Дополнительная информация

1. Латвийский строительный норматив 1-ЗМ 005-99 "Инженерные изыскания для строительства', утвержден Кабинетом Министров Латвийской Республики 20 мая 2000 года (Правила КМ N0168, прот. №20, 11 §). Издан в соответствии с п.2. четвертой части Закона о строительстве.

2. Для строительных проектов, которые акцептованы в установленном законом порядке до 31 мая 2000 года и	техни-ческие решения которых соответствуют требованиям нормативных актов, применяемым в соответствующий период времени, переработка строительной проектной документации в соответствии с требованиями строительного норматива LBN 005-99 «Инженерные изыскания для строительства" не обязательна.

3. До принятия латвийского строительного нарматива LBN 004 "Строительная климатология» температурные и другие климатические показатели принимаются в соответствии с требованиями, установленными в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизизика,

4. Правила вступили в силу с 1 июня 2000 года.

СОДЕРЖАНИЕ 											стр.

1. Общие вопросы ...................................................................................................................................................	3

2. Геодезические и топогаафические изыскания ................................................................................................	4

2.1. Общие требования .............................................................................................................................................	4

2.2. Обоснование топографических измерений .....................................................................................................	4

2.3. Топографические измерения ............................................................................................................................	5

2.4. Измерения подземных коммуникаций .............................................................................................................	6

2.5. Специальные работы при геодезических и топографических взысканиях ...................................................	6

3. Геотехнические изыскания ...............................................................................................................................	6

3.1. Общие требования ...........................................................................................................................................	6

3.2. Геотехнические изыскания для эскизного проекта ........................................................................................	8

3.3. Геотехнические изыскания для технического проекта ...................................................................................	8

3.4. Дополнительные требования к геотехническим изысканиям при необходимости реконструкции

или восстановления строения .........................................................................................................................		9

3.5. Дополнительные требования для геотехнических изысканий при строительстве в условиях

неблагоприятных грунтов ..................................................................................................................................		10

3.5.!. Слабые грунты ..................................................................................................................................................	10

3.5.2. Элювиальные грунты ........................................................................................................................................	10

3.5.3. Искусственные грунты .......................................................................................................................................	10

3.6. Тоебоаания к геотехническим изысканиям з зонах распространения геологических прсиессов ..............	11

3.6-1. Общие указания .................................................................................................................................................	11

3.6.2. Карстовые процессы .......................................................................................................................................	11

3.6.3. Обвальные процессы .........................................................................................................................................	12

3.6.4. Изменения берегов и русел моря, озер, рек и других водоемов ...................................................................	12

3.3.5. Переувлажнение и заболачивание территории ..............................................................................................	12

3.3.6. Эолитные (вызванные ветром) процессы ........................................................................................................	13

3.7. Геотехнический надзор .....................................................................................................................................	13

4. Гидрометеорологические изыскания ...............................................................................................................	14

4. 1. Общие тоебования .............................................................................................................................................	14

4.2. Содержание работ гидрометеорологических изысканий ................................................................................	15

4.3. "Гидрометеорологические изыскания опасных гидрометеорологических процессов и яалвний .................	'8

Поипожение 1 Рекомендуемый состав и содержание обзора геотехнических изысканий .................................	19

Гриложение 2. Рекомендуемый состав и содержание обзора гидрометеорологических изысканий .................	19

Грипожение 3. Полевые методы геотехнических изысканий .................................................................................	20

Приложение 4. Определение физических и механических свойств грунта по результатам статического

и динамического зондирования ......................................................................................................			20

Приложение 5. Задачи и методы географических изысканий ................................................................................	22

Приложение 6. Размещение и глубина геотехнических разработок и расстояние между разработками ..........	22

Приложение 7. Геотехническая классификация строений .....................................................................................	23

Приложение 8. Степени сложности природных условий стройплощадки ..............................................................	24

Приложение 9. Показатели агрессивности воды .....................................................................................................	25

Приложение Ю, Главные гидрогеологические показатели и методы их определения ...........................................	25

Поипожение 11. Дополнительные требования к геотехническим изысканиям для нужд реконструкции

или восстановления строения ........................................................................................................			25

Приложение 12. Зоны сейсмического риска ..............................................................................................................	27

Приложение 13. Схематическая карта распространения карста в Латвии .............................................................	28

1.   Общие вопросы

1.    К инженерным изысканиям для нужд строительства относятся:

1.1.   геодезические и топограеические изыскания;

1.2.   геотехнические изыскания;

1.3.   гидрометеорологические изыскания.

2.    Инженерные изыскания проводятся в соответствии с законами, правилами Кабинета Министров и данным строительным нормативом.

3.    Для обеспечения подготовки экономически и технически обоснованного территориального планирования. разработки строительного проекта и производства строительных работ, а также для защиты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации проводятся комплексные изыскания природных условий изучаемой территории.

4.    Цели инженерных изысканий, виды работ и порядок их выполнения в зависимости от вида (характера) стооения и стадии строительного проектирования устанавливает заказчик после согласования с строительной управой и исполнителем работ.

5.    Для проектирования вновь строящихся, реконструируемых и восстанавливаемых строений, а также для нужд территориального планиоования самоуправлений инженерные изыскания проводятся для следующих стадий пооектиоования:

5.1.   эскизного проекта:

5.1 1. для технико-экономического обоснования строения:

5.1.2. для прогноза возможного влияния строения на сре-ду во время строительства и эксплуатации;

5.2.   для технического проекта:

5.2.1. для вновь строящихся, реконструируемых и восстанавливаемых строений:

5.2.2. для проектируемых инженерных сетей.

6.    В процессе разработки эскизного проекта и технического проекта используются все поигодные. существующие в архивах рабочие материалы ранее проведенных инженёрных изысканий. Пои необходимости проводятся дополнительные инженерные изыскания.

7.    При проведении инженерных изыскании для расширения, перестройки или технической модернизации стооения уточняются как изменились природные условия (в том числе особенности грунта основания) в пооцессе стоои-тельства и эксплуатации соответствующего строения.

8.    В процессе строительства и эксплуатации в рамках геотехничаскаго надзора проводятся специальные инже-нерно-изыскательные работы для того, чтобы:

8.1.  контролировать соответствие земляных работ, а также оснований и фундаментов строений строительному проекту; при необходимости, своевременно производить корректировку строительных пооектов;

8.2.   своевременно прогнозировать вызванные или спо-собствованные строительством неблагоприятные геологические пооцессы (например, карсты, оползни, суффозии, переувлажнение) и обеспечить возможности их пое-дотвоащения: 8.3.  установить деформацию строения;

9.    До начала инженерных изысканий заказчик подготавливает и упорядочивает необходимую документацию (например, техническое задание, договор). При необходимости, инженерно-изыскательские работы согласовываются с владельцем или обслуживающей службой соответствующих инженерных коммуникаций.

10.   Основанием инженерных изысканий является техническое задание, которое выдает заказчик исполнителю инженеоно-изыскательских работ. В техническом задании

заказчик не вправе устанавливать методику инженерно-изыскательских работ.

11.   В техническое задания включаются следующие сведения:

11.1. название и место (адрес) проектируемого строения;

11.2. фамилия, адрес и телефон ответственного представителя заказчика;

11.3. фамилия (название) проектировщика, адрес и телефон;

11.4. вид (характер) проектируемого строения (например, новое строение, реконструкция или восстановление строения);

11.5. стадия строительного проектирования и сроки выполнения работ;

11.6. данные о ранее произведенных инженерных изысканиях в районе строительства:

11.7. топографические планы, карты или схемы с размещением проектируемого строения, существующих сооружений и инженерных сетей;

11.3. границы строительной площадки, трассы -инженерных сетей и их возможные варианты;

11.9. масштаб топографических замеров;

11.10. техническая характеристика строения (например, конструкция, нагрузки, высотные отметки);

11.11. необходимая точность и степень достоверности проводимых работ:

11.12. технические условия по охране окружающей среды. выданные региональным управлением среды, о возможном влиянии на среду проектируемого строения и о мероприятиях по охране среды;

11.13. особые требования, включаемые в отчет или отзыв, и порядок представления отчета или отзыва:

11.14. дополнительные требования и сведения о других видах изысканий (например, вопросы водоснабжения, исследование залежей полезных ископаемые);

11.15. требования владельца земли (арендатора) или местного самоуправления к ведению инженерных изысканий:

11.16. соответствие строения территориальному планированию.

12.   Заказчик отвечает за точность представленных в техническом задании данных и их соответствие предусмотренным строительным работам. При изменении технических условий для инженерных изысканий, расходы по дополнительным инженерным изысканиям покрывает заказчик.

13.   На основании технического задания, выданного заказчиком, исполнитель инженерно-изыскательских работ составляет программу инженерно-изыскательских работ. Для несложных строений в несложных природных условиях программу инженерно-изыскательских работ может заменить короткое инженерно-изыскательское техническое предписание. Программа инженерно-изыскательских забот /предписание) устанавливает задачу конкретной инженерно-изыскательской работы, метод, объем и порядок выполнения. Программа (предписание) готовится в соответствии с требованиями технических нормативов с максимальным использованием результатов ранее проведенных работ по исследованию природных условий. При необходимости проводится предварительное обследование территории. Программу инженерно-изыскательских работ исполнитель инженерных изысканий согласовывает с заказчиком.

14.    В программу (предписание) инженерных изысканий включаются следующие данные:

14.1. название объекта и место (адрес);

14.2. цели и задачи инженерных изысканий;

14.3. стадия строительного проектирования;

14.4. возможности использования имеющихся материалов инженерных изысканий;

14.5. степень сложности природных условий и геотехническая категория строения. Геотехническая категория строения устанавливается согласно технического задания

и оценки имеющихся материалов инженерных изыскании. В процессе инженерных изысканий, строительного проектирования и строительства она может изменяться;

14.6. используемые методы, инструменты и технология, а также порядок инженерно-изыскательских работ;

14.7. правила безопасности труда и мероприятия по защите среды в процессе инженерно-изыскательских работ;

14.8. содержание технического отчета и приложения (обосновываются уточнения, связанные со спецификой работ),

15.   В процессе инженерно-изыскательских работ запрещено загрязнять, грунт, земельные недра, наземные и подземные воды или наносить другой ущерб среде. После окончания изыскательских работ следует проводить тампонаж скважин и рекультивацию территории изысканий.

16.   Результаты инженерных изысканий обрабатываются и объединяются в отчетах (приложение 1 и 2). Содержание отчета должно отвечать требованиям технического задания и программы инженерных изысканий. В отчете отражаются изменения, появившиеся в процессе инженерных изысканий, включаются отзывы и предложения о соответствии территории нуждам задуманного строительства, предложения по конструкциям фундаментов и технологии их возведения, и по защитным мероприятиям от неблагоприятных для строительства гидрометеорологических условий, а также по запросам охраны средь..

17.   Отчет инженерных изысканий для отдельных строений в простых природных условиях можно заменить коротким отзывом. Результаты изысканий для трасс инженерных сетей могут быть отражены в графических материалах (например, в планах, геотехнических разрезах).

18.   Отчет инженерных изысканий выдается заказчику и а случаях, установленных нормативными актами, - соответствующим государственным институциям,

19.   Техническая документация полевых и камеральных работ хранится в архиве исполнителя.

20.   Качество инженерно-изыскательских работ обеспечивает исполнитель, который отвечает за соответствие проведенных работ требованиям технического задания и нормативных актов.

21.   Качество и соответствие инженерно- изыскательских забот нормативным актам контролирует уполномоченная Кабинетом Министром государственная институция. а также те профессиональные союзы, которые выдают соответствующие сертификаты строительной практики,

2.   Геодезические и топографические изыскания

2.1. Общие требования

22.   Задачей геодезических и топографических изысканий является выдача дигитальной, графической и текстовой информации о размещении и особенностях объектов на местности для проектирования строений и производства строительных работ.

23.   Содержание и объем геодезических и топографических изысканий устанавливается в техническом задании. В геодезических и топографических изысканиях проводятся следующие работы:

23.1. обмеры строительных площадок и трасс в плане и по высотным отметкам:

23.2. обмер подземных коммуникаций;

23.3. специальные изыскательские работы, которые регламентируются соответствующими отраслевыми правилами.

24.   Геодезические и топографические изыскания ведутся в Латвийской геодезической системе координат (LKS 92 TM) и Балтийской системе высот 1977 года. Измерения а системе LKS 92 TM обеспечивает Государственная геодезическая сеть. Устройстве и заведование Государственной геодезической сетью организует Государственная земельная служба а соответствии с техническими правилами, Изыскания местного значения небольшого объема (площадью во 0,5га) строительная управа по согласованию с заказчиком может разрешить выполнить в местной или свободно выбранной системе координат и высот-

25.   Привязку геодезических данных к Государственной геодезической сети и их соответствие данному нормативу обеспечивает Государственная земельная служба. Если государственная геодезическая сеть не обеспечивает выполнения требований повышенной точности, исполнитель инженерно-изыскательских работ организует специальную геодезическую сеть, данные о которой передает Государственной земельной службе.

26.   Топографические планы для нужд строительства составляются в масштабе 1:1000,, 1:500 или 1:250, для линейных строений и нужд территориального планирования также в масштабе 1:2000, 1:5000 или 1:10000. Минимальное содержание топографического плана установлено в данном нормативе, другие части содержания, а также масштаб и соответствующая площадь, устанавливается в техническом задании и его графическом приложении. Срок годности топографического плана для нужд строительства устанавливает строительная управа.

27.   Геодезическими и топографическими изысканиями для нужд строительства управляет строительная управа соответствующего самоуправления.

28.   Права вести геодезические и топографические изыскания имеют Государственная земельная служба, лицензированные юридические и сертифицированные Физические лица. Всем, кто проводит геодезические и топографические изыскания, следует соблюдать латвийские строительные нормативы и технические правила настолько это относится к геодезическим и топографическим работам в строительстве.

29.   Устройство геодезических знаков и беспрепятственный доступ землемеров к объектам изысканий организует заказчик забот по согласованию с владельцем (арендатором) земли.

30.   Заказчик или его уполномоченный представитель не имеют права вмешиваться в ведение геодезических и топографических работ. За точность и соответствие материалов изысканий отвечает исполнитель соответствующих работ.

31.   Результаты и технический отчет геодезических и топографических работ исполнитель передает заказчику или той государственном или самоуправленческой институции. от которой получены геодезические данные и топографические материалы. Заказчик присоединяет результаты изысканий к заявка о замысле строительства и передает в строительную управу.

2.2. Обоснование топографических измерений

32.   Для нужд топографических измерений организуются измерительные сети, которые основываются на государственной геодезической сети. Как опорные точки измерительной сети можно использовать точки Государственной геодезической сети. для которых погрешности по отношению друг к другу, в метрах в горизонтальной плоскости не превышают размер 0,05/L и в вертикальной плоскости - 0,03/L где L - расстояние между опорными точками измерительной сети в километрах.

33.   Метод организации измерительной сети и Используемые инструменты должны обеспечивать точность определения опорных точек измерительной сети, установленную в данном .нормативе. За показатель точности принимают погрешности, которые характеризуются следующими допустимыми ошибками:

33.1. горизонтальное обоснование в измерительных сетях (по осям координат) - 0,05м:

33.2. вертикальное обоснование в сетях - 0,03м:

33.3. при измерении рельефа - 1/10 от высоты разреза, установленной в задании. Ошибки определения точек рассчитываются в соответствии с точками Государственной геодезической сети. Ошибки координат Государственной геодезической сети не учитываются

34.   В измерительной сеть включаются все существующие точки государственной геодезической сети соответствующего района. В горизонтальной измерительной сети су-, шествуют не менее 2 опорных точек с угловой привязкой или три без угловой привязки. В вертикальном обосновании сеть должна основываться не менее чем на два репера или марки. Сеть разрешается дополнять маятниковыми ходами с не более трех определяемых пунктов в каждом, Точки измерительной сети обозначаются постоянными отметками на грунте или в стене.

2.3. Топографические измерения

35.   Топографические измерение проводятся в границах, установленных заказчиком. На топографическом плане отражаются следующие элементы:

35.1. геодезические точки, отмеченные постоянными отметками'.

35.2. природные видимые граничные пункты. отмеченные постоянными отметками;

35.3. постоянные строения:

35.4. улицы и пути;

35.5. гидрографию:

35.6. насаждения (для зарослей .указывается ведущим вид, высоту деревьев и средний диаметр);

35.7. рельеф

35.8. наземные коммуникации;

35.9. виды использования земли:

35.10. установленные в Законе о защитных зонах защитные зоны,

35.11. особые защищаемые территории:

35.12. красные линии улиц:

35.13. границы и пограничные точки административной и земельной собственности и использования:

35.14. зоны отчуждения автодорог и железных дорог:

35.15. другие элементы по требованию заказчика.

Примечание.

По согласованию со строительной управой упомянутые в п. п. 35.12,35.13 и 35.14 элементы можно не указывать на топографическом плане.

36.   В административных границах и границах земельной собственности зоны отчуждения автодорог и железных дорог, а также красные линии на топографическом плане отмечаются по материалам земельного кадастра, защитные зоны и особые охраняемые территории - по материалам территориального планирования.

37.   Ошибки отображения на топографическом плане контуров четко выраженной ситуации местности по отношению к ближайшим точкам измерительной сети не должны превышать 0.4мм, а для контуров нечетко определяемой ситуации ошибка отображения - 0,7мм в масштабе составляемого плана. Ошибка отметки высоты для точно определяемого высоты объекта не должна превышать 0.03м, а ошибка точек природного рельефа - 1/3-1/2 от высоты сечения рельефа.

38.   В зависимости от вида использования земли наименьший контур, который отражается на плане, для земли хозяйственного использования составляет 20мм2, для земли другого использования - 50мм2. При изменении зданий архитектурные выступы цоколя отображаются, если они на плане более 0,5мм.

39.   Используемые методы и инструменты топографических измерений должны обеспечивать установленную в пункте 37 данного норматива точность. Топографические планы можно создавать на основании:

39.1. тахиметрических замеров,

39.2. аэрофотосъемки:

39.3. стереотопографических измерений:

39.4. сканирования и дигитализирования имеющихся планов:

39.5. коррекции раннее выполненных измерений.

Примечание. При использовании существующих графических планов масштаб составляемого плана не должен быть более масштаба используемого плана.

40.   Строения измеряются по уровню периметра цоколя. Для зданий измеряют также проекцию наибольшего периметра на землю. Для зданий на топографическом плане указывается материал стен и количестве этажей, а при масштабе 1:500-1:2000 - также номер дома (по адресу).

41.   Для обустройства дорог в масштабе 1:500 и 1:1000 указывают километровые столбы и пикетные столбики, с в масштабе 1:10 000 - только километровые столбы.

42.   Для рек, ручьев, каналов и оврагов измеряются оба берега, если а топографическом плане они отражаются шире чем 3 мм, или только среднюю линию замера, если в плане они отражаются шириной 3 мм или уже. Для отметки уровня воды указывается дата замера.

43.   Отдельно растущие деревья измеряются на всех масштабах топографического плана, Отдельные деревья в парках или лесных массивах измеряются только по специальному заданию заказчика.

44.   Природный рельеф местности в топографическом плане отображается горизонталями и высотными отметками. Высоту сечения рельефа - 0.25м; 0,5м или 1,0 - устанавливает заказчик. На топографическом плане высотные отметки указываются для характернейших мест рельефа: насыпи. мосты, плотины, колодцы и другие объекты. В плане с масштабом 1:500 или 1:1000 высотные отметки указываются для железнодорожных путей  подпорных стен, бетонированных стоков, нижнего и верхнего края укрепленных откосов и у углов зданий, Высотные отметки для путей указываются в виде поперечного профиля через дома. улицы и площадки с покрытием горизонтали не протягивают. Разрытые места, свалки, карьеры и другие объекты характеризуются особыми, высотными отметками без горизонталей, На территориях плотной застройки, на спланированных площадках и в узлах железнодорожных станций рельеф характеризуется только высотными отметками.

45.   Наземные коммуникации измеряются одновременно с топографическими измерениями. Устанавливается значение коммуникаций, количестве труб на опорах, материал опор и диаметр труб. На топографическом плане с масштабом 1:500-1:2000 указываются все столбы линий высокого напряжения, низкого напряжения и связи, а с масштабом 1:5000 и 1:10000 - только столбы электропередачи высокого напряжения и угловые столбы линий электропередач низкого напряжения. Количество линий электропередач и связи, количество и марку кабелей, размер, высоту и номер опор, размещение проводов на опорах и высоту подвески проводов между опорами определяют по специальному заданию заказчика.

46.   На топографическом плане указываются названия населенных мест, путей, улиц, домов, рек. озер. источников, болот, гор и других географических объектов.

47. На топографическом плане с масштабом 1:200, 1:5000 и 1:10000 можно не указывать:

47.1. нежилые здания, отражаемая площадь, которых на плана не превышает 2мм2;

47.2. внутриквартальные дорожки, ширина которых на плане менее чем 1мм;

47.3. деревянные ограды и живые ограды, высотой менее чем 1м;

47.4. подземные коммуникации в городах и на промышленных объектах.

48.   Топографические планы составляются на листах для карт, размер окна которых 50х50см и шаг координатной сети -10см. Координаты деления на листы составляют целое число или половину от целого числа, в зависимости от масштаба. При необходимости, обозначения дополняются текстом с объяснениями.

2.4. Измерения подземных коммуникаций

49.   В соответствии с техническим заданием измеряются следующие подземные коммуникации:

49.1. водопровод:

49.2. канализацию;

49.3. теплотрассы;

49.4. газо- и нефтепроводы;

49.5. телефонную канализацию и кабели;

49.6. электрические .кабели;

49.7. трубопроводы промышленного значения;

49.3. подземные сооружения мелиорационной сети.

50.   За опорные течки при измерении подземных коммуникаций используют пункты обоснования замеров, координаты наземных сооружений подземных коммуникаций и другие координированные контуры ситуаций. Погрешность при измерении коммуникаций по отношению к упомянутым объектам не должна превышать 0.15м.

51.   Работами по измерению подземных коммуникаций являются:

51.1. обследование коммуникаций в смотровых колодцах и шурфах;

31.2. горизонтальная и вертикальная привязка наземного выхода коммуникаций:

51.3. поиск коммуникаций с помощью кабеле- и трубоискателей;

51.4. составление и согласование плана со службами по эксплуатации подземных коммуникаций.

Примечание. Для отражения коммуникаций на планах используются планы с измерениями прошлых лет, а также схемы и описания, которые хранятся у служб по эксплуатации подземных коммуникаций.

32.   При обследовании подземных коммуникаций в смотровых колодцах и шурфах уточняют вид коммуникации, число и диаметр труб, направления тока воды, вход коммуникаций в знание и выход из здания.

53.   В смотровых колодцах и камерах с помощью нивелировочного метода устанавливают:

53.1  отметки лотка - для самотечных сетей;

33.2. отметки дна колодца, входа и выхода лотка трубы в отстойном колодце;

53.3. отметки верха и низа трубы в коллекторах и каналах;

53.4. верхние отметки кабельного блока - в телефонной канализации.

54.   Смотровые колодцы и камеры отображаются на плане, если занимаемая ими площадь на местности составляет более 4м2 (в масштабе плана 1:500) или 9м2 (в масштабе плана 1:1000). В других случаях они отражаются внемасштабными топографическими обозначениями.

55.   Шурфы разрешается устраивать только в соответствии с разрешением служб по эксплуатации подземных коммуникаций и в присутствии их представителя. Присоединение к кабелям с импульсным генератором разрешается только представителям служб эксплуатации.

2.5. Специальные работы при геодезических и топографических изысканиях

56.   Специальными геодезическими и топографическими изыскательскими работами являются:

56.1. замеры русла водоемов;

56.2. замеры вертикальной и горизонтальной деформации строений;

56.3. вертикальные и горизонтальные замеры наземных частей строении;

56.4. трассирование;

56.5. измерения железнодорожных узлов;

56.6. привязка разработок геотехнических изысканий.

57.   Точность результатов устанавливается техническим заданием и техническими правилами соответствующей отрасли.

58.   Измерения русла водоема включают:

58.1. организацию измерительной сети;

58.2. замеры береговой зоны;

58.3. измерения в плане точек замера глубины;

58.4. замеры глубины.

59.  Глубина измеряется поперек водоема. Расстояния между точками измерений направления и глубин устанавливает задание заказчика. Сечение по высоте между изобатами принимается аналогично сечениям по высоте между горизонталями. Точность измерений глубины устанавливает заказчик.

60.   Деформация сооружений измеряется по отношений к опорным точкам специально созданной вертикальной или горизонтальной сети, точность которой хотя бы на порядок выше чем возможные величины деформации. Необходимо хотя бы три опорные точки. Специально созданную сеть привязывают к государственной геодезической сети. Точность измерения деформации. периодичность и продолжительность устанавливает заказчик в зависимости от величины и характера деформации, от сроков начала и окончания строительства, а также от необходимости проводить измерения в процессе эксплуатации строения.

61.   Трассировочные работы включают:

61.1. создание хода измерения трассы по оси трассы и устройство реперов;

61,2. топографические замеры зон;

31.3. закрепление элементов точек поворота, пикетов и кривых:

31.4. нивелировку поперечного и продольного профилей.

Примечание. При производстве трассировочных работ по незастроенной территории временными знаками укрепляют точки начала, окончания и поворота трасс. На прямых участках упомянутые точки следует укреплять в пределах видимости, но не реже чем ежекилометрово. На застроенных территориях трассу не закрепляют, а привязывают к элементам ситуации.

3.   Геотехнические изыскания 3.1- Общие требования

62.   Геотехнические изыскания являются составной частью строительного проектирования, которые в процессе проектирования, строительства и эксплуатации строений методами геологической отрасли (например, инженерной геологии, геофизики, гидрогеологии), .механики грунтов и строительной механики главным образом, соблюдая