Väljaandja :  Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Akti või dokumendi liik :  määrus

Teksti liik :  algtekst, terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kpv. :  01.10.2007

Redaktsiooni kehtivuse lõpp :  Hetkel kehtiv

Avaldamismärge :  RTL, 11.09.2007, 71, 1231

Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määrus nr 70

Порядок проведения инженерно-геодезических изыскательских работ

постановление № 70 от 27 августа 2007. г Министерства Экономики и Коммуникаций

Постановление установлено на основании «Ehitusseaduse» § 20 раздела 4.

1. глава

Общие положения

§ 1. Область регулирования

(1) Область регулирования настоящего постановление является:

1) Инженерно-геодезческие изыскания для планировок и строительного проектирования масштабов 1:500_1:2000;

2) окончательные исполнительные съемки в масштабах 1:500-1:2000, в результате которых получают необходимую информацию относительно местоположения  готовых зданий;

3) указанные в пунктах 1-2 работы, масштаб которых был увеличен до 1:200 вследствие плотности

элементов, рассматривая его, как особый случай 1:500.

(2) При работах, перечисленных в абзаце 1, применяется действующая в Эстонской Республике система

координат.

(3) Заказчик работ, входящих в сферу регулирования настоящего постановления, может предъявить

дополнительные требования к выполнению и оформлению геодезических работ и исполнительных

съемок, которые не вступают в противоречие с требованиями настоящего постановления.

§  2. Назначение  инженерно-геодезических исследовательских работ и исполнительных съемок

(1) Цель выполнения  инженерно-геодезических исследовательских работ состоит в получении

необходимых исходных данных для планирования территории, составления строительного проекта и

строительства.

(2) Цель исполнительных съемок состоит в фиксировании и документировании расположения и

технических характеристик сооружения или его части.

§ 3. Понятия

(1) В настоящем постановлении общие понятия используются в следующих значениях:

1) специальное требование - техническое требование заказчика относительно геодезической

исследовательской работы или исполнительной съемки, которое отличается от требований, изложенных

в настоящем постановлении;

2)  инженерно-геодезическая исследовательская работа - комплекс работ, необходимых для

выполнения проектирования и планировки;

3) топографический план территории - спроецированное на горизонтальную поверхность в масштабе

1:2000 или более крупном масштабе изображение территории, на котором представлена ситуация,

рельеф, инженерные сети и границы (в дальнейшем план территории или план);

4) обычное требование - техническое требование относительно геодезической исследовательской

работы или исполнительной съемки, которое должно быть выполнено во всех случаях.

(2) В настоящем постановлении понятия, связанные с геодезической сетью, используются в следующих

значениях:

1) временный репер - стационарная геодезическая отметка уровня, которая установлена (обозначена) в

опорном пункте высотной привязки к будущему строительному объекту и которая сохраняется до

готовности строительного объекта;

2) стационарный геодезический знак - геодезический знак, который укреплен (обозначен) таким

образом, чтобы он не мог быть уничтожен или не мог изменить свое расположение без постороннего

воздействия (действий человека);

3) исходный пункт съемочной сети - пункт государственной или местной геодезической сети, на который

опирается планово-высотная привязка геодезической съемки. Исходный пункт съемочной сети (в

дальнейшем исходный пункт) необходим для  геодезических исследовательских работ и исполнительных

съемок;

4) пункт съемочной сети - сооруженный в ходе планово-высотной привязки пункт, закрепленный

стационарным знаком;

5) узловой пункт съемочной сети - сооруженный в ходе планово-высотной привязки стационарный

пункт, на который опираются съемочные ходы более низких ступеней (в дальнейшем узловой пункт);

6) съемочная сеть - геодезическая сеть более низкой ступени, связанная с государственной или местной

геодезической сетью и сооруженная для планово-высотной привязки к снимаемой территории;

7) невязка - разница между рассчитанной по данным съемки при замыкании съемочного хода величиной

(угол, прирост высоты или приращение координат) и величиной, рассчитанной по данным исходных

пунктов.

(3) В настоящем постановлении понятия, связанные с сооружениями, используются в следующих

значениях:

1) колодец - сооружение для забора природной воды или смотровая скважина подземной инженерной

сети, отстойный колодец, инфильтрационный колодец и т.д.;

2) точка координат - точка местоположения линейного объекта, характеризуемая координатами (X, Y, Н)

и измеренная на оси линейного элемента сетевого сооружения при исполнительной съемке инженерных

сетей;

3) инженерные сети - комплекс подземных и наземных инженерных сетей (трубопроводы, воздушные и

кабельные линии);

4) исследование инженерных сетей - определение технических данных инженерных сетей в ходе

геодезических исследовательских работ или исполнительной съемки;

5) технические данные инженерных сетей - высоты, размеры, материалы и др. данные относительно

колодцев, трубопроводов, кабелей, воздушных линий, мачт и др. элементов;

6) трасса - мысленная линия или зона, обозначающая пролегание имеющегося или планируемого

линейного сооружения, и его обозначение на плане.

(4) В настоящем постановлении понятия, связанные с цифровым чертежом, используются в следующих

значениях:

1) соответствующий слою - присвоенное слою («ByLayer») определение (цвет, стиль линии) согласно

объекту;

2) слой - слой данных цифрового чертежа;

3) привязной пункт - точка символического элемента, текста или точка излома линии, которая своими

координатами показывает местоположение соответствующего объекта на местности;

4) модель местности - цифровая трехмерная (X, Y, Н) модель, изображающая рельеф и элементы

местности;

5) ломаная линия - целостный линейный элемент, состоящий из объединенных отрезков прямой и/или

дуги, изображающий на цифровом чертеже очертания поверхностного объекта или линейный объект;

6) код RGB - цветовое пространство для отображения на экране компьютера видеоизображения в виде

комбинаций основных цветов  (зеленый, синий и красный);

7) символический элемент- используемое на цифровом чертеже условное обозначение точечного

объекта (целостный элемент);

8) выбранная высота - выбранная для изображения отметка высоты в распечатке плана.

§ 4. Масштаб

(1) Выбор масштаба геодезического чертежа (плана, продольного профиля и др.) зависит от исходной

задачи проектирования или норм проектирования и при исполнительной съемке от требований

собственника сооружения (прежде всего инженерных сетей) и местного самоуправления.

(2) Масштаб 1:500 (в дальнейшем М 1:500) является основным масштабом геодезических основных

планов проектирования и планирования, а также исполнительных чертежей. При большой плотности

наносимых на план элементов можно увеличить масштаб плана до 1:200 (в дальнейшем М 1:200),

рассматривая это в качестве особого случая М 1:500. При использовании М 1:200 руководствуются

требованиями, предъявленными к масштабу 1:500, за исключением описанных в постановлении

обязанностей соблюдения особых условий.

(3) Масштаб 1:1000 (в дальнейшем М 1:1000) используется в случае, если плотность имеющихся и

проектируемых элементов мала и площадь проектной зоны делает неудобным рассмотрение чертежей

М 1:500. М 1:1000 используется в случае редкой застройки и только в исключительных случаях - при

плотной застройке.

(4) Масштаб 1:2000 (в дальнейшем М 1:2000) используется в основных планах проектирования и

планирования только в случае обширных планировок или проектов зон с редкой застройкой. В зонах

плотной застройки можно использовать план М 1:2000 для  генерального плана предварительного

проекта, планов развития и общих планировок.

§ 5. Исходные данные

(1) Объем работы, масштабы, выходные форматы цифровых данных и специальные требования

определяются в исходной задаче заказчика геодезической исследовательской работы и исполнительных

съемок. Если заказчик работы не предъявляет специальных требований, работа выполняется в

соответствии с обычными требованиями.

(2) Исходные данные (данные исходных пунктов, данные кадастровых границ), необходимые для

съемочных работ, должны быть взяты из соответствующего местного или государственного регистра.

2 глава

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ

§ 6. Общие требования к геодезической съемочной сети

(1) Все съемки следует привязывать к исходным пунктам.

(2) При привязке сооружается геодезическая съемочная сеть, кроме случаев, когда для надлежащей

съемки достаточно имеющихся исходных пунктов.

(3) Плотность съемочной сети, расположение пунктов, приборы, используемые для съемки сети, и

технология съемок должны обеспечивать выполнение всех требований к точности, изложенных в

настоящем постановлении.

(4) Все пункты съемочной сети следует обеспечить стационарными знаками, кроме случаев, когда

долговременная сохранность пунктов маловероятна.

(5) Все координаты и высоты пунктов съемочной сети получают путем уравнительных вычислений. При

расчете плановой съемочной сети нельзя применять координатного уравнивания.

(6) При привязке съемочной сети надо исходить из пунктов государственной или местной геодезической

сети. Данные исходных пунктов должны быть взяты из соответствующего местного или государственного

регистра, и данные исходных пунктов следует представить в пояснительной записке к отчету,

указанному в § 10 абзаце 3.

(7) При расчете съемочной сети пункты государственной геодезической основной сети, геодезической

сети сгущения и местной геодезической сети считаются одинаково точными, кроме пунктов для

геодезической работы с повышенными требованиями точности при сооружении съемочной сети.

§ 7. Требования к плановой съемочной сети

(1) Плановая съемочная сеть опирается по меньшей мере на два исходных пункта.

(2) Максимально допустимые погрешности пунктов плановой съемочной сети относительно исходных

пунктов следующие:

1) Для плана с М 1:2000 в зонах плотной застройки 20 см и в зонах редкой застройки  30 см;

2) Для плана с М 1:1000 в зонах плотной застройки 10 см и в зонах редкой застройки   15 см;

3) Для плана с М 1:500 в зонах плотной застройки 5 см и в зонах редкой застройки  8 см.

(3) При GPS-съемке допускается устанавливать координаты для базовых пунктов, которые используются

в качестве исходных пунктов при других способах съемки.

(4) Устанавливаемая при GPS-съемке длина базовой линии (расстояние между парой базовых пунктов)

не может быть меньше 300 метров. Вследствие обусловленной ситуацией ограниченности видимости или

горизонта длину базовой линии в исключительных случаях можно уменьшить до 200 метров.

(5) С внедрением GPS-технологии следует координаты пункта съемочной сети определить с двух

исходных пунктов.

(6) Максимальная длина теодолитного хода в зонах плотной застройки составляет:

1) Для плана с М 1:2000 между исходными пунктами 6,0 км и между узловыми пунктами 4,2 км;

2) Для плана с М 1:1000 между исходными пунктами 3,6 км и между узловыми пунктами 2,5 км;

3) Для плана с М 1:500 между исходными пунктами 1,8 км и между узловыми пунктами 1,2 км. *(õ)

9.10.2007 10:15

(7) В зонах редкой застройки длины теодолитных ходов можно увеличить в 1,5 раза.

(8) Допустимая относительная невязка теодолитного хода вычисляется по следующей формуле:

где fs - абсолютная линейная невязка и S - длина теодолитного хода.

(9) Невязка углов теодолитных ходов f $ не должна быть больше, чем

где п - число углов в ходу.

(10) Максимальная длина висячего теодолитного хода:

1) Для плана с М 1:2000 в зонах плотной застройки 400 метров и в зонах редкой застройки 600 метров;

2) Для плана с М 1:1000 и М 1:500 в зонах плотной застройки 250 метров и в зонах редкой застройки

400 метров.

(11) В висячем теодолитном ходу в зонах плотной застройки не должно быть больше трех линий, и в

зонах редкой застройки - больше двух.

(12) При использовании стенной полигонометрии следует обеспечить выполнение требований к

точности, изложенных в абзаце 2.

(13) Во время съемки ситуации можно на расстоянии до 200 м от пункта съемочной сети соорудить

отдельные временные съемочные пункты.

(14) Любые другие методы для сооружения съемочной сети допустимы в том случае, если

обеспечивается выполнение требований к точности, изложенных в абзаце 2.

(15) Все укрепленные пункты съемочной сети следует перенести на план территории в их истинных

(уравненных) координатах, добавив номер пункта и абсолютную высоту.

§ 8.  Требования к высотной съемочной сети

(1) Высотная съемочная сеть привязывается к исходным реперам системы высот, установленным

государством.

(2) Высотная погрешность пункта высотной съемочной сети относительно исходных пунктов не должна

превышать 5 см.

(3) В рамках одной геодезической исследовательской работы высотная погрешность между пунктами

высотной съемочной сети не должна превышать 3 см, на крупных объектах - 3 см на 1 км расстояния.

(4) Нивелирные ходы сооружаются методом геометрического нивелирования по меньшей мере между

двумя исходными реперами. Можно использовать и системы ходов с одним или несколькими узловыми

пунктами. Замкнутые ходы, опирающиеся на один исходный репер, можно сооружать в случае, если

добавление второго репера обусловливает с точки зрения точности необоснованно длинный нивелирный

ход.

(5) Максимальные длины нивелирных ходов:

1) между двумя исходными пунктами 8 км;

2) между исходным и узловым пунктом 6 км;

3) между двумя узловыми пунктами 4 км.

(6) Допустимая невязка нивелирных ходов и замкнутых полигонов вычисляется по формуле:

где L - длина хода в километрах.

(7) На местности, где число пунктов нивелирных ходов на 1 км хода составляет больше 25, допустимая

невязка вычисляется по формуле:

где п - число пунктов (штативов) в ходу (полигоне).

(8) Для определения высот пунктов съемочной сети при топографической съемке в случае расстояния

между сечениями рельефа 1 м и более можно вместо геометрического нивелирования использовать

тригонометрическое нивелирование.

(9) Исходными пунктами тригонометрического нивелирования могут быть пункты всех классов и

порядков, определенные геометрическим нивелированием. Общая длина тригонометрического

нивелирного хода не может превышать 2 км, длина одной ходовой линии не может превышать 300 м и

ходовых линий не может быть больше 10. Приращения высоты при тригонометрическом нивелировании

следует устанавливать в направлении вперед-назад.

(10) Невязка приращений высоты нивелирного хода и полигона при тригонометрическом нивелировании

не может превышать величины:

где L - длина хода в километрах.

(11) Во всех геодезических исследовательских работах, выполняемых для строительных проектов, на

объекте следует устанавливать или определять как минимум один однозначно понимаемый и легко

находимый временный репер, на больших работах в зоне плотной застройки как минимум один

временный репер на каждые 5 га съемки, и в зоне редкой застройки - как минимум один временный

репер на каждые 10 га съемки. В случае нескольких реперов их следует устанавливать на объекте

разбросанно, в рамках снимаемой зоны - распределить равномерно. Вместо временных реперов можно

учитывать исходные пункты съемочной сети, остающиеся в снимаемой зоне.

(12) Установленные или определенные временные реперы следует нанести на план местности согласно

их истинному местоположению, добавив номер пункта, краткое описание и абсолютную высоту.

§ 9. Требования к точности съемки ситуации

(1) Максимально допустимые погрешности планового расположения наземных элементов ситуации

следующие:

1) максимальная погрешность расположения зданий и сооружений с однозначно определяемыми

контурами относительно ближайших пунктов съемочной сети - 5 см;

2) максимальная погрешность расположения зданий и сооружений с однозначно определяемыми

контурами относительно их взаимного расположения - 7 см;

3) максимальная погрешность расположения других сооружений (например, колодцев инженерных

сетей, заборов-ограждений, краев дорог-площадок, различных столбов, небольших опорных

конструкций и т.д.) относительно пунктов съемочной сети  - 8 см;

4) максимальная погрешность расположения элементов рельефа и границ угодий относительно

ближайших на плане пунктов съемочной сети  - 1 мм на плане.

(2) Максимально допустимые погрешности планового расположения подземных инженерных сетей

следующие:

1) максимальная погрешность точки координат при исполнительной съемке относительно ближайших

пунктов съемочной сети - 8 см;

2) выбором расположения точек координат нужно обеспечить, чтобы максимальная погрешность

положения трассы между точками не превышала 0,25 м;

3) на плане территории максимальная погрешность планового расположения подземных инженерных

сетей относительно ближайших пунктов съемочной сети составляет 1 м.

(3) максимально допустимые погрешности высот наземных элементов ситуации следующие:

1) максимальные погрешности высот усовершенствованных дорожных покрытий, крышек колодцев,

цоколей фундаментов и др. сооружений относительно ближайших пунктов съемочной сети при М 1:500 и

М 1:1000- 3 см, при М 1:2000 - 5 см;

2) максимальные погрешности высот других наземных пунктов относительно ближайших пунктов

съемочной сети при М 1:500- 10 см, при М 1:1000 - 15 см, при М 1:2000 - 20 см;

(4) В лесной местности можно указанные в абзаце 3 максимально допустимые погрешности высот

увеличить в  1,5 раза.

(5) При исследовании колодцев максимальные погрешности высоты трубы и основания колодца

относительно ближайших пунктов съемочной сети не должны превышать 3 см + 1% глубины трубы или

основания колодца относительно люка колодца.

3 глава

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

§ 10. Оформление геодезической исследовательской работы

(1) Результат геодезической исследовательской работы оформляется в виде отчета. Отчет состоит из

следующих частей:

1) исходная задача заказчика, если в отношении работы применены специальные требования;

2) пояснительная записка;

3) схема расположения объекта вместе с указанием съемочной зоны;

4) схема геодезической съемочной сети (по возможности согласовывается со схемой расположения

объекта);

5) материалы расчетов съемочной сети;

6) перечень владельцев инженерных сетей и сооружений вместе с согласованиями и замечаниями

владельцев;

7) таблицы технических данных колодцев и других сооружений;

8) схема инженерных сетей и сооружений (нужна, если представление нумерации труб на плане

территории ухудшает читаемость плана);

9) план территории;

10) другие приложения в соответствии с исходной задачей заказчика.

(2) В исходной задаче заказчика должны содержаться:

1) желательный масштаб и протяженность съемочной зоны;

2) предъявленные к работе специальные требования.

(3) В пояснительной записке указываются:

1) общие сведения, характеризующие объект;

2) время выполнения работ и данные исполнителя (имя предпринимателя, регистровый код, номер

регистрации в регистре хозяйственной деятельности, имя и подпись ответственного лица);

3) наименование заказчика;

4) данные исходных пунктов;

5) данные геодезической привязки, в т.ч. точность;

6) перечень использованных предыдущих геодезических работ и ссылки на их использование;

7) данные относительно использованной съемочной методики, съемочных приборов, обработки данных и

программного обеспечения;

8) пояснения относительно расположенных на территории инженерных сетей;

9) обзор о границах кадастровых единиц, их происхождении и способе нанесения на план;

10) перечень передаваемых материалов и способ выдачи;

11) другие поясняющие замечания.

§ 11. Представление геодезической исследовательской работы

(1) Исполнитель геодезической исследовательской работы представляет работу заказчику в оговоренном

объеме и виде указанного в § 10 отчета как на бумажном носителе, так и в цифровом виде.

(2) Исполнитель геодезической исследовательской работы должен представить один экземпляр

указанного в § 10 отчета и цифровой план территории в местное самоуправление в течение 10 дней со

дня завершения работ.

§ 12. Оформление исполнительной съемки

(1) Производитель работ исполнительной съемки оформляет исполнительную съемку в общем случае в

виде исполнительного чертежа или комплекта исполнительных чертежей. Вследствие объема объекта

можно в исключительном случае исполнительную съемку оформить в виде отчета.

(2) Данные, представляемые на исполнительном чертеже:

1) местоположение и адрес снимаемого объекта;

2) наименование снимаемого объекта;

3) имя заказчика работы и исполнителя строительных работ;

4) данные лица, проводившего съемку (имя предпринимателя, регистровый код, номер регистрации в

регистре хозяйственной деятельности, имя и подпись ответственного лица);

5) время проведения съемки (дата);

6) данные исходных пунктов;

7) масштаб(ы) оформления чертежа;

8) объект, исполнительная съемка которого проводится, и связанные с ним объекты;

9) обнаруженные во время исполнительной съемки подземных инженерных сетей пересекающиеся с

объектом другие инженерные сети вместе с поясняющей информацией;

10) застройка, дороги-улицы и др. элементы, необходимые для визуального восприятия расположения

объекта;

11) при необходимости линейные связи закрываемых элементов в метрах, округленные с точностью до одного знака после зяпятой, и объекты привязки;

12) необходимые вспомогательные чертежи (например, увеличенные изображения, продольные

профили);

13) границы кадастровых единиц и названия кадастровых единиц или кадастровые признаки;

14) названия улиц, номера домов;

15) по меньшей мере четыре пересечения координатной сетки, из которых как минимум двум

пересечениям присвоены координатные величины;

16) обозначение направления север-юг.

(3) Детальные требования, предъявляемые к исполнительным чертежам, изложены в 7-ой главе

постановления.

(4) На исполнительных чертежах цвета используются в соответствии с § 20 постановления.

§ 13. Представление исполнительных чертежей

(1) Производитель работ исполнительной съемки представляет заказчику исполнительные чертежи в

оговоренном объеме и виде как на бумажном носителе, так и в цифровом виде.

(2) Производитель работ исполнительной съемки должен представить цифровой исполнительный чертеж

в местное самоуправление в течение 10 дней со дня завершения работ.

4. глава

Требования предъявляемые к дигитальному чертежу

§ 14. Распределение слоев цифрового чертежа и условные знаки

(1) На цифровом чертеже используется описанное в приложениях 1 и 2 настоящего постановления

распределение слоев, условные знаки и названия условных знаков (символических элементов и типов

линий).

(2) В качестве исключения при изображении рамок, угловых штампов и других элементов чертежа,

которые не относятся к плану, допускается использовать другие символические элементы, но они

должны быть расположены на слоях «VORMISTUS» или «ABIJOONIS».

(3) Для изображения вспомогательных линий можно применять стиль линий «0»/«Continuous».

(4) Для изображения условных знаков используются следующие символические элементы и факторы

шкалы линий:

1) М 1:200 - 0,25;

2) М 1:500 - 0,5;

3) М 1:1000 - 1,0;

4) М 1:2000 - 1,6.

(5) Все отмасштабированные условные знаки ориентируются в северном направлении, кроме тех,

которые согласно условиям, изложенным в приложении 1 постановления, изображаются параллельно

или перпендикулярно объектам. Соответствующие инструкции приведены в таблице условных знаков

приложения 1 в графе пояснений. В порядке исключения условные знаки можно развернуть, чтобы они

не закрывали другие объекты.

(6) С окончательно готового цифрового чертежа удаляются все неиспользованные и временные слои,

символические элементы, стили линий и текста.

§ 15. Единицы цифрового чертежа и система координат

(1) Цифровые чертежи составляются в метрической системе, т.е. одной единице чертежа соответствует 1

метр на местности.

(2) Цифровой чертеж представляют в виде плоскости, т.е. двухмерным (все объекты должны находиться

на нулевой высоте), используя установленную государством систему координат и высот.

(3) В случае, если в исходной задаче требуется создание модели поверхности земли, то оригинальный

файл цифрового чертежа может содержать трехмерные пункты. Если в исходной задаче требуется и

трехмерное изображение линейных объектов, то для этого надо создать отдельный файл.

§ 16. Привязка объектов на цифровом чертеже

(1) Конструируемые на цифровом чертеже объекты должны быть прикреплены к пунктам, полученным

при их съемке. Используемые линейные элементы должны быть связанными.

(2) Пункты прикрепления условных знаков, характеризующих поверхностные объекты, условных

сокращений и записей должны оставаться внутри контуров соответствующего поверхностного объекта.

Пункты прикрепления текстов должны быть выбраны таким образом, чтобы сдвиг, связанный с

изменением высоты текста, не ухудшил читаемость плана.

(3) Линейные объекты, которые оказались под изображением текстов и символических элементов,

нельзя прерывать.

§ 17. Перевод цифрового чертежа из одного масштаба в другой

(1) Цифровой чертеж или его элементы можно переводить из одного масштаба в другой только в

направлении уменьшения (1:200 ->1:500 -»1:1000 —»1:2000). Увеличение масштаба цифрового чертежа

допускается только для выполнения выписок из схемы, но полученный таким образом чертеж не

рассматривается в качестве плана территории.

(2) Перевод элементов цифрового чертежа из одного масштаба в другой производится изменением

символических элементов и факторов шкалы линий согласно §- 14 абзацу 4 и изменением высоты

текста согласно § 18 абзацу 5.

§ 18. Тексты на цифровом чертеже

(1) Перечень самых распространенных условных сокращений, используемых на чертежах текстов,

приведен в приложении 3.

(2) Пояснительные условные сокращения помещаются на том же слое, где и объект, которого касается

это сокращение.

Если в перечне, приведенном в приложении 3, сокращение отсутствует, то использованное сокращение и

его значение указываются в пояснении к чертежу.

(3) Все тексты на цифровом чертеже располагаются в направлении запад-восток, кроме текстов,

которые ориентируются параллельно объекту. Тексты, ориентированные параллельно объекту,

располагаются в направлении слева направо, т.е. угол наклона текста составляет 0°-180°. В порядке

исключения текст можно развернуть или уменьшить, чтобы он не закрывал другие объекты чертежа.

(4) На плане территории с М 1:1000 используются следующие размеры текстов (в единицах цифрового

чертежа):

1) условные сокращения зданий (Н) вместе с обозначением количества этажей, названия дорог и улиц с

названиями мест назначения выходящих из зоны дорог, названия административных единиц, признаки и

названия кадастровых единиц в зоне редкой застройки - 2,4;

2) номера домов и тексты, характеризующие назначение зданий, номера колодцев, признаки и названия

кадастровых единиц в зоне плотной застройки - 1,8;

3) номера труб подземных инженерных сетей - 1,0;

4) выбранные для представления на плане числовые значения высот, обозначения угодий и вскрыш, все

остальные тексты - 1,4.

(5) Коэффициенты размеров текстов, используемые в других масштабах относительно М 1:1000

следующие: 0,25 для плана  М 1:200, 0,5 для плана М 1:500 и 1,75 для плана М 1:2000.

§ 19. Цветовые тона на цифровом плане территории и чертеже

(1) На цифровом плане территории можно использовать все цветовые тона, кроме тонов, близких к

черному или белому, которые на мониторе компьютера или на распечатке могут оказаться незаметными.

(2) На цифровом чертеже желаемый цветовой тон присваивается слою. Цветовой тон всех имеющихся на

цифровом чертеже элементов следует из таблицы слоев цифрового чертежа, где элементу должен быть

присвоен соответствующий слою цветовой тон.

§ 20. Цветовые тона на исполнительном чертеже

(1) При оформлении исполнительных чертежей, выбирая цветовой тон, исходят из следующих

принципов:

1) красным изображают объект, исполнительную съемку которого проводят;

2) зеленым изображают имеющийся объект;

3) синим изображают демонтированный или неиспользуемый объект;

4) фиолетовым изображают новый заземляющий объект основного объекта (встречается у

электрокабелей, кабелей сети связи и газопроводов);

5) голубым изображают принадлежащий другому владельцу равнозначный объект (выделяется только по

специальному требованию заказчика);

6) коричневым цветом, соответствующим слою, изображают границы;

7) черным цветом, соответствующим слою, изображают другие объекты (фоновые объекты, линейные

связи, оси трасс, другую информацию).

(2) В случаях, указанных в пунктах 1-5 абзаца 1, требуемый цветовой тон присваивается элементу

чертежа.

(3) Номера последовательности используемых на исполнительных чертежах цветовых тонов и коды RGB

следующие:

1) красный - № 1, код RGB 255,0,0;

2) зеленый - № 3, код RGB 0,255,0;

3) голубой - № 4, код RGB 255,255,0;

4) синий - № 5, код RGB 0,0,255;

5) фиолетовый - № 6, код RGB 255,0,255;

6) коричневый - № 32, код RGB 204,101,0;

7) черный/белый - № 7, код RGB 255,255,255.

5 глава

ПРОЕКТИРОВАЕНЫЕ ТОПО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

§ 21. Выполнение геодезических съемочных работ и составление плана * (õ) 25.09.2007 18:15

(1) Все съемочные работы, проводимые в ходе геодезической исследовательской работы,  выполняются

в соответствии с требованиями, изложенными в главах 2 и 3 настоящего постановления, план

составляется в соответствии с требованиями, изложенными в 4-ой главе и приложении 1.

(2) В данной главе приведены требования, действующие только в отношении геодезической

исследовательской работы.

§ 22. Изображение кадастровых единиц на плане

(1) На план наносятся границы зарегистрированных в земельном кадастре кадастровых единиц. В зоне

плотной застройки добавляются адреса кадастровых единиц (при отсутствии последних - названия), в

зоне редкой застройки - признаки кадастровых единиц и названия.

(2) По специальному требованию производится съемка и на план наносятся все найденные граничные

знаки (слой «PIIRIMLEITUD») и границы кадастровых единиц согласно протоколу о границе.

(3) В угловой штамп плана добавляется отметка о происхождении и времени выписки данных о границе.

§ 23. Изображение рельефа на плане

(1) Наименьшая допустимая плотность высотных пунктов, выбранная для представления на плане,

зависит от масштаба плана следующим образом:

1) На плане М 1:500 наибольший шаг высотных пунктов 20 м и наименьшее количство в выписке из

плана - 6 пунктов/дм2;

2) На плане М 1:1000 наибольший шаг высотных пунктов 30 м и наименьшее количство в выписке из

плана -10 пунктов / дм2;

3) На плане М 1:2000 наибольший шаг высотных пунктов 50 м и наименьшее количство в выписке из

плана -16 пунктов / дм2.

(2) В случае, если плотность высотных пунктов, приведенная в абзаце 1, является недостаточной для

выполнения требований, изложенных в § 9 абзаце 3, следует плотность увеличить.

§ 24. Изогипсы

(1) Изогипсы или горизонтали наносятся на план во всех незастроенных зонах в том случае, если на

плане встречаются зоны, на всей протяженности которых наибольшая разница высот превышает

двойное расстояние между сечениями.

(2) Горизонтали не наносятся на план:

1) в зонах зданий и других сооружений, формирующих поверхность, в т.ч. дорог с покрытием;

2) в зонах завалов и перерытой почвы, возникших в результате деятельности человека,  если они не

характеризуют природный рельеф адекватно;

3) на склоны, которые изображаются на плане условным знаком склона или обрыва.

(2) В масштабах 1:500-1:1000 расстояния между сечениями основных горизонталей (в дальнейшем

сечение) составляет 0,5 м.

(3) В местах, где сечение основных горизонталей не позволяет точно передать  микрорельеф, можно на

планах М 1:500 - М 1:1000 использовать полугоризонтали (0,25 и 0,75 м).

(4) Четные горизонтали (соответствующие четной абсолютной высоте) изображаются на планах

М 1:500 - М 1:1000 линией толщиной 0,3 мм.

(5) В масштабе 1:2000 расстояние между сечениями основных горизонталей составляет 1 м, но в

зависимости от рельефа земной поверхности допускается использовать и другие расстояния между

сечениями основных горизонталей  (0,5, 2 и 5 м).

(6) Если расстояние между сечениями основных горизонталей составляет 1, 2 или 5 м, то каждая пятая

основная горизонталь изображается (при расстоянии между сечениями основных горизонталей 0,5 м -

каждая четвертая) на плане М 1:2000 линией толщиной 0,3 мм.

(7) В масштабе 1:2000 микрорельеф не изображается.

(8) На горизонтали наносятся линии склона и абсолютные высоты таким образом, чтобы ножки номеров

располагались в направлении спада склона.

§ 25. Изображение рельефа с помощью модели земной поверхности

(1) Модель земной поверхности или необходимые для ее генерирования файлы данных составляются по

специальному требованию заказчика.

(2) Основой для модели земной поверхности являются характеризующие форму земной поверхности

(геометрию) линейные объекты (ломаные линии), рассеянные высоты и рабочая граница.

(3) Для представления модели земной поверхности можно использовать следующие методы:

1) файл(ы) в оговоренном формате, исходными данными которого являются закрепленные в пунктах

излома линейных объектов (в т.ч. встречающиеся на ландшафте ломаные линии рельефа) и рабочей

границы высоты и рассеянные высоты;

2) при составлении плана модель ланшафта создана на слое «MAAMUDEL», модель состоит из

треугольной сетки с отрезками, которая не отражается в распечатке плана;

3) трехмерные пункты с ломаными линиями рельефа находятся на слое «MAAMUDEL».

(4) Составленная модель земной поверхности может служить основой при создании горизонталей,

формирующих рельеф.

§ 26. Съемка и изображение на плане угодий и других отличий поверхности

(1) Все угодья и отличия поверхности, площадь контура которых на плане превышает 30 мм2, подлежат

съемке.

(2) Угодья и другие отличия поверхности, в т.ч. и строения, представляющие собой поверхностные

объекты, показываются на плане при помощи ломаных линий, изображающих их внешний контур.

Применяются различные типы линий (см. таблицы в приложении 1). В случае, если два смежных

поверхностных объекта разделяет линейный объект (напр., забор, живая изгородь и т.д.), эти

поверхностные объекты разделяются только соответствующим линейным объектом и ограниничителей

поверхностных объектов (напр., границ угодий) не используют. Если смежные поверхностные объекты

не разделяет линейный объект, для разделения таких поверхностных объектов используется один,

наиболее важный по приоритетному классу, тип линий в соответствии с приложением 4. При выборе

исходят из таблицы в приложении 4, и на план наносят объект, приведенный в таблице выше.

(3) В качестве исключения в случае вертикальных обрывов на план наносятся оба линейных элемента

ситуации, которые совпадают в проекции.

(4) Различные угодья, а также относящиеся к тому же приоритетному классу дорожные покрытия

(отличия поверхности) выделяются на плане пунктирной линией «KOLVIK».

(5) Внутри одного контура угодья може быть от одного до трех разных условных знаков, изображающих

тип поверхности.

§ 27. Съемка и изображение на плане высот бордюрных камней

(1) При наличии бордюрных камней производится съемка и представляются на плане абсолютные

высоты покрытий или других плоскостей с обеих сторон бордюрного камня.

(2) По специальному требованию заказчика дополнительно производится съемка абсолютной высоты

бордюрного камня в его середине.

§ 28. Съемка здания и изображение его на плане

(1) Внешним контуром здания является внешний контур наружных стен первого этажа или внешний

контур цоколя фундамента в слчае, если он выступает за пределы внешнего контура первого этажа.

(2) В случае, если здание имеет выше первого этажа части, выступающие за пределы внешнего контура,

или на уровне первого этажа выступающие части (напр., балконы), не покрытые крышей, их не

включают в площадь застройки. Не покрытые крышей балконы первого этажа или другие части,

выступающие за пределы внешнего контура, изображаются только по специальному требованию

заказчика.

(3) Внешний контур здания изображается на плане непрерывной ломаной линией на слое «HOONE».

Если здание полностью попадает в снимаемую зону, то ломаная линия должна быть замкнутой.

(4) Внешние контуры деталей, выступающие за пределы площади застройки (напр., лестницы,

иллюминаторы и т.д.) также изображаются ломаными линиями на слое «HOONE» и прикрепляются к

основному контуру здания.

(5) Другие детали, расположенные внутри описанных в абзацах 1-4 контуров (напр., лестничные

ступени, террасы и т.д.) изображаются ломаной линией на слое «HOONEDET».

(6) Если здание многоэтажное, на плане показывается количество наземных этажей.

(7) Если здание имеет более одного этажа, то внутри контура параллельно более длинной стороне

здания указывается количество этажей и условное сокращение «Н», под которым добавляется

пояснительный текст (напр., если это жилое здание, то «Е»; «hotell», «kirik», «garaaž» и т.д.).

(8) При определении количества этажей и назначения здания исходят из наружного осмотра и других

доступных данных. Результаты такого определения не должны совпадать с данными здания в регистре

строений.

(9) Номер здания указывается параллельно улице в углу здания, расположенном ближе к началу улицы.

§ 29. Съемка и изображение на плане подземных инженерных сетей

(1) Подземные, в том числе подводные, инженерные сети наносятся на план территории в

иерархической последовательности на основании наружных измерений, данных исследований

колодцев, данных исполнительных съемок, результатов, полученных с помощью трассоискателя,

данных, полученных от владельца инженерной сети, и данных, полученных при выполнении

предыдущих исследовательских работ. Достоверность информации, полученной из последних двух

источников, обеспечивается выборочным контролем.

(2) Перенесенные на план с исполнительного чертежа, соответствующего изложенным в настоящем

постановлении требованиям, изображения трасс, камер и колодцев не изменяют.

(3) В случае, если инженерная сеть нанесена на план на основании данных ее владельца, это

указывается в отчете работы.

(4) Исследование подземных инженерных сетей осуществляется только в случае выполняемых в

М 1:500 - М 1:1000 исследовательских работ или в М 1:2000 по специальному требованию заказчика.

(5) Если проектирование не затрагивает трубопроводов с колодцами, то с согласия заказчика

исследования подземных инженерных сетей можно не проводить.

(6) На трубопроводах, у которых в снимаемой зоне не расположено ни одного колодца с

исследовательскими данными, на плане отмечаются материалы труб и их диаметры в миллиметрах.

Рядом с электрокабелями отмечается номер кабеля и напряжение линии.

(7) Правильность нанесения инженерных сетей на план проверяется с помощью данных, представленных

владельцами инженерных сетей. Список владельцев вместе с их согласованиями и замечаниями

представляется в отчете исследовательской работы.

(8) В случае, если вследствие некачественных исходных данных не обеспечена требуемая точность

расположения подземной инженерной сети, на плане территории можно такую инженерную сеть

пометить надписью «orient».

§ 30. Исследование, съемка и изображение на плане подземных трубопроводов

(1) Путем полевых изысканий подземных трубопроводов устанавливаются:

1) абсолютная высота крышки колодца;

2) абсолютная высота земной поверхности рядом с колодцем;

3) абсолютная высота основания колодца;

4) материал колодца;

5) материал крышки колодца;

6) размеры колодца (камеры);

7) количество труб (в т.ч. сеть связи, схемы расположения электронной сети связи и электрических

канализационных труб);

8) направление труб (впадение);

9) материал труб;

10) диаметр труб;

11) абсолютные высоты труб (высоты оснований канализационных, дренажных и дождевых

канализационных труб; для водо- и газопроводных труб - высота на трубу; для теплопроводных труб -

ось трассы; для кабельной канализации и электрической канализации сети связи - высота основания

нижнего ряда труб и высота потолка верхнего ряда труб).

(2) На основании результатов исследования подземных трубопроводов составляются таблицы с данными

колодцев.

(3) Если в ходе исследования колодцев выясняется, что впадение труб в колодец не совпадает с

плановым относительно центра люка колодца, то определяется также точное расположение труб, и оно

соответственно корректируется на плане территории. При необходимости определяется расположение

колодца или тела камеры, и оно изображается в масштабе.

(4) Съемки высот находящихся под уклоном люков колодцев производятся в самой высокой точке борта

колодца.

(5) Исследование колодцев, расположенных под грунтом, дорожным покрытием и т.д. или заполненных

мусором, грунтом, водой и т.д. в такой степени, что это мешает исследованию, осуществляется только по

специальному требованию заказчика. При наличии данных о местоположении таких колодцев и

технических данных можно такие сведения использовать, добавив в таблицу с данными колодцев

отметки об их происхождении.

(6) Все исследованные колодцы нумеруются. Номера наносят на план и в таблицу сданными колодцев,

эти номера должны совпадать между собой. Нумерация создается по видам инженерных сетей и внутри

видов, начиная с магистральных трубопроводов. Колодцы самотечных трубопроводов нумеруются по

системам в направлении течения, сначала магистраль, затем впадающие в нее ответвления.

(7) Если известен владелец трассы или номер колодца, зафиксированный местным самоуправлением, то

используют его.

(8) Все проходящие через колодец и впадающие в колодец трубы нумеруются. Нумерация направлена по

часовой стрелке и первой трубой каждого колодца считается в самотечных трубопроводах вытекающая

труба, в других трубопроводах - главная труба (магистральная труба).

§ 31. Схема подземных трубопроводов

(1) Отдельные схемы подземных трубопроводов составляются в случае, если плотность плана не

позволяет представить для чтения таблиц с данными колодцев необходимую нумерацию труб.

(2) На схемах подземных трубопроводов изображаются колодцы и трубопроводы (канализация,

дождевая канализация, напорная канализация, коллекторы, водо-, газо-, теплопроводы, кабельная

канализация сети связи, электрическая канализация, кабельные туннели).

(3) Номера, приведенные на плане, схеме подземных трубопроводов и таблицах с данными колодцев,

должны совпадать с номерами труб.

(4) Схема подземных трубопроводов не должна быть масштабной, для улучшения читаемости можно

использовать искажения.

§ 32. Таблицы с данными колодцев

(1) Таблицы с данными колодцев составляются для каждого вида инженерных сетей отдельно, соблюдая

нумерацию колодцев.

(2) В таблицы с данными колодцев вносятся:

1) номер колодца;

2) происхождение данных (например, исследованные, из исполнительного чертежа, из других

предыдущих работ, указав номер работы, и т.д.);

3) координаты центра крышки колодца по специальному требованию заказчика;

4) абсолютная высота крышки колодца;

5) абсолютная высота земной поверхности;

6) абсолютная высота основания колодца;

7) материал колодца;

8) материал крышки колодца;

9) размеры колодца (камеры);

10) номер направления трубы;

11) направление труб (впадение);

12) материал труб;

13) диаметр труб (мм);

14) абсолютные высоты труб (высоты оснований канализационных, дренажных, дождевых

канализационных труб; для водо- и газопроводных труб - высота на трубу; для теплопроводных труб -

ось трассы; для кабельной канализации сети связи - высота основания нижнего ряда труб и высота

потолка верхнего ряда труб);

15) примечания (желательно заполнить), для кабельной канализации сети связи и электрической

канализации - схемы расположения труб.

(3) При впадении трубы в колодец, данные которого уже представлены выше, в таблице с данными

колодцев повторяют технические данные этой трубы, чтобы можно было проследить и самотечность

такой трубы.

§ 33. Исследование и изображение на плане наземных инженерных сетей

(1) Исследование наземных инженерных сетей проводится по специальному требованию заказчика.

(2) Наземные инженерные сети наносятся на план согласно результатам съемки.

Исполнительная съемка

§ 34. Исполнительная съемка

- Исполнительная съемка производится для всех подземных сооружений, прежде всего для подземных
инженерных сетей.

- Требования, вытекающие из вида объекта исполнительной съемки подземных инженерных сетей,
изложены в 7-ой главе постановления.

- Исполнительная съемка производится и для других сооружений, если это необходимо для
представления данных о помещении в регистр строений. При съемке других сооружений и
представлении формы помещения исходят из действующих требований в отношении соответствующего
объекта в части геодезических исследовательских работ.

§ 35. Общие требования к исполнительной съемке

- При геодезической привязке исполнительных съемок действуют требования, изложенные в § 6-8
настоящего постановления.

- При съемке элементов исполнительной съемки действуют требования, изложенные в § 9 настоящего
постановления.

- Съемка местоположений начальных, конечных точек и точек перегиба подземных инженерных сетей
производится с открытым котлованом, кроме случаев, когда при сооружении подземной инженерной сети
технология открытого котлована не использовалась.

- Заказчик работы может в дополнение к изложенным в настоящем постановлении требованиям
предъявить дополнительные требования, которые не должны противоречить настоящему постановлению.

§ 36. Общие требования к составлению исполнительного чертежа

- При составлении исполнительных чертежей применяется распределение по слоям и условные знаки,
приведенные в приложении 1 постановления.

- Характерные для вида чертежа условные знаки и слои, сопутствующие исполнительным чертежам,
приведены в таблице приложения 1, в нижней части соответствующего абзаца.

- Все детальные чертежи, вспомогательные чертежи и выписки выполняются на исполнительном
чертеже на слое «ABIJOONIS».

- в случае, если к исполнительном чертежу линейного объекта добавляется его продольный профиль,
то в общем случае используется масштаб высоты, который в 10 раз больше продольного масштаба. Для
продольного масштаба 1:500 масштаб высоты составляет 1:50.

§ 37. Привязка объектов на исполнительном чертеже

- В общем случае каждый отдельный объект на исполнительном чертеже должен быть привязан.
Дополнительные требования к привязке на чертеже изложены в 7-ой главе по видам исполнительных
чертежей.

- Все сооружения, исполнительная съемка которых производится и которые составляют поверхностный
объект (замкнутый контур) в масштабе, изображаются на исполнительном чертеже замкнутой ломаной
линией. Это требование не  касается деталей, расположенных внутри контура зданий и сооружений.

- При соединении объекта, исполнительная съемка которого производится, с имеющимся объектом  на
исполнительном чертеже изображается и имеющийся объект в необходимых пределах. По возможности
на исполнительном чертеже изображаются другие пересекающиеся со снимаемым объектом подземные
инженерные сети.

§ 38. Требования к координатным точкам исполнительного чертежа

(1) Каждую координатную точку исполнительного чертежа следует описывать с помощью следующих
данных:

- порядковый номер, х- и у-координаты и абсолютная высота;   .

- высота окружающей земной поверхности во время производства съемки.

- В случае, если во время съемки на строительном объекте не достигнуто соответствующей проекту
высоты земной поверхности, на исполнительном чертеже можно показать и соответствующую проекту
высоту земной поверхности, сделав на исполнительном чертеже соответствующее примечание.

- Способ представления данных о координатнных точках приведен в 7-ой главе постановления по
видам исполнительных чертежей.

- Нумерация координатных точек не должна повторяться в пределах одного исполнительного чертежа.
Для точки, которой владелец объекта уже присвоил номер, сохраняется номер владельца.

§ 39. Изображаемые на исполнительном чертеже подземных инженерных сетей фоновые элементы и линейные связи

- Элементы ситуации, которые на исполнительном чертеже надо изобразить в качестве фонового
объекта, приведены в графе «TJ taust» таблиц приложения 1.

- В приложении 5 постановления представлен перечень объектов, из которых можно при
необходимости показать линейные связи и предпочтения в случае, если надо выбирать между
несколькими фоновыми объектами.

- При использовании линейных связей на исполнительном чертеже для каждого характерного пункта
закрытой части снимаемого объекта показываются по меньшей мере две линейных связи.

- В качестве исключения на исполнительном чертеже линейную связь можно показать вдоль
удлинения наружной стены здания, в этом случае для такого пункта достаточно одной линейной связи.
Показанная таким образом длина линейной связи не может превышать длины соответствующей стены и
не может быть длиннее 30м. Для этого наружная стена должна быть достаточно прямая и видимая, чтобы
погрешность визуального определения местоположения не превышала 0,1 м.

- Если отсутствует возможность надлежащего представления на исполнительном чертеже линейных
связей (отсутствуют объеты привязки), то на чертеже представляют координаты пункта.

7 глава
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЪЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВИДА ОБЪЕКТА

1 раздел
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ТЕПЛОПРОВОДА

§ 40. Исполнительная съемка теплопровода

- Исполнительный чертеж теплопровода состоит из плана трубопровода, продольного профиля,
таблицы координатных точек и детальных чертежей тепловой камеры и теплового колодца, которые по
возможности составляются все на одном чертеже. В случае, если теплопровод сооружен вместе с
дренажем, то снимаются и представляются и его элементы.

- Характерными для теплопровода элементами являются начальные и конечные пункты, пункты
разветвления и перегиба, мертвые опоры, компенсаторы, узлы разветвления, служебные узлы, тепловые
камеры, дренажные колодцы, переходы диаметров и сварные соединения.

- Обязательными координатными точками теплопровода являются все начальные и конечные пункты
оси теплопровода, пункты разветвления и перегиба, служебные узлы и другие сооружения, связанные с
теплопроводом.

- Исполнительный чертеж теплопровода составляется в цифровом виде и выполняются его распечатки.
§ 41. Данные, представляемые на плане теплопровода

На плане теплопровода представляют следующие данные:

- координатные точки и рядом с ними их порядковый номер;

- таблица координат координатных точек;

- трубы, колодцы и камеры теплопровода;

- дренажные трубы и дренажные колодцы;

- местоположения характерных элементов теплопровода;

- расстояния между характерными пунктами теплопровода;

- линейные связи характерных закрытых пунктов теплопровода;

- величины изгибов труб в градусах;

- местоположения сварных соединений и расстояния между ними.

§ 42. Изображение теплопровода на плане

- Трубопровод изображается на плане связной непрерывной линией. Линию не прерывают при
прохождении колодца или камеры.

- Колодцы или камеры, плановые размеры которых начинаются с 1,5 м, изображаются в масштабе.
§ 43. Данные, представляемые на продольном профиле теплопровода

(1) На продольном профиле теплопровода представляют следующие данные:

- расстояния между характерными пунктами теплопровода;

- условный диаметр теплопровода (DN - по данным строителя или владельца) и наружный диаметр
изоляции;

- направление и величина продольного наклона между характерными пунктами теплопровода в
промилях;

- материал, диаметр, направление и величина продольного наклона дренажного трубопровода в
промилях;

- внутренние диаметры дренажных колодцев;

- абсолютные высоты характерных пунктов (земная поверхность, ось теплопроводной трубы, основание
лотка канала, основание тепловой камеры, люк теплового колодца и/или камеры, люк дренажного
колодца, дренажная труба и основание дренажного колодца);

- пересекающиеся инженерные сети, расположенные над теплопроводом, с названиями и абсолютными
высотами, указанными под ними;

- диаметры запорной арматуры, воздушных труб и сливной арматуры.

(2) Углом поворота теплопровода является внутренний угол между отрезками, расположенными между
сварными швами после углового узла согласно рис. 1 приложения б.

§ 44. Детальный чертеж тепловой камеры и теплового колодца

- Детальные чертежи тепловой камеры и тепловых колодцев составляются в масштабе 1:100 или
больше.

- Детальный чертеж состоит из вида сверху, к которому при необходимости добавляется поперечное
сечение.

- На детальном чертеже представляют следующие данные:

- расположенные в камере и колодце трубопроводы и их элементы (запорные устройства и т.д.);

- высотные отметки, материалы и диаметры труб;

- внутренние размеры камеры и колодца, высотные отметки крышек и основания;

- по специальному требованию заказчика детальные выписки узлов, расположенных в камере и
колодце.

(4) Высотные отметки и размеры представляются на детальном чертеже в метрах с точностью до
сантиметра, диаметры труб представляются в миллиметрах.

2 раздел
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА

§ 45. Исполнительная съемка водопровода и канализационного коллектора

- Исполнительный чертеж водопровода и канализационного коллектора состоит из плана
трубопровода, таблицы координат и технических данных. При наличии водяного колодца или другого
крупного узла добавляется его детальная схема, при наличии шахты коллектора - его детальный
чертеж. Перечисленные части чертежа по возможности представляются все на одном чертеже. По
специальному требованию заказчика в исполнительный чертеж может входить и продольный профиль
трубопровода, в этом случае он заменяет таблицу технических данных.

- Напорными трубопроводами являются водопроводы и напорные канализационные коллекторы.

- Самотечными трубопроводами являются канализационные коллекторы, трубопроводы дождевой
канализации, дренажные трубопроводы и коллекторы.

- Характерными элементами водопровода и канализационного коллектора являются начальные и
конечные пункты трубопровода, точки разветвления и перегиба, колодцы, задвижки, гидранты,
начальные и конечные пункты защитной трубы и другие сооружения, связанные с водопроводом и
канализационным коллектором.

- Обязательными координатными точками водопровода и канализационного коллектора являются все
перечисленные в ч. 4 характерные пункты элементов, к которым добавляются пункты на прямом отрезке
с частотой максимально 30 метров (у коллекторов - 50 метров) и в местах перегибов с частотой,
отражающей всю плановую и высотную геометрию трассы. На трубах и коллекторах с внутренним
диаметром больше 1000 мм, которые изображаются двойной линией, координатные точки показываются
на оси.

§ 46. Данные, представляемые на исполнительных чертежах водопроводов и
канализационных коллекторов

На исполнительных чертежах водопроводов и канализационных коллекторов представляют следующие
данные:

- координатные точки и их порядковые номера (рядом с координатной точкой);

- таблица координат координатных точек;

- наклон самотечного трубопровода, направление наклона и длина участка трубы;

- типы и номера гидрантов (номер в том случае, если он имеется во время производства съемки);

- схемы узлов  напорных трубопроводов (показав диаметры задвижек, марки, при наличии колодца -
материал и размер колодца, задвижки бывают: с удлинением шпинделя и расположенные в колодце);

- указанные в § 48 технические данные трубопроводов.

§ 47. Изображение водопроводов и канализационных коллекторов на плане

- Напорные трубопроводы изображаются связной непрерывной линией, применяя для этого
соответствующий тип линии. Линию не прерывают при прохождении колодца и камеры. Самотечные
трубопроводы вычерчиваются от условного знака колодца до условного знака колодца.

- Колодцы и/или камеры, внутренние размеры которых начинаются с 1,5 м, изображаются в масштабе.
§ 48. Технические данные водопроводов и канализационных коллекторов

(1) Технические данные водопроводов и канализационных коллекторов:

- номер колодца;

- абсолютная высота крышки колодца;

- абсолютная высота поверхности земли;

- абсолютная высота основания колодца;

- материал колодца;

- материал крышки колодца;

- размеры колодца/камеры в метрах;

- номер направления трубы;

- направление труб (впадение);

- материал труб;

- внутренние диаметры труб в миллиметрах (по специальному требованию добавляются и внешние
диаметры труб);

- абсолютные высоты труб (высоты оснований самотечных труб; для напорных труб - высота на
трубе);

- примечания.

(2) Технические данные водопроводов и канализационных коллекторов представляются в виде таблицы
или по специальному требованию заказчика - на продольном профиле.

§ 49. Детальная схема водяного колодца и другого узла

(1) Относительно водяного колодца и другого крупного узла составляются схемы в подходящем размере,
на которых представлены:

- трубопроводы и их элементы, находящиеся в колодце и узле;

- материалы, диаметры, высотные отметки труб (для напорных трубопроводов - на трубе, для
самотечных - на основании трубы).

(2) Высотные отметки и размеры на детальной схеме представляют в метрах, диаметры - в миллиметрах.
§ 50. Детальный чертеж шахтного колодца коллектора

(1) Относительно шахтных колодцев и шахтных камер коллекторных трасс составляется детальный
чертеж в читаемом масштабе с видом сверху и двумя поперечными сечениями, на котором
представлены:

1) расположенные в камере трубопроводы и их элементы;

- материал впускных трубопроводов, диаметр, высотные отметки на основании трубы и на торцах
вертикальной шахтной трубы;

- несущие конструкции, платформы, желоба с высотными отметками;

- лестницы;

- по специальному требованию заказчика детальные выдержки расположенных в камере узлов.

(2) Высотные отметки и размеры на детальном чертеже представляют в метрах, диаметры - в
миллиметрах.

3 раздел
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ГАЗОПРОВОДА

§ 51. Исполнительная съемка газопровода

- Исполнительный чертеж газопровода состоит из плана трубопровода, таблицы координатных точек и
при наличии сложных узлов - их детальных чертежей, которые по возможности составляются все на
одном чертеже. По специальному требованию заказчика дополнительно составляется продольный
профиль газопровода.

- Характерные элементы газопровода:

- пункты перегиба трубопровода;

- газовые колодцы;

- глухие фланцы;

- газовые шкафы;

- соединительные узлы и узлы разветвления;

- защитные трубы;

- гидрозамки;

- запорные устройства;

- W-конденсатосборники;

- электрические контакты;

- контрольные кабели;

- преобразователи катодной защиты;

- одиночные заземления (электроды);

- устройства передачи данных;

- сигнальные кабели;

- переходы диаметров;

- другие сооружения, связанные с газопроводом.

- Места трубных соединений (сварные-, стыковые- или др. соединения) представляют на
исполнительном чертеже только по специальному требованию заказчика.

- Обязательными координатными точками газопровода являются все начальные и конечные пункты
газопровода, пункты разветвлений и перегибов, запорные устройства, переходы диаметров. Шаг
координатных точек на прямых участках не должен превышать 20 м.

§ 52. Данные, представляемые на исполнительном чертеже газопровода

На исполнительном чертеже газопровода представляют следующие данные:

- координатные точки и рядом с ними их порядковые номера;

- по специальному требованию заказчика линейные связи координатных точек;

- углы изгибов в градусах, начиная с 10 градусов, согласно рис. 2 приложения 6;

- при выгнутых изгибах (начиная с 30 градусов) также радиус и длину кривой согласно рис. 2
приложения 6;

- таблица координатных точек;

- данные газовой трубы (материал, наличие контрольного кабеля);

- диаметр газовой трубы в миллиметрах;

- абсолютные высоты координатных точек (поверхность земли, на газовой трубе);

- данные объектов, расположенных в характерных пунктах (тип, марка и т.д.).

§ 53. Изображение газопровода на плане

- Газопровод изображается на плане связанной непрерывной линией, применяя для этого
соответствующий тип линии. Линию не прерывают при прохождении колодца.

- Колодцы, плановые размеры которых начинаются с 1,5 м, изображаются в масштабе.

4 раздел
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1 подраздел
Исполнительная съемка электрокабеля

§ 54. Исполнительная съемка электрокабеля

- Исполнительный чертеж электрокабеля состоит из плана кабеля, который при наличии
электрических колодцев или других сложных узлов снабжается также соответствующими выдерками из
схем. Исполнительный чертеж электрокабеля составляется в цифровом виде и оформляется его
распечатка.

- Характерными элементами электрокабеля являются начальные, конечные пункты и пункты перегиба
кабеля или электроканализации, кабельные муфты, начальные и конечные пункты защитной и
резервной трубы, электрические колодцы, распределительные и транзитные щиты и другие сооружения,
связанные с электрокабелями.

- Обязательными координатными точками электрокабеля являются начальные, конечные точки и точки
перегиба кабелей, кабельные муфты, начальный и конечный пункты кабельной трубы, произвольно
выбираемые пункты на прямом участке вдоль кабеля с максимальным шагом 10 м. В местах перегибов
расстояние между пунктами выбирается с тем расчетом, чтобы различие между отрезком, образующимся
при соединении координатных точек, и действительным местоположением трассы  не превышало
допустимой в § 9 ч. 4 погрешности плановой съемки ситуации.

- Каждую координатную точку следует описать не только координатами, но и глубиной пролегания
кабеля во время съемки в метрах, округленной с точностью до двух знаков после запятой. Способ
представления координатных точек выбирает заказчик.

§ 55. Изображение электрического кабеля на исполнительном чертеже

- При соединении координатных точек электрического кабеля для каждого отдельного кабеля должно
получиться соответствующее его местоположению целостное изображение (линейный элемент). Каждый
отдельный кабель должен быть вычерчен связно от начала до конца и в том случае, если он входит в
электрический щит и выходит из него в направлении следующего объекта в виде того же кабеля.

- Для начального, конечного пункта и пунктов перегиба электрокабеля следует показать линейные
связи из постоянных объектов ситуации (объектов привязки). Объекты привязки следует выбирать на
плане, исходя из первоочередности объектов привязки, приведенной в приложении 5.

§ 56. Данные, представляемые на исполнительном чертеже электрического кабеля

На исполнительном чертеже электрического кабеля представляют следующие данные:

- снимаемые электрокабели, имеющиеся, неиспользуемые или демонтированные кабели, последние -
по их бывшему местоположению. Если неиспользуемые или демонтированные кабели очень длинные, то
их расположение представляют только в пределах снимаемой зоны и добавляют описание их конечного
пункта пролегания в виде текста;

- координатные точки всех снимаемых кабелей и описания координатных точек основных кабелей
(порядковый номер, абсолютная высота, h - глубина) в виде выдержки из кабельной полки. На
параллельных кабелях показывается в виде выдержки из кабельной полки начальные и конечные
пункты кабелей, муфты и конечные точки защитных труб. При наличии обособленных от основного
кабеля участков параллельных кабелей показываются в виде выдержки из кабельной полки также и
пункты перегибов обособленных участков;

- линейные связи (в метрах, округленные с точностью до одного знака после запятой);

- марки и номера кабелей. Список кабелей показывают в выдержке из кабельной полки в порядке их
расположения в трассе, основной кабель должен быть обозначен звездочкой. Выдержка из кабельной
полки должна быть прикреплена к основному кабелю. При маркировке кабелей используются
дополнения и скобки по такому принципу, что в скобках отражается второстепенная информация
(например, заброшенный или демонтированный кабель (1234), кабель другого владельца (1234
потребитель), резерв (1234 резерв) и т.д.). В случае, если изменен номер кабеля, а на кабеле остались
ярлыки со старыми номерами, то старый номер указывается в скобках после нового;

- пролегание кабеля в трубах, показывая местоположения кабелей в трубах в выдержке из кабельной
полки, следя за правильным использованием цветов при обозначении как кабелей, так и труб;

- диаметры труб кабелей в миллиметрах, материалы и расположение;

- кабельная муфта, марка и номер кабеля, для которого муфта сделана;

- названия и номера подстанций;

- исходный объект кабеля (например, подстанция, мачта) и конечный объект (например, транзитный
щит);

- переход кабеля в воздушную линию, руководствуясь требованиями § 57;

- заземляющий контур с его координатными точками, единичное заземление в виде точечного объекта
(повторное заземление на соединительном щите);

- имеющаяся электрическая сеть, добавив текст, описывающий направление сети, или обозначение
(например, AJ Baumi);

- выход кабелей из подстанции, показав с помощью кабельной полки их расположение;

- транзитные щиты, соединительные щиты с указанием ампеража;

- примечания (в т.ч. исполнитель кабельных работ).

2 подраздел
Исполнительная съемка воздушной электролинии

§ 57. Исполнительная съемка воздушной электролинии

- Исполнительный чертеж воздушной электролинии состоит из плана воздушной линии. Чертеж
составляется в цифровом виде и оформляются его распечатки.

- Характерными элементами воздушной электролинии являются начальные и конечные пункты
воздушных линий, центры мачт и столбов, опоры и растяжки, распределительные и транзитные щиты,
уличные светильники на столбах, заземляющие элементы  и другие связанные с воздушными
электролиниями сооружения.

- Обязательным координатными точками воздушной электролинии являются центры мачт линии и
начальные и конечные пункты воздушных электролиний. Координатные точки нумеруются в
соответствии с номером мачты. Способ представления координатных точек определяет заказчик.

§ 58. Изображение воздушной электролинии на исполнительном чертеже

- Координатные точки воздушной электролинии следует соединять таким образом, чтобы изображение
линии было целостным.

- Если одна воздушная электролиния состоит из нескольких фидеров, то координатные точки следует
соединять по фидерам.

§ 59. Данные, представляемые на исполнительном чертеже воздушной электролинии

(1) На исполнительном чертеже воздушной электролинии представляют следующие данные:

- исходный объект снимаемой воздушной электролинии (например, подстанция, мачта, кабельная
мачта, соединение на стене и т.д.) и конечный объект (например, подстанция, мачта, кабельная мачта,
транзитный щит) с названием и номером;

- элементы воздушной электролинии по фидерам;

- номера координатных точек, определяющих местоположение воздушной электролинии, представляя
их в выдержке из кабельной полки;

- марка провода с обозначением, показав в выдержке из кабельной полки на каждом ответвлении в
сторону от питающего пункта. При обозначении следует соблюдать принципы, изложенные в  § 56 ч. 1
п. 4;

- габариты скрещенных полей (габарит пролета или расстояние между высотами и зданием, другой
воздушной линией или каким-либо другим объектом). При совместном подвесе указать на кабельной
полке на пересечение проводов как высокого, так и низкого напряжения;

- переход воздушной электролинии в подземный кабель, руководствуясь требованиями § 54;

- примечания (в т.ч. исполнитель строительных работ).

(2) В случае воздушной электролинии 0,4 kV кроме данных, указанных в ч. 1, указываются следующие
данные:

- совместный подвес воздушных линий низкого напряжения и воздушных линий среднего напряжения;

- повторные заземления нулевого провода;

- заземления электрощитов (точечные объекты);

- переходы в подземный кабель (показывается в виде конечной муфты);

- транзитные и соединительные кабели, их обозначение и расположение (например, на мачте, на стене,
на фундаменте, на поверхности земли), ампераж;

- уличные светильники на столбах;

- заземляющие контуры (например, заземляющее устройство разъединителя КР), руководствуясь
требованиями § 54.

5 раздел
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА СЕТИ СВЯЗИ

1 подраздел
Исполнительная съемка подземных кабелей сети связи

§ 60. Исполнительная съемка подземных кабелей сети связи

- Исполнительный чертеж подземного кабеля или кабельной трассы сети связи состоит из плана
кабеля, схем колодцев, таблиц с данными колодцев и таблицы координатных точек, которые по
возможности все изображены на одном чертеже.

- Характерными элементами подземных кабелей сети связи являются кабельная канализация,
основная трасса, параллельный кабель, защитная труба, резервная труба, их начальные и конечные
пункты, пункты перегиба, колодцы, шкафы, кабельные муфты, седельные ответвления, колена и другие
сооружения, связанные с кабелями сети связи.

- В случае, если в одной кабельной трассе расположено несколько видов кабельных сооружений, то
этот участок трассы изображается, как наиболее приоритетный. По приоритету первым является
кабельная канализация, вторым - световолоконный кабель FOC и третьим - медный кабель.

- Обязательными координатным точками подземных кабелей сети связи являются все начальные и
конечные пункты, пункты перегиба кабельных трасс, произвольно выбираемые на прямом участке вдоль
кабеля пункты с максимальным шагом 10 м, колодцы, шкафы, кабельные муфты. В местах перегибов
расстояние между пунктами выбирается с тем расчетом, чтобы различие между отрезком, образующимся
при соединении координатных точек, и действительным местоположением трассы  не превышало
допустимой в § 9 ч. 4 погрешности плановой съемки ситуации. Каждую координатную точку следует

описать не только координатами, но и глубиной пролегания кабеля во время съемки в метрах,
округленной с точностью до двух знаков после запятой.

§ 61. Изображение подземного кабеля и кабельной канализации на исполнительном
чертеже

- При соединении координатных точек подземных кабелей и кабельной канализации должно
получиться целостное изображение основного кабеля (линейный элемент). Каждый отдельный кабель
должен быть вычерчен связно от начала до конца и в том случае, если он, например,   входит в
электрический щит и выходит из него в направлении следующего объекта в виде того же кабеля;

- При соединении координатных точек кабеля с другими линейными и точечными объектами нужно
следить за связностью соединения, т.е. снимаемый кабель должен быть прикреплен к закрепляющим
пунктам соответствующих объектов. Соединенное с колодцем каждое изображение подземного кабеля
или кабельной канализации должно быть соединено через центр условного знака колодца даже в том
случае, если трубы кабельной канализации не пролегают в направлении центра крышки колодца. Линии
должны согласно рис. 3 приложения 6 образовывать связную сеть.

- Межколодезные трубопроводы и трубопроводы, выходящие из мест ответвления кабельной
канализации, на цифровом плане вычерчиваются в виде целых элементов. При этом все элементы
должны быть соединены между собой, образуя согласно рис. 4 приложения б связную сеть.

§ 62. Данные, представляемые на исполнительном чертеже подземного кабеля сети связи

На исполнительном чертеже подземного кабеля сети связи представляются следующие данные:

- снимаемые объекты, связанные с подземными кабелями, канализационными трассами и воздушными
линиями;

- все координатные точки кабелей;

- описание обязательных координатных точек (порядковый номер координатной точки, h - глубина)
рядом с координатными точками;

- объекты привязки координатных точек;

- линейные связи;

- марка кабеля с поперечным сечением кабеля (например, VMOHBU 50x2x0,5);

- разветвленные соединения и седельные ответвления с условным знаком, добавив необходимые
описания (марка, материал и др. );

- марка трубы (например, PL 100 мм 6x2, где б - число труб по горизонтали и 2 - число труб по
вертикали);

- пролегание кабелей в трубах, показав схематически местоположения кабелей в трубах, применяя
цветовые тона в соответствии с требованиями § 20;

- диаметр кабельной трубы в миллиметрах;

- кабельная муфта, марка и порядковый номер кабеля с муфтой;

- исходный объект кабеля (например, колодец, распределительная точка) и  конечный объект;

- заземляющий контур и одиночные заземления;

- защитная труба и ее технические данные (материал, диаметр, длина);

- примечания (в т.ч. исполнитель  строительных работ).

§ 63. Исследование колодцев сети связи

- Исследование колодцев сети связи производится аналогично исследованию колодцев при
геодезических исследовательских работах согласно § 30. Дополнительно определяется количество
кабелей, содержащихся в трубах кабельной канализации (трубы с кабелем обозначаются закрашенным
кружком).

- Данные о колодцах сети связи оформляются в виде таблицы аналогично геодезическим
исследовательским  работам согласно § 32, и добавляется схема колодца сети связи согласно рис. 5
приложения 6.

2 подраздел
Исполнительная съемка воздушных линий сети связи

§ 64. Исполнительная съемка воздушных линий сети связи

- Исполнительный чертеж воздушной линии сети связи состоит из плана воздушной линии и таблицы
координатных точек, которые по возможности изображаются на одном чертеже. Чертеж составляется в
цифровом виде и оформляются его распечатки.

- Характерными элементами воздушных линий сети связи являются начальные и конечные пункты
воздушных линий, центры столбов, опоры и растяжки, шкафы, заземляющие элементы и другие
сооружения, связанные с воздушными линиями.

- Обязательными координатными точками воздушной линии сети связи являются центры столбов линии
и начальные и конечные пункты воздушных электролиний. Координатные точки нумеруются согласно
номерам столбов.

§ 65. Изображение воздушных линий сети связи на исполнительном чертеже

При соединении координатных точек воздушной линии должно получиться целостное изображение
воздушной линии (линейный элемент). При соединении координатных точек воздушной линии с другими
линейными и точечными объектами следует следить за связностью соединения, т.е. снимаемый кабель
должен быть прикреплен к закрепляющим пунктам соответствующих объектов.

§ 66. Данные, представляемые на исполнительном чертеже воздушной линии сети связи

На исполнительном чертеже воздушной линии сети связи представляют следующие данные:

- местоположение трассы;

- таблица координатных точек;

- все необходимые элементы и объекты, которые имеются на цифровом исполнительном чертеже;

- примечания (в т.ч. исполнитель строительных работ).

8 глава
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 67. Применение постановления

К  инженерно-геодезическим исследовательским работам и исполнительным съемкам, начатым до
вступления в силу настоящего постановления,  применяется постановление, действовавшее в то время.

§ 68. Вступление постановления в силу

Настоящее постановление вступает в силу 1 октября 2007 года.

Министр Юхан ПАРТС
Канцлер Марика ПРИСКЕ

Приложения к постановлению опубликованы в электронном Riigi Teataja. Основание: «Закон о Riigi Teataja» § 4 ч. 2 и резолюция государственного секретаря № 17-1/07-05497 от 30.08.2007 г.

Справка

Считать в опубликованном 11 сентября 2007г. в приложении № 71 к Riigi Teataja постановлении № 70 Министра экономики и коммуникаций от 27 августа 2007 г. «Порядок выполнения  инженерно-геодезических исследовательских работ» в § 7 ч. 6 п. 3 вместо масштаба 1:2000 правильным 1:500 и в заголовке § 21 вместо слова «Geodeetilised» правильным «Geodeetiliste».

Top of Form Lisa 2 Drenaaž

Top of Form Lisa 2 Elekter

Top of Form Lisa 2 Gaas

Top of Form Lisa 2 Hooned

Top of Form Lisa 2 Kanalisatsioon

Top of Form Lisa 2 Muud rajatised

Top of Form Lisa 2 Piirded

Top of Form Lisa 2 Piirid

Top of Form Lisa 2 Pinnamood

Top of Form Lisa 2 Postid

Top of Form Lisa 2 Rööbasteed

Top of Form Lisa 2 Sidevõrk

Top of Form Lisa 2 Taimkate

Top of Form Lisa 2 Teed ja platsid

Top of Form MM_70 Lisa 2

Top of Form MM_70 Lisa 3

Top of Form MM_70 Lisa 4

Top of Form MM_70 Lisa 5

Top of Form MM_70 Lisa 6

Top of Form MM_70 lisa 1