Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР и Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 6 августа 1987 г. № 169/413п

Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР) Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК СССР)

Строительные нормы и правила

Инженерные изыскания для строительства

# СНиП 1.02.07-87

Взамен  СНиП 11-9-78, СН 211 62, СН 21242, СН 212-73, СН 226-78 СН 234-62. СН 448-72

Настоящие нормы и правила распространяются на инженерные изыскания для проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений и устанавливают основные требования к организации и производству инженерных изысканий в соответствии со стадиями проектирования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инженерные изыскания для строительства следует выполнять в порядке, установленном законодательством Союза ССР и союзных республик, и в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1.2. Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получение необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получение данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

1.3. Инженерные изыскания необходимо выполнять в соответствии с установленным порядком проектирования, природными условиями и характером проектируемых объектов для разработки;

предпроектной документации — технико-экономических обоснований (ТЭО) и технико-экономических расчетов (ТЭР) строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений; генеральных планов городов, поселков и сельских населенных пунктов; проектов планировки промышленных зон (районов) городов, проектов детальной планировки; схем и генеральных планов промышленных узлов;

проектов  (рабочих проектов)  предприятий, зданий и сооружений;

рабочей документации предприятий, зданий и сооружений.

При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов ГУГК СССР, Мингео СССР и Госкомгидромета СССР для обоснования разработки проектов районной планировки и различных схем (схемы районной планировки города, использования рек, инженерной защиты от опасных геологических и гидрометеорологических процессов и др.) следует выполнять инженерные изыскания, состав и объем которых устанавливается программой изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.

1.4. Инженерные изыскания для разработки ТЭО и ТЭР строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать изучение природных условий всех намеченных конкурентоспособных вариантов размещения площадок, трасс и получение необходимых и достаточных материалов и данных для обоснования выбора площадок, трасс для строительства, а также принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям, составления схем ситуационных и генеральных планов объектов, установления мероприятий по охране природной среды и определения расчетной стоимости строительства объектов.

Для разработки ТЭР допускается не выполнять изыскания с производством полевых работ в простых природных условиях, не оказывающих существенного влияния на выбор площадки (трассы) для строительства.

1.5. При изысканиях на застроенных территориях и для расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов должны быть установлены изменения природных условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений (на основании сопоставления природных условий до освоения территорий и выявленных в процессе изысканий).

1.6. При производстве инженерных изысканий должно обеспечиваться экономное расходование

материальных и трудовых ресурсов путем четкой организации работ, повышения производительности труда за счет автоматизации и механизации технологических процессов, применения прогрессивных методов, современных приборов и оборудования, новых технических средств и соблюдения правил их эксплуатации.

1.7. Инженерные изыскания для строительства должны выполняться изыскательскими, проектно-изыскательскими и проектными организациями, которым в установленном порядке предоставлено такое право.

1.8. К инженерным изысканиям не относятся:

геодезические работы в строительстве (создание геодезической разбивочной основы для строительства, геодезические исполнительные съемки и др.);

наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений; наземная фотограмметрическая съемка фасадов и интерьеров зданий; геологические работы и исследования в процессе строительства (инженерно-геологическая документация, геотехнический контроль за качеством возведения земляных сооружений и подготовкой оснований и др.);

специальные   гидрогеологические   исследования (изучение процессов влагопереноса, испытания опытных участков дренажа и др.); бурение эксплуатационных скважин на воду, согласования при выборе площадок (трасс) строительства и отвод земельных участков и т. п.

Выполнение этих работ изыскательскими организациями и изыскательскими подразделениями проектно-изыскательских и проектных организаций производится по отдельным договорам (соглашениям) с заказчиками.

Примечание. Инженерно-геологические работы и исследования • период строительства и эксплуатации объектов следует выполнять для уточнения, детализации и контроля материалов изысканий при возведении крупных объектов и в сложных инженерно-геологических условиях с целью возможной корректировки проектной документации и обеспечения устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений, а также при производстве натурных наблюдений за работой сооружений с использованием установленной контрольно-измерительной аппаратуры и обследовании в котлованах грунтов оснований фундаментов строящихся зданий и сооружений. Состав и объем этих работ устанавливаются программой, согласованной с заказчиком.

1.9. Состав и объем инженерных изысканий должны устанавливаться программой изысканий в соответствии с природными условиями, стадией проектирования и характером проектируемого объекта, требованиями общесоюзных нормативных документов по инженерным изысканиям, а для отдельных видов строительства (гидротехнического, энергетического, мелиоративного, транспортного и др.) состав и объем изысканий определяются в соответствии с ведомственными строительными нормами.

1.10. Метрологическое обеспечение единства и точности измерений должно осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов.

1.11. При инженерных изысканиях необходимо соблюдать нормы, правила и требования по охране

труда соответствующих нормативных документов и государственных стандартов.

1.12. Организации, выполняющие инженерные изыскания, и их должностные лица несут установленную законодательством ответственность за полноту и достоверность материалов инженерных изысканий.

1.13. Для выполнения инженерных изысканий на объекте должны быть составлены и оформлены техническое задание, программа изысканий, сметно-договорная документация, разрешение на проведение изыскательских работ, а в необходимых случаях осуществлены согласование и регистрация работ.

1.14. Техническое задание должно составляться заказчиком на производство всего комплекса изыскательских работ на объекте с привлечением в необходимых случаях изыскательской организации.

Техническое задание изыскательской организации должна выдавать, как правило, проектная организация — генеральный проектировщик по согласованию с заинтересованными субподрядными организациями.

Техническое задание изыскательскому подразделению в проектно-изыскательских и проектных организациях должен выдавать главный инженер проекта с участием заинтересованных подразделений.

Допускается выдача технических заданий действующими объединениями, предприятиями и организациями на работы, указанные в п. 1.8, на изыскания для реконструкции и расширения отдельных цехов (участков) и на изыскания для проектирования строительства, осуществляемого хозяйственным способом.

Технические задания должны быть утверждены руководством организаций, их выдавших.

Выполнение инженерных изысканий при отсутствии технического задания или при его несоответствии требованиям нормативных документов по изысканиям и проектированию не допускается.

1.15. Техническое задание на инженерные изыскания должно содержать сведения и данные, необходимые и достаточные для организации и производства изысканий, составления программы и отчетных материалов:

основание для производства инженерных изысканий;

наименование объекта;

проектная организация — генеральный проектировщик;

характер строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение) ;

виды изысканий;

данные о местоположении и границах площадки, участка, трассы или их конкурентоспособных вариантов;

сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства;

сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях;

характеристику проектируемых предприятий, класс ответственности зданий и сооружений в соответствии с „Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций";

данные о воздействии проектируемых объектов на природную среду, рациональном природопользовании и о мероприятиях по охране природной среды и инженерной защите территорий и сооружений;

требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспеченности определения необходимых данных при изысканиях;

требования к составу, срокам и порядку представления отчетных материалов заказчику;

дополнительные требования и сведения по производству отдельных видов инженерных изысканий;

фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя заказчика.

К тексту технического задания следует прилагать техническую документацию, необходимую для правильного и обоснованного определения состава и объема изыскательских работ: топографические планы и карты, генеральные планы, схемы с указанием границ площадок, участков, трасс изысканий, расположении контуров существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, копию решения исполкома Совета народных депутатов о предварительном согласовании места расположения всех конкурентоспособных вариантов площадок (трасс) или копию акта выбора площадки (трассы) строительства.

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объемы изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.

Примечания: 1. При выдаче технического задания заказчик должен передать изыскательской организации во временное пользование имеющиеся у него материалы ранее выполненных инженерных изысканий на площадке (участке, трассе) проектируемого строительства и другие материалы о природных условиях района.

2. В необходимых случаях в техническом задании заказчика должны предусматриваться изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод, местных строительных материалов или сбор соответствующих сведений об имеющихся ресурсах.

1.16. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность изложенных в техническом задании сведений и требований к производству изысканий и к отчетным материалам, а также за своевременное представление изменений и дополнений к техническому заданию, которые следует считать его неотъемлемой частью.

Изыскательские работы, материалы которых не могут быть использованы при проектировании вследствие несвоевременной выдачи изыскательской организации изменений и дополнений к техническому заданию или его отмены, подлежат оплате заказчиком.

1.17. Сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет и других данных о природных условиях района, площадки, участка, трассы следует осуществлять в исполкомах Советов народных депутатов, фондах Мингео СССР, Госкомгидромета СССР, ГУГК СССР, территориальных изыскательских, проектно-изыскательских и проектных организациях, действующих предприятиях и других организациях различных министерств и ведомств.

При составлении программы изысканий необходимо использовать научные публикации и справочные данные о природных условиях района изысканий.

1.18. В результате обобщения и анализа собранных материалов инженерных изысканий прошлых лет должна быть установлена возможность их использования для составления программы инженерных изысканий и в последующем.

С целью сбора дополнительных данных о природных условиях при необходимости должно проводиться полевое обследование района, площадки, участка и трассы работ.

1.19. Программа инженерных изысканий должна составляться изыскательской организацией (подразделением) на основе технического задания заказчика^ соответствии с требованиями нормативных документов и с максимальным использованием материалов ранее выполненных инженерных изысканий и других сведений о природных условиях района, площадки, участка, трассы изысканий, а также с учетом результатов полевого обследования района, если оно проводилось.

Программа инженерных изысканий должна устанавливать задачи изысканий, состав, объем, методику, технологию и последовательность выполнения работ, обеспечивающих полноту и достоверность отчетных материалов, а также предусматривать рациональную организацию работ и завершение изысканий в установленные сроки.

Примечания: 1. При необходимости к программе изысканий прилагаются расчеты потребности в материальных и трудовых ресурсах.

2. При изысканиях в простых природных условиях для строительства отдельных зданий и сооружений II III классов ответственности и выполнении работ, предусмотренных в п. 1.8, допускается взамен программы составлять краткое предписание на производство изысканий без согласования его с заказчиком.

1.20. Программа инженерных изысканий подлежит согласованию с заказчиком в части ее соответствия техническому заданию, состава, очередности и сроков представления отчетных материалов и общего объема финансирования.

Программа инженерных изысканий для крупных и ответственных сооружений до передачи ее заказчику в установленном порядке согласовывается с территориальной изыскательской организацией в части соблюдения требований нормативных документов и полноты использования материалов изысканий прошлых лет.

1.21. Программа инженерных изысканий должна содержать:

наименование и местоположение объекта с указанием административной принадлежности площадки, участка, трассы изысканий;

характеристику проектируемых зданий и сооружений;

цели и задачи изысканий;

сведения о ранее выполненных изысканиях и их использовании;

характеристику и оценку изученности природных условий;

сведения о природных условиях района, влияющих на организацию и производство изысканий; обоснование изменения границ площадей проведения изысканий (при уточнении сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой) , категорий сложности природных условий, состава, объемов, методов, технологии и последовательности выполнения изыскательских работ, а также мест и времени производства отдельных видов работ на основе требований нормативных документов и государственных стандартов;

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих с учетом природных условий и характера выполняемых работ;

мероприятия по охране окружающей среды и исключение ее загрязнения при выполнении изысканий;

базовые качественные характеристики в соответствии с Положением об оценке качества проектно-сметной документации для строительства"/

требования к организации и производству работ;

перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления;

обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ для проектирования крупных объектов или в сложных природных условиях.

К программе инженерных изысканий следует прилагать копию технического задания на изыскания и указанную в п. 1.15 документацию, необходимую при производстве работ.

1.22. Предписание на производство инженерных изысканий должно содержать в краткой форме указанные в п.1.21 сведения и данные, необходимые и достаточные для качественного выполнения работ.

В предписании следует приводить состав, объем, методы, последовательность выполнения изыскательских работ.

1.23. Предварительную смету стоимости изыскательских работ на объекте следует составлять на основе программы (предписания) инженерных изысканий, в которой должны приводиться намеченные к выполнению виды и объемы работ.

Исполнительную смету стоимости изыскательских работ необходимо составлять на основе технического отчета (заключения) о результатах инженерных изысканий, в котором должны приводиться фактически выполненные объемы работ.

1.24. Инженерные изыскания следует выполнять при наличии разрешений, выдаваемых отделами по делам строительства и архитектуры исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.

Разрешение на производство изысканий должно быть оформлено, как правило, заказчиком при оформлении договора и согласовании смет и программы изысканий или по его поручению организацией, выполняющей изыскания (с ее согласия) с дополнительной оплатой соответствующих затрат.

На инженерно-геодезические изыскания, связанные с выполнением аэрофотосъемочных работ, развитием государственной геодезической сети, производством топографических съемок и обновлением топографических планов (съемкой текущих изменений) на площади более 1 км2, а также трасс линейных сооружений протяженностью более 25 км, необходимо разрешение органов Госгеонадзора ГУГК СССР.

1.25. Производство инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежит регистрации в установленном порядке в фондах Мингео СССР и органах Госкомгидромета СССР.

1.26. Организация, выполняющая изыскания, должна согласовывать сезонность и (или) время проведения работ, места производства работ, возможные нарушения режимов работы предприятий и мероприятия по обеспечению безопасных условий работ с владельцами инженерных коммуникаций, землепользователями, органами по регулированию использования и охране вод, а также с действующими объединениями, предприятиями, колхозами, совхозами и другими заинтересованными организациями.

Примечание. Если при согласовании с заинтересованными организациями выявится необходимость изменения состава и сроков изысканий, то следует внести соответствующие изменения в программу (предписание) и сметно-договорную документацию и согласовать их с заказчиком.

1.27. Инженерные изыскания производятся без изъятия земельных участков у землепользователей.

Организация, выполняющая инженерные изыскания, имеет право устанавливать (закладывать) геодезические пункты, осуществлять проходку горных выработок, отбирать пробы воздуха, воды, грунта, выполнять подготовительные и сопутствующие работы (расчистка и планировка площадок, прокладка визирок, устройство временных дорог, переездов, водоводов и др.), необходимые для изысканий.

Рубка леса, необходимая для выполнения изысканий, допускается только при наличии лесорубочного билета, получаемого заказчиком в установленном порядке до начала изысканий.

1.28. При производстве изысканий, связанных с нарушением почвенного покрова, необходимо снимать, хранить и наносить после окончания работ почвенный плодородный слой на нарушенные земли, а также не допускать загрязнения воздуха, воды и почвы.

1.29. В период изысканий в зависимости от результатов работ изыскательские организации и изыскательские подразделения проектно-изыскательских и проектных организаций должны вносить в программу (предписание) необходимые изменения и дополнения, направленные на повышение качества и сокращение продолжительности изысканий.

Изменения и дополнения, вызывающие увеличение стоимости и продолжительности изыскательских работ, подлежат согласованию с заказчиком с оформлением при необходимости соответствующих разрешений (п. 1.24).

При выявлении в процессе работ неблагоприятных природных условий, изучение которых не было предусмотрено программой изысканий, следует поставить заказчика в известность о необходимости внесения изменений в программу изысканий и сметно-договорную документацию.

1.30. Изыскательская организация (подразделение) должна осуществлять контроль за производством работ в соответствии с действующими нормативными документами и государственными стандартами.

Результаты контроля необходимо отражать в полевой, лабораторной и другой технической документации.

По результатам инспекционного и приемочного контроля должен составляться акт, в котором следует приводить оценку полноты и качества материалов изысканий.

1.31. Контроль соблюдения требований нормативных документов и государственных стандартов при инженерных изысканиях осуществляют в установленном порядке органы Государственного контроля и надзора, органы, выдавшие разрешение на изыскания и осуществившие их регистрацию, Госстрой СССР и госстрои союзных республик, заказчик, а также головные и территориальные изыскательские организации.

Примечание. Контролирующим учреждениям и организациям следует координировать и согласовывать между собой свою деятельность в целях исключения дублирования и повышения эффективности контроля качества инженерных изысканий.

1.32. Ведение, оформление и содержание полевой документации при производстве инженерных изысканий должны соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документов.

1.33. По результатам выполненных инженерных изысканий необходимо составлять технический отчет (заключение), который должен содержать данные, предусмотренные техническим заданием заказчика и программой изысканий, а также обоснования допущенных изменений программы.

При инженерных изысканиях в простых природных условиях для проектирования отдельных зданий и сооружений (п. 1.19) допускается вместо технического отчета составлять заключение или пояснительную записку, в которых следует кратко освещать результаты выполненных работ. Составление заключения (пояснительной записки) предусматривается предписанием и сметно-договорной документацией.

При достаточности собранных материалов изысканий прошлых лет для обоснования соответствующей стадии (задачи) проектирования их результаты следует оформлять в виде заключения.

В состав технического отчета (заключения) должны входить текст отчета, текстовые и графические приложения.

Отчетные материалы инженерных изысканий должны содержать рекомендации и предложения по учету природных условий при проектировании и строительстве объектов и инженерной подготовке территории, а также рекомендации по производству изысканий для последующих стадий проектирования.

1.34. Технический отчет (заключение) должен представляться заказчику и в установленном порядке органам, выдавшим разрешение на производство изыскании, проводившим их регистрацию, и территориальной изыскательской организации.

Один экземпляр технического отчета (заключения) сдается на хранение в архив организации, выполнявшей изыскания.

Примечание. Полевая техническая документация не входит в состав технического отчета (заключения), и заказчику не передается и хранится в архиве организации, выполнившей изыскания.

135. Разногласия по техническим вопросам между заказчиком и изыскательской организацией должны разрешаться их вышестоящими организациями по подчиненности.

1.36. Заказчик обязан после получения отчетных материалов изысканий в установленные сроки осуществить их приемку и дать оценку полноты и качества технического отчета (заключения) и соответствия его техническому заданию заказчика и согласованной программе изыскании.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Инженерно-геодезические изыскания для строительства следует выполнять в соответствии с требованиями п. 1.1 и с учетом требований нормативных документов ГУГК СССР.

2.2. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для проектирования, строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также для выполнения других видов инженерных изысканий.

2.3. В состав инженерно-геодезических изысканий входят:

сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов и данных прошлых лет на район (участок) строительства;

построение (развитие) опорных геодезических сетей — геодезической сети 3 и 4 классов, геодезической сети сгущения 1 и 2 разрядов и нивелирной сети II, III и IV классов;

создание планово-высотной съемочной геодезической сети;

топографическая (наземная и аэрофототопографическая) съемка в масштабах 1:10000 - 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений;

обновление инженерно-топографических планов' в масштабах 1:10 000 - 1:500;

трассирование линейных сооружений;

перенесение в натуру- и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек;

инженерно-гидрографические работы;

геодезические работы для изучения опасных геологических процессов (оползни, карст, переработка берегов и др.);

геодезические работы для обоснования проектов реконструкции и технического перевооружения существующих предприятий, зданий (сооружений),

* Инженерно-топографический план — специальный топографический план, на котором отображены элементы ситуации и рельефа местности, существующие здания и сооружения, включая подземные и надземные сооружения, с техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

включая съемки подземных и надземных сооружений, координирование, наружные обмеры зданий (сооружений), съемки существующих железных и автомобильных дорог и др.;

составление и размножение планов.

Примечания: 1. Построение (развитие) опорной геодезической сети 3 класса и топографическую съемку (обновление планов) в масштабе 1:10000 при инженерно-геодезических изысканиях допускается выполнять по согласованию с территориальными инспекциями Госгеонадзора ГУГК СССР.

2. На отдельных участках промышленных предприятий и улиц (проездов, переходов) городов с густой сетью подземных и надземных сооружений разрешается выполнять топографическую съемку в масштабе 1:200. Технические требования к ее выполнению должны устанавливаться заданием заказчика и обосновываться в программе работ.

2.4. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий составляется в соответствии с требованиями п. 1.15.

Задание должно содержать:

сведения о системе координат и высот;

данные о границах и площадях топографической съемки (обновления планов);

указания о масштабе съемки и высоте сечения рельефа по отдельным участкам;

технические требования к трассированию линейных сооружений, указания об их проектных вариантах, точках примыкания;

дополнительные требования к геодезическим работам.

2.5. Программа инженерно-геодезических изысканий должна составляться в соответствии с требованиями п. 1.21.

Программа должна содержать:

сведения о принятой системе координат и высот;

данные о наличии материалов изысканий прошлых лет и объеме их использования;

обоснование видов и классов (разрядов) проектируемой опорной геодезической сети и схемы ее построения с расчетом точности для сложных и особо точных сетей;

указания по развитию съемочной геодезической сети и выполнению топографических съемок;

обоснование принятых масштабов топографических съемок и высот сечения рельефа в случаях их несоответствия установленным в техническом задании;

требования к съемке подземных и надземных сооружений;

проектные варианты трасс;

требования к разбивке и планово-высотной привязке инженерно-геологических выработок и других точек;

указания о выполнении геодезических работ по дополнительным требованиям заказчика.

К программе работ должны быть приложены:

копии задания на производство изысканий;

схема топографо-геодезической изученности района (участка) работ;

схема проектируемой опорной геодезической сети;

картограмма расположения участков топографической съемки;

чертежи специальных геодезических центров, если намечена их закладка;

топографические карты (планы) с указанием проектных вариантов трасс линейных сооружений.

Примечание. Допускается совмещение прилагаемых схем и картограмм.

2.6. Геодезической основой для производства инженерно-геодезических изысканий на площадках служат пункты опорных геодезических сетей, а также пункты (точки) съемочной геодезической сети.

2.7. Геодезической основой при инженерно-геодезических изысканиях трасс линейных сооружений служат пункты (точки) съемочной геодезической сети.

2.8. Геодезические ходы съемочной сети, прокладываемые при изысканиях трасс линейных сооружений, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам опорной геодезической сети не реже чем через 30 км (при изысканиях магистральных каналов — 8 км).

В случае расположения пунктов опорной геодезической сети от трассы на расстоянии более 5 км, допускается вместо плановой привязки определять не реже чем через 15 км истинные азимуты сторон хода.

При изысканиях трасс линейных сооружений на территориях городов и промышленных предприятий, а также на территориях разработки полезных ископаемых плановая и высотная привязка к пунктам опорной геодезической сети обязательна.

2.9. Системы координат и высот должны устанавливаться в программе работ по согласованию с органом, выдавшим разрешение на производство изысканий.

Для проектирования и строительства новых предприятий, зданий и сооружений изыскания выполняются в местной системе координат, а для расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений — выполняются, как правило, в ранее принятой системе координат для этих объектов.

2.10. Планово-высотную привязку к пунктам государственной геодезической сети следует выполнять при расположении их от границ площадки изысканий на расстоянии не более 5 км.

2.11. Координаты пунктов (точек) геодезической основы вычисляются в принятой для объекта системе прямоугольных координат на плоскости в проекции Гаусса в трехградусных зонах с учетом, при необходимости, среднего уровня площадки строительства.

2.12. Для обоснования топографических съемок плотность пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее: 1 пункт на 30 км2 для съемки в масштабе 1:5000; 1 пункт на 15 км2 для съемки в масштабе 1:2000 и крупнее.

На застроенных территориях городов и их участках, подлежащих застройке в ближайшие годы, а также на площадках проектируемых (реконструируемых) промышленных предприятий плотность пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее одного на 5 км2.

2.13. Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерно-геодезических изысканий устанавливается в программе работ и, как правило, должна составлять на территориях городов, поселков городского типа и промышленных площадок не менее четырех пунктов триангуляции (трилатерации) и полигонометрии на 1 км2 на застроенных территориях; один пункт на 1 км2 на незастроенных территориях.

Реперы и марки нивелирной сети должны располагаться так, чтобы при нанесении их на каждый лист плана в масштабе 1.5000 приходилось не менее одного нивелирного знака.

2.14. При инженерно-геодезических изысканиях на площадках геодезические сети следует строить в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Площадь участка изысканий, км' | Опорная геодезическая сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Триангуляция, трилатерация и полигонометрия |  | Класс нивелирования |
|  | класс | разряд |  |
| До1* | - | - | - |
| От 1 до 5 включ. | - | 2 | IV |
| „ 5 „ 10 | - | 1; 2 | IV |
| „ 10 „ 25 | 4 | 1; 2 | IV |
| „ 25 „ 50 | 4 | 1; 2 | III, IV |
| „ 50 „200 | 3; 4 | 1; 2 | II - IV |
| 200 и более | 2; 3; 4 | 1; 2 | I - IV |

Примечания: 1. На территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий допускается повышение класса (разряда) опорных геодезических сетей.

2. Допускается создание геодезических сетей специального назначения. Необходимость создания таких сетей в каждом отдельном случае обосновывается в программе работ.

* Съемочная геодезическая сеть — теодолитные ходы или триангуляция (взамен теодолитных ходов), ходы технического и тригонометрического нивелирования.

2.15. Средние погрешности пунктов (точек) плановой съемочной сети, в том числе плановых опорных точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не должны превышать в масштабе плана на открытой местности и на застроенной территории 0,1 мм, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью, - 0,15 мм.

Средние погрешности высот пунктов (точек) съемочных геодезических сетей относительно ближайших реперов (марок) нивелирования I, II, III и IV классов не должны превышать на равнинной местности 1/10, а в горных и предгорных районах — 1/6 высоты сечения рельефа, принятой для топографических планов.

2.16. Закрепление геодезических пунктов на местности и их наружное оформление должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативного документа ГУГК СССР „Центры геодезических пунктов для территорий городов, поселков и

промышленных площадок". По согласованию с территориальными инспекциями Госгеонадзора ГУГК СССР закрепление пунктов может производиться другими центрами. Допускается закрепление привязочных ходов временными знаками. На застроенной территории, как правило, должны применяться стенные знаки.

Геодезические пункты следует устанавливать в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность, неизменное положение в плане и по высоте, благоприятные и безопасные условия для измерения с учетом охраны природной среды (сохранение ценных угодий и насаждений).

2.17. При изысканиях по трассам линейных сооружений на незастроенных территориях начальная и конечная точки трасс, если они не фиксированы на местности, вершины углов поворота, а также створные точки прямолинейных участков в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км, должны закрепляться временными знаками (деревянными и железобетонными столбами, металлическими уголками и др.).

На застроенных территориях закрепление трасс, как правило, не производится, а их точки привязываются линейными промерами к постоянным элементам ситуации.

2.18. Нивелирные знаки должны устанавливаться по трассам автомобильных и железных дорог, магистральных каналов не реже чем через 2 км, а по трассам трубопроводов — не реже чем через 5 км (в том числе на переходах через большие водотоки и на организуемых водомерных постах).

2.19. Геодезические пункты, закрепленные постоянными знаками, подлежат сдаче для наблюдения за сохранностью в соответствии с требованиями „Инструкции об охране геодезических пунктов" ГУГК СССР.

2.20. Знаки и реперы, устанавливаемые при изысканиях линейных сооружений, должны передаваться по акту заказчику или указанным им организациям.

2.21. Геодезические приборы, используемые для производства инженерно-геодезических изысканий, должны быть поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта СССР и ведомственных метрологических служб.

2.22. По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий необходимо составлять технический отчет (пояснительную записку) в соответствии с п. 1.33 и рекомендуемым приложением 1.

СОСТАВ И ОБЪЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Изыскания для предпроектной документации

2.23. Для разработки предпроектной документации следует осуществлять сбор и анализ имеющихся топографических карт, планов и фотопланов, землеустроительных и лесоустроительных планов, материалов изысканий прошлых лет, а также сбор сведений о наличии материалов по опорным геодезическим сетям и крупномасштабным топографическим съемкам для рассматриваемых вариантов размещения строительной площадки (направления трассы).

Примечание. При наличии достаточных по полноте и качеству материалов и данных прошлых лет решение проектных задач производится на их основе, и дальнейшие полевые работы для разработки предпроектной документации не выполняются.

2.24. Масштабы инженерно-топографических планов для разработки ТЭО (ТЭР) на площадках нового строительства следует принимать равными 1:10000, 1:5000, а для реконструкции предприятий- 1:5000,1:2000.

Масштабы инженерно-топографических планов для разработки проектов планировки населенных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм, утвержденных Госгражданстроем.

Примечание. При необходимости допускается использовать карты и планы в более мелких и в более крупных масштабах.

2.25. На площадках проектируемого строительства выполняются следующие полевые работы:

проверка сохранности пунктов опорной геодезической сети (в случае необходимости производится создание опорной геодезической сети);

проверка соответствия имеющихся топографических планов на территории площадок современному состоянию ситуации и рельефа и обновление их в случае необходимости;

топографические съемки в случае отсутствия топографических карт и планов в масштабах, необходимых для разработки ТЭО (ТЭР) ;

промеры глубин на реках и водоемах; нивелирование водотоков для составления продольного профиля на исследуемом участке реки и поперечных профилей по промерным створам;

перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек;

геодезические работы при выполнении режимных наблюдений по изучению опасных геологических процессов: переработка берегов, склоновые процессы и др.;

при изысканиях для разработки ТЭО уникальных объектов при необходимости производятся специальные геодезические измерения с целью выявления современных движений земной коры.

2.26. Для выбора направления трасс линейных сооружений следует использовать имеющиеся топографические карты и материалы аэрофотосъемки.

Камеральное трассирование вариантов линейных сооружений производится по картам в масштабах 1:100000 - 1:10000 и аэроснимкам; при этом на сложных и эталонных участках используются топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000.

В полевых условиях по вариантам линейных сооружений выполняются рекогносцировочное обследование и при необходимости визуальный (аэровизуальный) осмотр с целью определения полноты содержания и достоверности имеющихся топографических материалов.

В зависимости от вида линейного сооружения на сложных и эталонных участках при отсутствии необходимых материалов выполняются:

маршрутная аэрофотосъемка для составления крупномасштабных планов;

наземная топографическая съемка в случаях, когда аэрофотосъемку производить экономически нецелесообразно или не представляется возможным;

положение тахеометрических ходов с набором пикетов в характерных местах рельефа и ситуации.

Изыскания для проекта (рабочего проекта)

2.2.7. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для разработки генерального плана объекта (определения оптимального положения трассы), а также доработки и детализации проектных решений, принятых в ТЭО (ТЭР) и при разработке другой предпроектной документации.

2.28. При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проектов на площадках строительства, как правило, должны выполняться:

сбор и анализ топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет;

построение (развитие) опорных геодезических сетей;

создание планово-высотной съемочной геодезической сети;

топографические съемки (обновление планов);

инженерно-гидрографические работы;

геодезическое обеспечение других видов изысканий, включая изучение опасных геологических процессов;

составление и размножение планов.

Состав и объем инженерно-геодезических изысканий должны определяться в программе изысканий.

2.29. По результатам сбора, анализа и систематизации материалов изысканий прошлых лет должны быть получены сведения о системе координат и высот, типах центров и наружных знаков опорных геодезических сетей, о времени и методах выполнения топографических съемок, их масштабах, высоте сечения рельефа.

2.30. Границы и площади участков, подлежащих съемкам (обновлению планов), должны устанавливаться в техническом задании с учетом необходимости обеспечения других видов изысканий.

Границы топографических съемок на переходах через водные препятствия, состав и объем инженерно-геодезических изысканий на акваториях принимаются с учетом требований программы гидрометеорологических изысканий.

2.31. Топографическая съемка для разработки проекта строительства должна выполняться, как правило, в масштабах 1:5000 — 1:2000 с высотами сечения рельефа, выбираемыми по табл. 13 в зависимости от характера рельефа.

2.32. Для разработки проектов реконструкции (расширения) промышленных и агропромышленных предприятий, железнодорожных станций и узлов и для разработки проектов застройки населенных пунктов выполняется топографическая съемка в масштабах 1:1000 — 1:500 с высотой сечения рельефа через 1—0.5 м.

2.33. Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений должны выполняться по утвержденным в ТЭО (ТЭР) направлениям.

В состав изысканий входят:

сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических, аэрофотосъемочных материалов, а также данных изысканий прошлых лет по направлению трассы;

камеральное трассирование вариантов трассы и полевое обследование (рекогносцировка) намеченных вариантов;

топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трассы автомобильных и железных дорог, магистральных каналов, трубопроводов, а также мест индивидуального проектирования (переходы через естественные и искусственные препятствия, пересечения коммуникаций, площадки и др.);

полевое трассирование с проложением теодолитных и тахеометрических ходов, по всей длине трассы в случае отсутствия крупномасштабных топографических планов;

геодезическое обеспечение других видов изысканий.

2.34. При полевом обследовании надлежит уточнять намеченное положение трассы; осуществлять сбор и уточнение сведений о пересекаемых коммуникациях; в случае несоответствия содержания имеющихся планов современному состоянию ситуации и рельефа, производится их обновление. Обновление планов должно осуществляться, как правило, в полосе не менее ширины охранной зоны сооружения.

2.35. При изысканиях автомобильных и железных дорог, магистральных каналов и трубопроводов по намеченным вариантам разрешается выполнять топографическую съемку (обновление планов) полосы шириной, обеспечивающей возможность проектирования вариантов трассы.

2.36. Ширина полосы местности вдоль трассы, подлежащей топографической съемке (обновлению) , устанавливается ведомственными строительными нормами в зависимости от вида линейного сооружения.

237. Состав и объем изысканий для рабочего проекта должен приниматься с учетом указаний по составу и объему изысканий для проекта и рабочей документации.

Изыскания для рабочей документации

2.38. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение необходимых топографо-геодезических материалов и данных на участках проектируемых зданий и сооружений.

При этом на площадках строительства, как правило, выполняются:

развитие (сгущение) опорных и съемочных геодезических сетей;

топографические съемки (обновление планов);

инженерно-гидрографические работы;

геодезическое обеспечение других видов изысканий;

составление и размножение планов.

Для реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий в соответствии с требованиями технического задания дополнительно выполняются:

координирование углов капитальных зданий (сооружений) , центров стрелочных переводов, основных элементов путевого развития и вершин углов железнодорожных путей, колодцев (камер), опор инженерных коммуникаций и других точек; детальное обследование инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции или переустройству, а также опор и колодцев (камер) в местах подключения проектируемых коммуникаций; съемка существующих железных и автомобильных дорог; наружные обмеры зданий (сооружений) и установок; геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических режимных наблюдений.

2.39. Масштабы топографических съемок должны устанавливаться в зависимости от характеристики участков съемки и видов проектируемых сооружений по табл. 2.

Таблица 2

| Характеристика участка съемки, сооружения | Масштаб съемки | высота сечения рельефа, м |
| --- | --- | --- |
| Территория с капитальной застройкой (реконструкция, расширение) с подземными и надземными сооружениями | 1:500 | 1; 0,5 |
| Незастроенная, малозастроенная территория или территория с малоэтажной застройкой с подземными и надземными сооружениями | 1:2000; 1:1000 | 2; 1; 0,5 |
| Территория новых или реконструируемых микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов, а также групп жилых и общественных зданий | 1:1000; 1:500 | 1; 0,5 |
| Трасса магистральных трубопроводов в несложных условиях | 1:10000 | — |
| Трасса магистральных каналов; трасса автомобильных и железных дорог в равнинной местности; трасса внеплощадочных коммуникаций промышленных и агропромышленных предприятий и городских коммуникаций на незастроенных территориях; трасса электрических кабелей и кабелей связи; трасса ЛЭП; трасса магистральных трубопроводов на сложных участках (поймы рек, болота и т. д.); участок аварийного разлива нефти | 1:5000; 1:2000 | 2; 1; 0,5 |
| Трасса автомобильных и железных дорог при Пересеченном рельефе и в горных условиях, на сложных участках местности (оползни, осыпи, карст и т. д.), место размещения малых искусственных сооружений; трасса магистральных каналов на сложных участках; подход ЛЭП и электрокабелей к станциям и подстанциям; пересечение и сближение трасс с транспортными и другими коммуникациями и сооружениями; резерв грунта, месторождение строительных материалов | 1:2000; 1:1000 | 2; 1; 0,5 |
| Трасса линейных сооружений на застроенной территории городов, поселков, промышленных и агропромышленных предприятий | 1:1000; 1:500 | 1; 0,5 |
| Переход через водные преграды | 1:5000-1:500 (в зависимости от ширины реки) | 2; 1; 0,5 |

Примечания: 1. Топографическую съемку на незастроенной территории в масштабе 1:500 допускается выполнять на участках проектируемой застройки в пределах городской черты, а также в сложных (II и III категорий сложности) инженерно-геологических и геоморфологических условиях при соответствующем обосновании в программе работ.

2. Высоты сечения рельефа необходимо устанавливать по табл. 13 с учетом рельефе местности и масштаба съемки.

2.40. По трассам магистральных трубопроводов, прокладываемых в несложных условиях, трассам электрических кабелей 6—20 кВ, кабелей связи, трассам ЛЭП выполняется съемка ситуации.

2.41. Для реконструкции предприятий по специальному заданию по данным наружных обмеров зданий (сооружений) составляются обмерные чертежи в масштабах 1:500 — 1:50. Расхождение длин стен зданий, полученных из обмеров и вычисленных по координатам, не должно превышать 10 см при длинах менее 100 м и 1/1000 при длинах свыше 100 м.

По результатам детального обследования подземных и надземных сооружений составляются эскизы колодцев (камер) в масштабах 1:50 — 1:20 и эскизы типовых опор в масштабах 1:200- 1:20 (в зависимости от их высоты).

Примечания: 1. Расстояния и координаты, выписанные на обмерные чертежи, должны быть увязаны между собой.

2. Допускается вместо эскизов представление фотографий обследованных опор с их размерами.

2.42. По трассам линейных сооружений при необходимости выполняются: полевое трассирование;

планово-высотные привязки трасс к пунктам опорной геодезической сети; топографическая съемка полосы местности вдоль трассы (съемка текущих изменений при наличии планов); геодезическое обеспечение других видов изысканий.

2.43. В состав работ при полевом трассировании входят: проложение теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением углов поворота и створных точек, установление реперов, разбивка и закрепление пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей, техническое (тригонометрическое) нивелирование по трассе и поперечным профилям.

2.44. На застроенной территории городов и промышленных предприятий вместо полевого трассирования допускается выполнение крупномасштабной топографической съемки полосы по выбранной трассе с последующей камеральной укладкой трассы по материалам съемки в существующей системе координат и высот.

2.46. Масштабы и высоты сечения рельефа топографических съемок по трассам и на участках пере ходов, пересечений, сближений и т. д. устанавливаются по табл. 2.

2.46. Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять до 100 м н, незастроенных территориях, а для застроенных территорий должна ограничиваться шириной проезд (улицы). Для существующих железных дорог ширина полосы съемки ограничивается, как правило, полосой отвода железной дороги.

Примечание. На участках пересечений и сближении трасс с существующими коммуникациями и другими ее окружениями ширину полосы съемки надлежит принимать с учетом обеспечения требований проектирования по их переустройству и переносу.

2.47. Состав и объем камеральных работ, выполняемых в полевых условиях, должен обеспечить контроль качества и полноты выполняемых полевых работ.

ОПОРНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

Общие требования

2.48. Координаты пунктов опорных геодезических сетей определяются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и (или) их сочетанием.

Высоты центров пунктов опорной высотной сети следует определять методом геометрического нивелирования.

2.49. Существующие геодезические пункты при изысканиях должны включаться в развиваемую геодезическую сеть.

Центры пунктов опорных геодезических сетей, заложенные ранее и включенные в новую сеть, перезакладке не подлежат.

2.50. При установке на зданиях (сооружениях) геодезических знаков в виде специальных металлических или деревянных надстроек должна быть учтена возможность снесения координат этих знаков на центры полигонометрии (предпочтительнее на стенные знаки) с измерением не менее двух базисов. Места установки геодезических пунктов и знаков на зданиях и сооружениях в застроенной части должны быть согласованы с главными архитекторами населенных пунктов.

2.51. На незастроенных территориях при отсутствии видимых с земли (со штатива над центром пункта) знаков плановых опорных геодезических сетей или местных предметов (шпилей выдающихся зданий, водонапорных башен и т. п.) у каждого пункта триангуляции (трилатерации) на расстоянии не менее 500 м от него следует устанавливать два ориентирных пункта в виде грунтовых центров типа 5 г.р. или 6 г.р.

В закрытой (лесной) местности расстояния между геодезическим пунктом и ориентирными знаками допускается уменьшать до 250 м, в этом случае ориентирные знаки могут быть разнесены на расстояние свыше 50 м.

В случае примыкания к пунктам триангуляции (трилатерации) полигонометрических ходов ориентирные знаки у пунктов не устанавливаются.

2.52. Обработка результатов полевых измерений опорных геодезических сетей должна производиться независимо двумя разными исполнителями (в „две руки") с применением современных средств вычислительной техники. Уравнивание должно производиться методами, обеспечивающими контроль и исключающими случайные просчеты.

Программы для ЭВМ должны предусматривать печать:

исходной информация; результатов счета; оценки точности измерений.

2.53. Уравнивание плановой опорной геодезической сети 4 класса и нивелирной сети IV класса должно производиться по методу наименьших квадратов.

Геодезические сети сгущения 1 и 2 разрядов допускается уравнивать упрощенными способами.

Триангуляция 4 класса, 1 и 2 разрядов

2.54. При построении триангуляционных сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 3.

2.55. В самостоятельных сетях триангуляции, не опирающихся на пункты высшего класса или разряда, должны измеряться не менее двух базисных (выходных) сторон.

2.56. На пунктах триангуляции измерение горизонтальных направлений должно производиться способом круговых приемов в соответствии с табл. 4.

257. При большом числе горизонтальных направлений одного класса или разряда или при невозможности наблюдения всех направлений в одной группе измерения на пункте триангуляции должны производиться в отдельных группах с включением в каждую группу не более семи направлений.

Выбор на пункте общего начального направления для всех групп является обязательным.

2.58. Погрешность центрирования теодолита над центром пункта триангуляции не должна превышать 2 мм.

259. При измерении горизонтальных направлений триангуляции полученные расхождения (колебания) не должны превышать допусков, указанных в табл. 5.

При измерении на пункте только двух направлений замыкание горизонта не выполняется.

2.60. Элементы приведений (центрирование и редукция) на триангуляционных знаках (сигналах, пирамидах) следует определять дважды: до наблюдений и по окончании их.

Длины сторон треугольников погрешностей, полученных при графическом определении элементов приведений, не должны быть более 10 мм.

Линейные расхождения между двумя смежными определениями центрирования или редукции не должны превышать 10мм.

2.61. Измерение длин базисных (выходных) сторон должно производиться светодальномерами.

Методику и число приемов при измерении длин базисных (выходных) сторон светодальномерами следует принимать исходя из требований к точности измерений (см. табл. 3) и указаний предприятий-изготовителей светодальномеров.

Примечание. Прием — это цикл измерений, позволяющий однозначно определить светодальномером длину стороны.

2.62. Определение высот пунктов триангуляции в горной местности выполняется тригонометрическим нивелированием по сторонам сети. Измерение вертикальных углов теодолитами Т2 и равноточными ему следует производить тремя полными приемами по средней нити в прямом и обратном направлениях; при этом колебания значений вертикальных углов и „места нуля", вычисленные из отдельных приемов, не должны превышать 15".

Таблица 3

| Показатель | Триангуляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класса | 1 разряда | 2 разряда |
| Длина стороны треугольника, км | 2—5 | 0,5—5 | 0,25—3 |
| Относительная средняя квадратическая погрешность: базисной (выходной) стороны, не более | 1/200 000 | 1/50 000 | 1/20 000 |
| определяемой стороны сети в наиболее слабом месте, не более | 1/70000 | 1/20000 | 1/10000 |
| Наименьшее значение угла треугольника между направлениями данного класса (разряда), град: в сплошной сети | 20 | 20 | 20 |
| в связующей цепочке треугольников | 30 | 30 | 30 |
| во вставке | 30 | 30 | 20 |
| Предельная невязка в треугольнике, с | 8 | 20 | 40 |
| Средняя квадратическая погрешность измеренного угла (вычисленная по невязкам треугольников), с, не более | 2 | 5 | 10 |
| Длина базисной (выходной) стороны, км, не менее | 2 | 1 | 1 |
| Число треугольников между исходными (базисными) сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более | 20 | 10 | 10 |

Таблица 4

| Теодолит | Число круговых приемов в триангуляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класса | 1 разряда | 2 разряда |
| Т2 и равноточные | 6 | 3 | 2 |
| Т5 и равноточные | — | 4 | 3 |

Таблица 5

| Расхождение | Допуск расхождения для типа теодолита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т2 и равноточных, с | Т5 и равноточных, мин |
| Между результатами наблюдений направления на начальный предмет в начале и конце полуприема | 8 | 0,2 |
| Значений направлений в отдельных приемах (полуприемах), приведенных к общему нулю | 8 | 0,2 |

Расхождение между прямым и обратным направлениями не должно превышать 10 см на каждый километр длины стороны.

Допустимые невязки по высоте, вычисленные по ходовым линиям между исходными пунктами вдоль сторон сети, а также в замкнутых полигонах, образованных сторонами геодезических фигур, не должны превышать величины 101/Г, см, где /. — число километров в ходе.

Трилатерация 4 класса, 1 и 2 разрядов

2.63. При построении трилатерации 4 класса, 1 и 2 разрядов должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 6.

2.64. Измерение длин сторон трилатерации должно производиться в соответствии с указаниями п. 2.61 и табл.6.

Полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов

2.65. При построении полигонометрических сетей должны соблюдаться требования, приведенные в табл.7.

2.66. Отдельный ход полигонометрии должен опираться на два исходных пункта и два твердых дирекционных угла. Проложение висячих ходов полигонометрии не допускается. В исключительных случаях допускаются:

проложение хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, опирающегося на два исходных пункта без угловой привязки на одном из них, при этом для

Таблица 6

| Показатель | Трилатерация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класса | 1 разряда | 2 разряда |
| Длина стороны треугольника, км | 1—5 | 0,5—5 | 0,25-3 |
| Относительная средняя квадратическая погрешность измерения сторон (по внутренней сходимости), не более | 1/100000 | 1/50000 | 1/20000 |
| Наименьшее значение угла треугольника, град | 20 | 20 | 20 |
| Число сторон между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более | 10 | 10 | 10 |

Примечания: 1. При меньших значениях углов треугольников применяется линейно-угловая сеть, обоснованная в программе работ.

2. При связи сети трилатерации с ранее созданными сетями должны быть повторно измерены все смежные стороны.

Таблица 7

| Показатель | Полигонометрия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класса | 1 разряда | 2 разряда |
| Предельная длина хода, км: отдельного | 15 | 5 | 3 |
| между исходным пунктом и узловой точкой | 10 | 3 | 2 |
| между узловыми точками | 7 | 2 | 1,5 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах), с, не более | 3 | 5 | 10 |
| Угловая невязка в ходах или полигонах, с, не более {n — число углов в ходе или полигоне) | 5 Vn | 10 Vn | 20 Vn |
| Периметр полигона, образованного полигонометрическими ходами в свободной сети, км, не более | 30 | 15 | 9 |
| Длина стороны хода, м: наибольшая | 2000 | 800 | 350 |
| наименьшая | 250 | 120 | 80 |
| Предельная относительная погрешность хода | 1/25000 | 1/10000 | 1/5000 |
| Число сторон в ходе, не более | 15 | 15 | 15 |

Примечания: 1.В полигонометрической сети следует предусматривать минимальное число порядков, ограничиваясь, как правило, полигонометрией 4 класса и 1 разряда.

2. Допускается при использовании светодальномеров увеличивать длины ходов и сторон хода полигонометрии 1 и 2 разрядов до 30 %.

3. В ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10см.

4. При числе сторон в ходе полигонометрии 1 и 2 разрядов более 15 дополнительно должны передаваться дирекционные углы с пунктов опорных геодезических сетей на отдельные стороны хода или определяться азимуты этих сторон из астрономических (гиротеодолитных) наблюдений со средней квадратической погрешностью (по внутренней сходимости) , не превышающей 5" — для 1 разряда и 10" — для 2 разряда полигонометрии.

контроля угловых измерений должны использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической сети или дирекционные углы примыкающих сторон, полученные из астрономических или гиротеодолитных измерений с погрешностью не более 15";

проложение замкнутого хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, опирающегося на один исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух дирекционных углов с погрешностью не более 15" на две смежные стороны по возможности в слабом месте (середине хода);

координатная привязка к пунктам геодезической сети, при этом для контроля угловых измерений в целях обнаружения грубых погрешностей измерений должны использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные из астрономических или гиротеодолитных измерений.

2.67. Углы в ходах полигонометрии следует измерять способом круговых приемов по трехштативной системе при соблюдении числа приемов, указанных в табл. 8.

Таблица 8

| Теодолит | Число приемов в полигонометрии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класса | 1 разряда | 2 разряда |
| Т 1 и равноточные | 4 | — | — |
| Т2 „ „ | 6 | 2 | 1 |
| Т5 „ „ | — | 3 | 2 |

Примечание. Измерение углов на пунктах полигонометрии при двух направлениях производится без замыкания горизонта.

2.68. Погрешность центрирования инструмента и визирных марок не должна превышать 1 мм.

2.69. При измерении горизонтальных направлений на пунктах полигонометрии полученные расхождения не должны превышать значений, указанных в табл. 5.

2.70. Направления на стенные знаки в полигонометрии 4 класса следует измерять тремя круговыми приемами по окончании наблюдений на пункты полигонометрического хода, а в полигонометрии 1 и 2 разрядов по программе измерения основных углов. При этом колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не должны превышать указанных в табл. 9.

пользования светодальномеров, и применяемые методы должны быть обоснованы в программе изысканий.

2.74. При вычислении полигонометрических ходов значения углов следует округлять до целых секунд, длины линий и координат - до 1 мм.

2.75. Результатом выполнения работ по построению плановых опорных геодезических сетей должна быть следующая документация:

ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

схема сети с указанием привязок к исходным пунктам;

карточки установленных постоянных знаков и центров;

журналы измерения направлений, сводки измеренных направлений и листы графического определения элементов приведений;

абрисы геодезических пунктов, привязанных к постоянным предметам местности;

журналы измерения базисов (линий) и материалы по определению их высот;

материалы исследования и эталонирования приборов;

материалы вычислений и оценки точности, ведомости координат пунктов;

акты о сдаче геодезических пунктов на наблюдение за их сохранностью.

Примечание. Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.

Таблица 9

| Расстояние до стенного знака, м | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колебания направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных приемах, с | 150 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |

Примечание. При расстояниях до стенного знака св. 30 м расхождения в отдельных приемах не должны превышать значений, указанных в табл. 5.

Грунтовые реперы закладываются только в случае отсутствия капитальных зданий (сооружений) вблизи места расположения.

2.78. Стенные марки и реперы разрешается нивелировать не раньше чем через трое суток после их закладки, а фундаментальные и грунтовые реперы — не раньше чем через 10 дней после засыпки котлована.

В районах многолетней (вечной) мерзлоты нивелирование заложенных фундаментальных и грунтовых реперов следует производить:

при котлованном способе закладки — в следующий после закладки полевой сезон;

при закладке бурением - не раньше чем через 10 дней после закладки;

при закладке с протаиванием грунта — не раньше чем через два месяца после закладки.

2.79. На все заложенные нивелирные знаки должны составляться абрисы. Для грунтовых реперов следует также определять их координаты засечками, проложенном полигонометрического или теодолитного хода, а также графически по имеющимся картам наиболее крупного масштаба.

Нивелирование II класса

2.80. Нивелирные ходы II класса должны прокладываться в виде полигонов так, чтобы марки и грунтовые реперы располагались равномерно по всей территории работ.

На застроенных территориях в нивелирных ходах марки и стенные реперы под ними следует закладывать не реже чем через 2 км, а на незастроенных территориях — не реже чем через 3 км.

В случаях невозможности закладки марок и стенных реперов закладываются грунтовые реперы.

2.81. Периметры полигонов или длины ходов между исходными марками (реперами) при нивелировании II класса не должны превышать 40 км, а длины ходов между узловыми точками — 10 км. , 2.82. Для нивелирования II класса следует применять нивелиры типа Н-05 по ГОСТ 10528—76 и равноточные им и рейки типа РН-05 по ГОСТ 11158-83. Случайные погрешности метровых интервалов шкал и всей шкалы реек допускаются до 0,3 мм.

2.83. Нивелирование II класса производится способом совмещения в прямом и обратном направлениях. Прямой и обратный ходы для каждой секции следует, как правило, прокладывать в разные половины дня.

Оптимальная длина визирного луча принимается равной 65 м. При хорошей видимости расстояние от нивелира до реек допускается увеличивать до 75 м.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 1 м, а накопление их в секции между соседними марками или реперами — 2м.

При применении нивелиров с самоустанавливающейся линией визирования эти допуски увеличиваются соответственно до 3 м на станции и 5 м — в секции.

Разность превышений, полученная по отсчетам основной и дополнительной шкал реек, не должна превышать 0,7 мм (15 делений отсчетного барабана) . При большем расхождении все наблюдения на станции повторяются.

Высота визирного луча над поверхностью земли (или ее покрытием) должна быть не менее 0,5 м. При расстоянии от нивелира до рейки менее 30 м высота визирного луча допускается до 0,3 м.

2.84. Разность превышений прямого и обратного нивелирных ходов, подсчитанная между двумя знаками секции или в полигоне, не должна превышать:

51^Т, мм — при среднем числе станций не более 15 на 1 км хода; 6 VI., мм — при среднем числе станций более 15 на 1 км хода, где Ь — число километров в ходе.

'2.85. Если разность превышений прямого и обратного нивелирных ходов превышает допуск, установленный в п. 2.84, то нивелирование на таком участке должно быть повторено в одном направлении.

Если результаты повторного нивелирования будут отличаться от результатов первоначального прямого и обратного нивелирования на величину не более полуторного допуска, предусмотренного п. 2.84 (соответственно 71^Т или 9\/~Е, мм), то за окончательное превышение принимается среднее арифметическое из трех полученных превышений. При расхождениях, превышающих указанный допуск, нивелирование производится заново в прямом и обратном направлениях.

Допустимая невязка в полигонах нивелирования не должна превышать ЬЛ/~Р', мм, где/' — периметр полигона, км.

2.86. Вычислять превышения на станциях и между марками (реперами) следует с округлением до 0,05 мм, а среднее превышение из прямого и обратного нивелирных ходов — с округлением до 0,1 мм.

2.87. В результате нивелирования II класса должна быть представлена документация:

ведомость обследования исходных марок и реперов;

схема ходов нивелирования;

полевые журналы;

материалы исследований нивелиров и компарирования реек;

ведомости превышений;

материалы вычислений и оценки точности;

абрисы нивелирных знаков (марок, стенных и грунтовых реперов);

ведомость высот нивелирных знаков;

акты сдачи нивелирных знаков на наблюдение за сохранностью.

Примечание. Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.

Нивелирование III класса.

2.88. При проложении ходов III класса должны соблюдаться следующие требования:

длины ходов между пунктами нивелирования высших классов не должны превышать 15 км, а между узловыми точками — 5 км;

на застроенных территориях расстояния между знаками в нивелирных ходах не должны превышать 0,3 км на улицах и проездах плотно застроенных частей города и не должны превышать 0,8 км на улицах и проездах слабо застроенных территорий. Нивелирные знаки следует совмещать по возможности со стенными знаками полигонометрии.

2.89. Если нивелирование III класса является самостоятельной опорной сетью, то она должна строиться в виде систем замкнутых полигонов.

При сгущении нивелирной сети II класса нивелирование III класса следует производить в виде отдельных ходов или систем ходов и полигонов, опирающихся на марки и реперы нивелирования высших классов.

2.90. Для нивелирования III класса разрешается применять нивелиры типа Н-3 и равноточные им по ГОСТ 10528—76 и рейки типа РН-3 по ГОСТ 11158-83.

Случайные погрешности дециметровых делений реек не должны быть более 0,5 мм.

Нивелирование III класса следует производить способом совмещения или способом отсчетов по трем нитям — по черной стороне рейки и по средней нити — по красной стороне рейки.

2.91. 8 случаях, когда нивелирная сеть III класса является самостоятельной, нивелирные ходы надлежит прокладывать в прямом и обратном направлениях; ходы III класса нивелируются в одном направлении в случаях, когда они располагаются внутри полигона II класса.

Оптимальное расстояние от нивелира до реек принимается 75 м, в случае ухудшения видимости это расстояние должно быть уменьшено. При отсутствии колебания изображения и при 35-кратном увеличении трубы нивелира допускается длина визирного луча до 100м.

Высота визирного луча над поверхностью должна быть не менее 0,3 м.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 2 м, а накопление их в секции —5м.

При применении нивелиров с самоустанавливающейся линией визирования эти допуски увеличиваются соответственно до 4 м на станции и до 7 м в секции.

Разность превышений, полученная на станции по черным и красным сторонам реек, не должна превышать 3 мм.

2.92. В ходах, опирающихся на пункты нивелирования высших классов, а также в замкнутых ходах (полигонах) предельные невязки не должны превышать величины 10VL, м, где L — длина хода или периметр полигона, км.

При числе станций не более 15 на 1 км хода допустимая невязка не должна превышать 2,6Vn, мм, где n — число станций в полигоне или ходе.

2.93. 8 результате нивелирования III класса должны быть представлены материалы согласно п. 2.87.

# Нивелирование IV класса

2.94. На застроенных территориях стенные и грунтовые реперы в нивелирных ходах следует устанавливать не реже чем через 0,8 км. На незастроенных территориях реперы устанавливаются не реже чем через 2 км.

2.95. Нивелирование IV класса разрешается выполнять нивелирами типа Н-3 и равноточными им по ГОСТ 10528-76.

Рейки для нивелирования IV класса следует применять типа РН-3 по ГОСТ 11158-83. Случайные погрешности дециметровых делений реек не должны превышать 1 мм.

2.96. Нивелирование должно производиться из середины при оптимальном расстоянии от реек до 100 м. В случае использования нивелира с 30-кратным и более увеличением трубы при спокойном изображении допускается увеличивать длину визирного луча до 150м.

2.97. Отсчеты по рейкам при нивелировании IV класса надлежит выполнять по средней и одной из крайних нитей - по черной стороне реек и по средней нити — по красной стороне реек.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м, а накопление их в секции — 10 м.

При применении нивелиров с самоустанавливающейся линией визирования эти допуски увеличиваются соответственно до 7 м на станции и до 12 м в секции.

Высота визирного луча над поверхностью земли (или над препятствием) должна быть не менее 0,2м.

2.98. Расхождения в превышениях, полученных по черной и красной сторонам реек, не должны превышать на станции 5 мм.

2.99. Невязки в ходах или полигонах должны быть, мм, не более: 20VL— при числе станций n менее 15 на 1 км хода и 5Vn — при числе станций более 15 на 1 км хода, где L — длина хода (полигона), км, определенная по нитяному дальномеру.

Вычисление превышений и высот нивелирования IV класса следует производить с округлением до 0,001 м.

2.100.8 результате нивелирования IV класса должны быть представлены материалы согласно п. 2.87.

# СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ

2.101. Съемочная геодезическая сеть строится в развитие опорной геодезической сети или в качестве самостоятельной геодезической основы и состоит из теодолитных ходов (или заменяющей их триангуляции) , прямых, обратных и комбинированных засечек, ходов технического и тригонометрического нивелирования.

2.102.Точки съемочной сети, как правило, должны закрепляться временными знаками: металлическими костылями, штырями и трубками, деревянными столбами и кольями, а также гвоздями, вбитыми в пни и столбы. На застроенной территории в качестве точек постоянной съемочной сети используются центры люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, углы капитальных зданий (сооружений) и другие четко обозначенные местные предметы.

2.103. На незастроенной территории, когда съемочная сеть является самостоятельной геодезической основой, не менее чем пятая часть точек съемочной сети должна быть закреплена постоянными знаками типа 5 г.р., 6 г. р. При закреплении следует учитывать указания п. 2.118. В качестве постоянных знаков допускается использовать центры люков смотровых колодцев, граничные знаки и другие четко обозначенные местные предметы.

2.104. Теодолитные ходы между исходными пунктами прокладываются в виде отдельных ходов или систем ходов с узловыми точками.

Допускается проложение висячих ходов с числом сторон не более трех. Длина висячих ходов не должна быть более 500 м при съемке в масштабе 1:5000;

300 м при съемке в масштабе 1:2000 и 150 м при съемке в масштабе 1:1000 или 1:500. При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением электронных тахеометров длины полярных направлений допускается увеличивать до 1000 м. Погрешность измерения горизонтальных углов не должна превышать 15 "

2.105. Предельные длины и предельные абсолютные линейные невязки теодолитных ходов для выполнения топографических съемок принимаются в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

| Масштаб съемки | Предельная длина хода между исходными пунктами, км | Предельная абсолютная линейная невязка, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застроенная территория, Незастроенная территория, открытая местность | Незастроенная территория, местность, закрытая древесной и кустарниковой растительностью |
| 1:5000 | 6,0 | 2,0 | 3,0 |
| 1:2000 | 3,0 | 1,0 | 1,5 |
| 1:1000 | 1,8 | 0,6 | 0,9 |
| 1:500 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |

Примечания: 1. При построении систем ходов с узловыми точками предельные длины ходов между исходными пунктами и узловыми точками или между узловыми точками должны приниматься с коэффициентом 0,7.

2. Допускается при использовании светодальномеров, а также при привязке к пунктам опорной геодезической сети увеличивать длины ходов в 1,3 раза.

3. Предельные длины теодолитных ходов на существующих железнодорожных станциях определяются схемой станции (длиной парков).

4. Предельные относительные линейные невязки теодолитных ходов, как правило, не должны превышать 1/2000, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью и на изрытых участках строительных площадок — 1/1000.

2.106. Допускаемые величины невязок в геодезических ходах при изыскании линейных сооружений следует принимать согласно табл. 11.

2.107. Длины линий в теодолитных ходах должны быть не более 350 м и не менее 20 м на застроенной и 40 м на незастроенной территориях.

Примечание. Большие длины линий допускаются в съемочной сети при изыскании линейных сооружений и в привязочных ходах. Меньшие длины линий допускаются при обосновании в программе работ.

2.108. Измерение светодальномерам и длин линий в теодолитных ходах допускается производить двумя приемами в одном направлении. Измерение длин линий оптическими дальномерами, стальными лентами или рулетками необходимо производить в прямом и обратном направлениях; при этом расхождение между прямым и обратным измерениями не должно превышать 1/2000.

2.109. Поправка за наклон линий к горизонту должна учитываться при величине угла наклона более 1,5 .

В длины линий, измеренные стальными лентами и рулетками, следует вводить поправку за температуру, если разность температуры воздуха при компарировании и измерении линий превышает 8 °С.

Введение поправки за компарирование обязательно, если длина мерного прибора отличается от нормальной более чем на 1/10 000.

2.110. Измерение углов в теодолитных ходах должно производиться теодолитами типа Т5, Т15 и ТЗО одним приемом с перестановкой лимба между полуприемами для теодолитов с двусторонней системой отсчета на величину, близкую к 90°, а для теодолитов с односторонней системой отсчета — в пределах 5°.

Расхождения в значениях угла между полуприемами не должны превышать 45”.

Угловые невязки в теодолитных ходах и полигонах не должны превышать величины fb =1Vn, где n — число углов в ходе (полигоне).

2.111. Определение координат углов капитальных зданий (сооружений) и центров смотровых колодцев как точек постоянной съемочной сети следует выполнять полярным способом с пунктов опорной геодезической сети и точек теодолитных ходов первого порядка с учетом указаний пп. 2.108—2.110. При этом расхождения (в минутах) между результатами измерений примыкающего угла в полуприемах не должны превышать величины d'= 50VL, где L — расстояние, м, до определяемой точки, которое не должно превышать длины мерного прибора (но не более 50 м).

Предельные длины полярных направлений, измеряемые светодальномерами, следует устанавливать в программе работ.

Для контроля должны выполняться линейные промеры между определяемыми точками либо измеряться дополнительные углы с других пунктов (точек) геодезических сетей.

2.112. Между исходными сторонами (базисами) или пунктами опорных геодезических сетей допускается построение треугольников триангуляции, не более:

20 — для съемки в масштабе 1:5000;

17- „   „   „   „     1:2000;

15- „   „   „   „     1:1000;

10- „   „   „   „     1:500.

Не допускается развитие сетей и цепочек треугольников, опирающихся на одну исходную сторону.

Таблица 11

| Геодезические ходы | Допустимые невязки измерений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | угловых, мин | линейных | высотных, мм |
| Геодезические ходы при изысканиях для ТЭО (ТЭР) | 3Vn | 1/300 | 300 VL |
| Геодезические ходы при трассировании на стадиях проекта (рабочего проекта) и рабочей документации: |  |  |  |
| Трубопроводы | 1,5Vn | 1/1000 | 50VL, 400L/Vn' при тригонометрическом нивелировании в горной местности |
| Железные дороги | 1Vn | 1/ 2000 (в трудных условиях 1/1000) | 50VL |
| Автомобильные дороги | 1.5 Vn | 1/1000 (в трудных условиях пересеченной и горной местности 1/500) | 50 Vn |
| Линии электропередачи: |  |  |  |
| в пересеченной местности с углами наклона до 6o | 1,5Vn | 1/300 | 300VL |
| в горной местности с углами наклона более 6o | 1,5Vn | 1/300 | 500VL |
| в равнинной местности | 1,5Vn | 1/1000 | 50VL |
| Магистральные каналы и коллекторы | 1Vn | 1/2000 | 50VL |
| Канатно-подвесные дороги | 1,5Vn | 1/1000 | 400L/Vn’ |
| Линии связи | 1,5Vn | 1/1000 | 50VL на переходах через сплавные и судоходные реки |
| Линейные сооружения на застроенной территории | 1Vn | 1/2000 | 50VL |
| Геодезические ходы при топографической съемке; |  |  |  |
| существующих железнодорожных станций | 0,3 Vn | 1/4000 | 30VL |
| перегонов, разъездов | 1Vn | 1/2000 | 50VL |
| существующих автомобильных дорог | 1,5Vn | 1/1000 | 50VL |

Обозначения: n — число углов в ходе; L — длина хода, км; n’ — число линий в ходе.

Примечание. При обосновании в программе допускается на отдельных участках с учетом обеспечения последующих разбивочных работ повышение точности трассирования.

Длина цепи треугольников триангуляции не должна превышать допустимой длины теодолитного хода соответствующего масштаба съемки согласно табл.10.

2.113. Базисы триангуляции следует измерять с относительной средней квадратической погрешностью не более 1/5000.

2.114. Углы треугольников должны быть не менее 20°, а длины сторон не менее 160 м. Измерение углов следует производить в соответствии с п. 2.110. Невязки в треугольниках не должны превышать 1,5’.

В измерениях на точке углы должны вводиться поправки за центрировку и редукцию, если величины линейных элементов превышают 1/10 000 длин линий.

2.115. Прямые засечки следует выполнять не менее чем с трех пунктов опорной геодезической сети так, чтобы углы между смежными направлениями на определяемой точке были не менее 30° и не более 150°

Обратные засечки должны выполняться не менее чем по четырем пунктам опорной геодезической сети при условии, чтобы определяемая точка не находилась вблизи окружности, проходящей через три исходных пункта.

Комбинированные засечки должны строиться, сочетанием прямых и обратных засечек с использованием не менее трех исходных пунктов.

2.116. Техническим нивелированием должны определяться высоты точек съемочной сети, а также пунктов триангуляции (трилатерации) и полигоне-метрии, высоты которых не определены нивелированием I-IV классов.

2.117. Ходы технического нивелирования, как правило, должны прокладываться между реперами и марками нивелирования I-IV классов в виде отдельных ходов или систем ходов (полигонов).

Допускаются, как исключение, „висячие ходы", прокладываемые в прямом и обратном направлениях (замкнутые ходы, опирающиеся на один исходный пункт).

2.118. При построении высотной съемочной сети, б случае отсутствия на участке изысканий реперов и марок государственной нивелирной сети, ходы технического нивелирования должны закрепляться нивелирными знаками из расчета не менее двух на участок работ и не реже чем через 3 км один от другого.

2.119. Допустимые длины ходов технического нивелирования в зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки должны приниматься по табл. 12.

2.120. Техническое нивелирование следует выполнять нивелирами, а также теодолитами с компенсаторами или уровнем при трубе, с отсчетом по средней нити по двум сторонам рейки.

Таблица 12

| Характеристика хода | Длина хода, км, при сечении рельефа, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25 | 0,5 | 1 и более |
| Между двумя исходными пунктами | 2 | 8 | 16 |
| Между исходными пунктами и узловой точкой | 1.5 | 6 | 12 |
| Между двумя узловыми точками | 1 | 4 | 8 |

Расхождения между значениями превышений, полученными на станции, по двум сторонам реек не должны быть более 5 мм.

Расстояния от инструмента до реек должны быть по возможности равными и не превышать 150 м.

2.121. Невязка хода или полигона не должна превышать величины 50VL, мм, где L — длина хода, км, или 10Vn, мм, где n — число станций в ходе.

2.122. Тригонометрическое нивелирование применяется для определения высот точек съемочной сети при топографических съемках с высотой сечения рельефа через 2 и 5 м, а на всхолмленной и пересеченной местности через 1 м.

2.123. В качестве исходных для тригонометрического нивелирования должны использоваться пункты, высоты которых определены методом геометрического нивелирования. В горных районах допускается использовать в качестве исходных пункты опорной геодезической сети, высоты которых определены тригонометрическим нивелированием в соответствии с требованиями п. 2.62.

2.124. Длина ходов тригонометрического нивелирования не должна превышать при топографических съемках с высотой сечения рельефа через 1, 2 и 5 м соответственно 2,6 и 12 км.

2.125. Тригонометрическое нивелирование съемочной сети должно производиться в прямом и обратном направлениях с измерением вертикальных углов теодолитом по средней нити одним приемом при двух положениях вертикального круга. Допускается проложение висячих ходов длиной, не более указанной в п. 2.104, с измерением вертикальных углов в одном направлении по трем нитям при двух положениях вертикального круга. Колебание „места нуля" на станции не должно превышать 1’. Высоты инструмента и визирных целей следует измерять с точностью до 1 см.

2.126. Расхождение между прямым и обратным превышением для одной и той же линии не должно быть более 0,04S, м, где S — длина линии, выраженная в сотнях метров.

Допустимые невязки по высоте в ходах и замкнутых полигонах не должны превышать величины 0,04SVn, м, где n — число линий в ходе или полигоне.

2.127. Уравнивание съемочных сетей производится упрощенными способами таким образом, чтобы не возникали системы ходов более 2-го порядка.

Висячие ходы разрешается вычислять с пунктов опорных геодезических сетей и точек съемочных сетей.

2.128. В съемочных сетях значения углов следует вычислять до 0,1’, а координат — до 0,01 м. Значения высот точек в ходах технического нивелирования должны вычисляться до 0,001 м и в ходах тригонометрического нивелирования — до 0,01 м.

2.129. В результате построения съемочной сети должна быть представлена документация:

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- схемы съемочных сетей и абрисы точек, закрепленных постоянными знаками, и точек постоянного съемочного обоснования;

- журналы измерения углов, линий, технического и тригонометрического нивелирования;

- материалы компарирования мерных приборов;

- ведомости уравнивания и вычисления координат и высот точек;

- акты о сдаче долговременно закрепленных точек на наблюдение за сохранностью;

- ведомость координат и высот долговременно закрепленных точек.

Примечание. Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.

# ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ В МАСШТАБАХ

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Общие требования

2.130. Инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 создаются путем топографических съемок или составлением по материалам съемок, как правило, более крупного масштаба.

Допускается создание планов незастроенных территорий с графической точностью планов смежного, более мелкого масштаба, при соответствующем обосновании в программе изысканий; при этом на увеличенных планах должен указываться метод их создания и точность съемки.

2.131. Высоты сечения рельефа для топографических съемок при изысканиях должны приниматься в соответствии с табл. 13.

2.132. Топографическая съемка местности выполняется горизонтальным и высотным (вертикальным) , мензульным, тахеометрическим, нивелированием поверхности, стереотопографическим, комбинированным аэрофототопографическим, наземным фототопографическим методами, а также сочетанием различных методов.

2.133. Инженерно-топографические планы при изысканиях железных и автомобильных дорог, магистральных каналов и магистральных трубопроводов следует составлять, как правило, аэрофототопографическим методом по материалам аэрофотосъемки.

Наземную топографическую съемку производят в случаях, когда выполнять аэрофотосъемку экономически нецелесообразно, не представляется возможным или аэрофототопографический метод не обеспечивает требуемой точности.

Таблица 13

| Масштаб топографической съемки | Характеристика рельефа участка местности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Равнинный с углами наклона до 2° | Всхолмленный с углами наклона до 4° | Пересеченный с углами наклона до 6° | Горный и предгорный с углами наклона св. 6° |
|  | Высота сечения рельефа местности, м |  |  |  |
| 1:5000 | 0,5; 1 | 1; 2 | 2; 5 | 2; 5 |
| 1:2000 | 0,5; 1 | 0,5; 1; 2 | 1; 2 | 2 |
| 1:1000 | 0,5; 1 | 0,5; 1 | 0,5; 1 | 1 |
| 1:500 | 0,5 | 0,5; 1 | 0,5; 1 | 1 |

Примечания: 1. Топографическая съемка выполняется, как правило, при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, выполненные при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период года в соответствии с требованиями пп. 2.293-2.299.

2. Допускается при топографической съемке в масштабах 1:5000—1:500 высота сечения рельефа через 0,25 м. Необходимость такого сечения должна быть обоснована в программе изысканий.

2.134. Инженерно-топографические планы представляются в графическом виде или в виде цифровых моделей местности.

Инженерно-топографические планы создаются на копиях (репродукциях) с фотопланов, изготовленных: на жесткой основе; на чертежной бумаге, наклеенной на жесткую основу; на малодеформируемых пластиках.

Планы одноразового пользования небольших изолированных участков и узких полос в незастроенной местности допускается составлять на чертежной бумаге.

2.135. При создании инженерно-топографических планов участков местности площадью до 20 км2, как правило, применяется квадратная разграфка с рамками размерами 40Х40 см для листов планов в масштабе 1:5000 и 50Х50 см для листов планов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500. В этом случае за основу разграфки должен приниматься лист плана в масштабе 1:5000, номенклатура которого должна обозначаться арабскими цифрами. Ему соответствуют четыре листа плана в масштабе 1:2000, номенклатура которых образуется присоединением к номеру листа плана в масштабе 1:5000 одной из первых четырех заглавных букв русского алфавита - А, Б, В, Г (например, 14-Б).

Листу плана в масштабе 1:2000 соответствуют четыре листа плана в масштабе 1:1000, обозначаемых римскими цифрами (I, II, III, IV), и 16 листов плана в масштабе 1:500, обозначаемых арабскими цифрами (1,2,3,..., 16).

Номенклатура листов планов в масштабе 1:1000 или 1:500 должна складываться из номенклатуры листа плана в масштабе 1:2000 и соответствующей римской цифры для листа плана в масштабе 1:1000 или арабской цифры для листа плана в масштабе 1:500 (например, 14-Б-1У или 14-Б-16).

Примечания:1. Для планов в масштабе 1:5000 значения километровой сетки, ограничивающей рамки листа плана по абсциссам и ординатам, устанавливаются, как правило, равными четному числу километров.

2. Для отдельных изолированных площадок номенклатуру листов планов в масштабах 1:1000 и 1:500 следует устанавливать в программе изысканий.

3. Инженерно-топографические планы линейных сооружений разрешается составлять на листах произвольной разграфки.

2.136. В основу разграфки создаваемых инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000 и 1:2000 участков местности площадью свыше 20 км2, как правило, принимается лист карты в масштабе 1:100000, который делится на 256 частей в масштабе 1:5000, а каждый лист плана в масштабе 1:5000 делится на девять частей в масштабе 1:2000.

Номенклатура листа плана в масштабе 1:5000 должна складываться из номенклатуры листа карты в масштабе 1:100000 и номера листа плана в масштабе 1:5000 (в скобках), например, М-38-39 (255).

Номенклатура листа плана в масштабе 1:2000 должна складываться из номенклатуры листа плана в масштабе 1:5000 и одной из первых девяти строчных букв русского алфавита (а, б, в, г, д, е, ж, з, и), например, М-38-39 (255-а) .

Размеры рамок листов планов указанной разграфки следует принимать:

для масштаба 	по широте   	по долготе

1:5000       	1'15,0’’      	1'52,5’’

1:2000       	25,0’’        	37, 5"

При составлении планов участков, расположенных севернее 60° параллели, листы этих планов по долготе сдваиваются.

На планах показывается сетка прямоугольных координат, линии которых проводятся через 10 см.

На территории существующих городов и крупных действующих предприятий принятая разграфка и номенклатура листов планов должны быть сохранены.

2.137. Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм, а в горных и залесенных районах — 0,7 мм.

Предельные погрешности во взаимном положении на плане скоординированных точек и основных углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм на плане.

2.138. Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах относительно ближайших точек съемочного

обоснования не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа:

1/4 — при углах наклона до 2°;

1/3 — при углах наклона от 2 до 6° для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000 и до 10° для планов в масштабах 1:1000 и 1:500;

1/3 — при высоте сечения рельефа через 0,5 м для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000.

Для залесенных (закрытых) участков местности указанные допуски увеличиваются в полтора раза.

В районах с рельефом, имеющим углы наклона свыше 6° (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и свыше 10° (для планов в масштабах 1:1000 и 1:500) число горизонталей должно соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.

2.139. Точность инженерно-топографических планов оценивается по величинам средних расхождений положений предметов и контуров, точек подземных сооружений, а также в высотах точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений.

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений средних погрешностей, приведенных в пп. 2.137, 2.138, 2.289, 2.290. Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться; при этом число их не должно превышать 10% общего числа контрольных измерений.

2.140. При топографической съемке изолированных участков и узких полос местности планы-оригиналы могут быть по согласованию с заказчиком и органом, выдавшим разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий, оформлены карандашом.

2.141. Ситуация, подземные, надземные сооружения и рельеф должны изображаться на инженерно-топографических планах действующими условными знаками, утвержденными или согласованными ГУГК СССР.

При необходимости содержание таблицы условных знаков разрешается дополнять новыми условными знаками или характеризовать пояснительными надписями взамен их по согласованию с территориальными инспекциями государственного геодезического надзора ГУГК СССР (для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000), с геодезическими службами исполкомов местных Советов народных депутатов (для планов в масштабах 1:1000 и 1:500) и с заказчиком при съемке промышленных (агропромышленных) предприятий и линейных сооружений.

2.142. На инженерно-топографических планах в масштабах 1:5000—1:500 подлежат отображению условными знаками:

- пункты геодезических сетей, закрепленные постоянными знаками;

- здания и сооружения;

- дорожная сеть и сооружения на ней;

- гидрография и гидротехнические сооружения;

- закрепленные на местности границы и ограждения;

- растительный покров, грунты и формы рельефа местности;

- надземные и подземные сооружения.

- Содержание и оформление планов при изыскании железных    дорог   должно   соответствовать ГОСТ 21.510-83.

2.143. На планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 не следует показывать:

- нежилые строения индивидуального пользования площадью менее 1,5 мм2 на плане;

- отмостки и внутриквартальные проезды шириной менее 1 мм на плане;

- деревянные и живые изгороди высотой менее 1 м;

- подземные сооружения на территориях городов и промышленных площадок предприятий, кроме магистральных сетей.

- На плане в масштабе 1:5000 застроенных территорий могут не наноситься тротуары, колодцы, камеры, коверы, границы владений внутри кварталов, заборы во владениях, стенные марки и реперы, индивидуальные приусадебные огороды, линии электропередачи низкого напряжения и связи.

Примечание. На участках изысканий, где кроме плана в масштабе 1:2000 имеется или проектируется съемка в более крупных масштабах, колодцы, как правило, не показываются.

2.144. На планах в масштабах 1:5000—1:500 не следует показывать переносные и временные сооружения (ларьки, палатки, киоски и др.), а также временные заборы и сооружения на строительных площадках.

2.145. Наименьшая площадь контуров, подлежащая отображению на планах в масштабах 1:5000— 1:500, должна составлять:

20 мм2 — для хозяйственно ценных угодий или расположенных внутри них участков, не имеющих хозяйственного значения;

50 мм2 — для участков, не имеющих хозяйственного значения.

2.146. Архитектурные выступы и уступы зданий (сооружений) должны сниматься, если величина их более 0,5 мм на плане.

2.147. На планах в масштабах 1:1000 и 1:500 у примыкающих один к другому неупорядоченных деревянных, глинобитных, металлических строений индивидуального пользования разрешается не показывать выступы, уступы и разрывы менее 2 мм в масштабе плана.

2.148. Топографическую съемку контуров застройки, подлежащей сносу, допускается выполнять с меньшей детальностью и точностью, чем это требуется при съемке контуров капитальной застройки в соответствующем масштабе* Требования к меньшей детальности и точности съемки должны предусматриваться программой изысканий.

2.149. Полосу отвода железных и автомобильных дорог, границы отвода земель, административные границы следует наносить на планы по граничным ограждениям и знакам по специальному заданию.

2.150. На планах в масштабах 1:1000—1:500 при съемке автомобильных дорог необходимо показывать километровые и пикетажные столбы, а в масштабах 1:2000—1:5000 — только километровые столбы.

2.151. На планах в масштабах 1:2000-1:500 следует показывать все опоры (столбы) линий электропередачи высокого и низкого напряжений и линий связи, а на планах в масштабах 1:5000 — опоры линий высокого напряжения и поворотные столбы линий низкого напряжения и связи.

2.152. На планах должно быть указано назначение зданий, материал стен, этажность, а на планах в масштабах 1:2000—1:500 также их номера. На планах в масштабе 1:2000 при индивидуальной застройке с упорядоченной нумерацией допускается показывать номера зданий только по углам кварталов или через 5—10 зданий.

2.153. Съемка рек, ручьев, каналов и других водотоков при ширине их изображения на плане более 3 мм должна производиться по двум берегам, а при ширине до 3 мм — по одному берегу.

Высоты урезов следует подписывать на плане не реже, чем через 15 см, с указанием даты их определения.

2.154. При съемке леса должны определяться:

порода, средняя высота деревьев, толщина их на высоте 1,5 м от поверхности земли, средние расстояния между деревьями в отдельных местах, контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса.

Отдельно стоящие деревья подлежат съемке и нанесению на планы всех масштабов.

Деревья толщиной более 5 см, расположенные на проездах и площадях, в аллеях и скверах, подлежат подеревной съемке и нанесению на планы в масштабах 1:1000-1:500.

Деревья толщиной менее 5 см, расположенные группами, следует показывать на планах контуром, а при линейном расположении — наносить только крайние деревья с пояснительной надписью „молодая посадка".

Съемка деревьев, расположенных внутри кварталов и дворов, а также деревьев в садах, приусадебных участках, в парках и лесных массивах, производится по специальному заданию.

2.155. При съемке болот следует определять и показывать на планах их проходимость и растительный покров.

2.156. При съемке карстовых территорий на плане должны показываться все западины (воронки), а при съемке оползневых территорий — контуры участков оползания с изображением рельефа в их пределах специальными условными знаками.

2.157. Рельеф местности изображается на планах горизонталями в сочетании с условными знаками и высотами. Для. изображения характерных особенностей рельефа (вершины, котловины, седловины, поймы рек и др.) проводятся полугоризонтали и вспомогательные горизонтали.

По изображениям строений, улиц, проездов и автомобильных дорог горизонтали проводиться не должны.

Изрытые участки, свалки, карьеры должны характеризоваться высотами по их контуру и в отдельных местах внутри контура без проведения горизонталей.

2.158. Рельеф, как правило, характеризуется только высотами на инженерно-топографических планах в масштабах 1:1000 и 1:500 застроенных и спланированных территорий городов, промышленных и агропромышленных предприятий, железнодорожных станций, а также на инженерно-топографических планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 участков с плотной застройкой или на разных уровнях.

2.159. На инженерно-топографических планах высоты должны наноситься в местах, характеризующих элементы рельефа местности, а также для высотной характеристики плотин, мостов, насыпей, дорог, колодцев и других объектов.

Кроме того, на планах в масштабах 1:500 и 1:1000 высотами должны быть охарактеризованы:

головки рельсов;

верх и низ подпорных стенок, укрепленных откосов и бетонированных лотков;

углы и цоколи капитальных зданий;

места изменения профиля спланированных поверхностей и мощения;

площадки у входа в капитальные здания (на планах в масштабе 1:500).

Высоты по дорогам и проездам должны выписываться по поперечным профилям, размещенным не реже чем через 8 см на плане, а также в местах поворотов, примыканий и изменений профиля.

На инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000 и 1:2000 не наносятся высоты подземных коммуникаций на застроенных территориях и площадок у входов, головок рельсов трамвайных путей. Высоты укрепленных откосов, подпорных стенок, бетонированных лотков и кюветов допускается характеризовать величиной превышения относительно уровня спланированной поверхности участка.

2.160. При высоте сечения рельефа через 1 м и более высоты пикетов должны вычисляться с точностью до 0,01 м и выписываться на плане с округлением до 0,1 м. При высоте сечения рельефа менее 1 м высоты пикетов следует вычислять и выписывать на плане с точностью до 0,01 м.

2.191. На каждом квадратном дециметре планов в масштабах 1:5000-1:500 должно быть подписано не менее пяти высот характерных точек местности.

2.162. В дополнение к условным знакам для характеристики предметов местности, контуров ситуации и рельефа, изображенных на планах, даются пояснительные надписи.

2.163. На планах должны указываться собственные (официальные) названия населенных пунктов, улиц, рек, озер, источников, болот, лесов, гор и других географических объектов.

При установлении формы написания названий на планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 следует руководствоваться списками собственных названий и наименований, заверенных исполкомами районных или сельских Советов народных депутатов.

2.164. По окончании съемки план должен быть сведен по тем сторонам рамки, к которым примыкают снятые в том же году или ранее планы того же или более крупного масштаба. По другим сторонам рамки съемка должна быть продолжена на 1 см за рамку.

Расхождения в положении контуров ситуации и рельефа на сводках не должны превышать полуторной величины предельных расхождений, указанных в пп. 2.137 - 2.139,2.289.

2.165. Инженерно-топографические планы должны проверяться и приниматься в поле. Приемка оформляется актом.

Горизонтальная и высотная (вертикальная) съемка застроенных территорий

2.166. Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабах 1:2000 — 1:500 выполняется самостоятельно или в сочетании с высотной съемкой.

Горизонтальную съемку допускается выполнять способами: перпендикуляров (абсцисс и ординат), засечек, полярным и графоаналитическим. При всех способах этой съемки должны составляться абрисы, производиться обмеры контуров зданий (сооружений) и измеряться контрольные связки между ними.

2.167. Съемка застроенной территории должна производиться с пунктов (точек) опорной и съемочной геодезической сетей. Производить съемку с точек мензульных ходов не разрешается.

2.166. Длины перпендикуляров не должны превышать, м, в масштабах:

8-1:2000;

6-1:1000;

4-1:500.

При применении эккера длины перпендикуляров допускается увеличивать, м, при съемке в масштабах:

до 60 - 1:2000;

„   40-1:1000;

„   20-1:500.

2.169. При использовании способа засечек их длина не должна превышать 50 м, а угол засечки не должен быть менее 30 и более 150°.

2.170. При использовании полярного способа съемки длины полярных направлений не должны превышать установленных в табл. 14. Горизонтальные углы следует измерять теодолитами при одном положении круга со средней погрешностью 1.

Таблица 14

| Масштаб плана | Максимальное расстояние, м, от прибора до четких контуров при измерении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | светодальномером | рулеткой (лентой) | нитяным дальномером | оптическим дальномером |
| 1:2000 | 750 | 250 | 100 | 180 |
| 1:1000 | 400 | 180 | 80 | 120 |
| 1:500 | 250 | 120 | 60 | 80 |

Примечания: 1. При съемке нечетких контуров расстояния разрешается увеличивать до 1,5 рем.

2. Съемка в масштабе 1:500 основных углов капительных зданий (сооружений) с измерением расстояний нитяным дальномером не допускается.

2.171. Накладка контуров капитальных зданий (сооружений) с помощью транспортира допускается при величине полярных расстояний до 6 см в масштабе плана. При полярных расстояниях, превышающих указанную величину, накладка таких контуров на план должна производиться по координатам.

2.172. При графоаналитическом способе углы кварталов и капитальные здания (сооружения) должны наноситься на план по координатам, определенным с пунктов планового съемочного обоснования с соответствии с п. 2.111 и данными обмеров контуров зданий, (сооружений). Съемку прочих элементов ситуации разрешается производить методом мензульной съемки или тахеометром с картографическим столиком одновременно со съемкой рельефа.

2.173. Высотную съемку территории с равнинным рельефом следует выполнять горизонтальным лучом: нивелиром, теодолитом или кипрегелем с уровнем при трубе, а территорий с всхолмленным рельефом — тахеометром или кипрегелем.

2.174. При выполнении высотной съемки должны быть определены высоты пикетов на всех характерных точках местности, но не реже чем через 50 м — при съемке в масштабе 1:2000, 30 м - 1:1000 и 20 м — 1:500. Максимальное расстояние от нивелира до рейки не должно превышать 150 м.

2.175. Высоты люков колодцев подземных сооружений и верха труб на дорогах, урезов воды в водоемах (водотоках), полов в капитальных зданиях (при наличии задания) должны определяться геометрическим нивелированием по двум сторонам рейки или тригонометрическим нивелированием при двух положениях вертикального круга. Расхождения между превышениями не должна быть более 2 см. Высоты других пикетов следует определять по одной стороне рейки (при одном положении вертикального круга в случае тригонометрического нивелирования), при расстояниях до пикетов более 250 м следует вводить поправки за кривизну земной поверхности и рефракцию.

2.176. На улицах (проездах) поперечные профили должны измеряться через 40. 60, 100 м (в зависимости от масштаба планов), а также в местах перегиба рельефа и по осям пересекающихся улиц (проездов) .

2.177. При нивелировании поперечных профилей должны быть определены высоты у фасадной линий, бровки тротуара (бордюрного камня), оси улицы (проезда), бровки и дна кюветов, а также других характерных точек рельефа.

Расстояния между нивелирными точками на поперечных профилях не должны превышать 40 м на планах в масштабе 1:2000 и 20 м - 1:1000 и 1:500.

2.178. Результатом выполненных работ по горизонтальной и высотной съемке застроенных территорий должна быть следующая документация: абрисы и журналы съемки, оригиналы планов съемки с формулярами, акты полевого приемочного контроля.

Примечание. При создании планов в масштабах 1:2000—1:500 на малодеформируемых пластиках формуляры, как правило, не составляются. Необходимые данные помещаются за рамками планшета.

# Мензульная съемка

2.179. Мензульная съемка должна применяться в случаях, когда выполнение аэрофототопографической съемки экономически нецелесообразно или технически невозможно для создания инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000— 1:2000 застроенной и незастроенной территории и в масштабах 1:1000—1:500 незастроенной территории и территории с некапитальной застройкой.

2.180. Мензульная съемка производится с пунктов (точек) съемочного обоснования. Сгущение съемочного обоснования разрешается выполнять графическими прямыми и комбинированными засечками с числом направлений не менее трех, а на незастроенной территории также проложением мензульных ходов с соблюдением требований, указанных в табл.15.

Таблица 15

| Масштаб съемки | Максимальная длина, м |  |  | Максимальное число линий в мензульном ходе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | направления засечки | мензульного хода | сторон мензульного хода |  |
| 1:5000 | 600 | 1000 | 250 | 5 |
| 1:2000 | 300 | 500 | 200 | 5 |
| 1:1000 | 150 | 250 | 100 | 3 |
| 1:500 | — | 200 | 100 | 2 |

2.181. От аналитически определенных пунктов (точек) допускается проложение висячих мензульных ходов с двумя переходными точками при съемке в масштабах 1 : 5000 и 1 : 2000 и одной переходной точкой при съемке в масштабах 1 : 1000 и 1 : 500.

2.182. Расстояния между точками мензульного хода следует определять дальномером в прямом и обратном направлениях. Расхождения между прямым и обратным измерениями не должно превышать 1/200 длины линии. При углах наклона более 3° линии должны приводиться к горизонту. Относительная невязка мензульного хода не должна превышать 1/300 его длины.

Стороны мензульного хода при съемке в масштабе 1 : 500 должны измеряться стальной рулеткой (лентой) или оптическим дальномером (дальномерной насадкой).

2.183. Для определения высот точек мензульного хода и висячих переходных точек измерение вертикальных углов следует производить кипрегелем в прямом и обратном направлениях при двух положениях вертикального круга. При работе номограммным кипрегелем должны дважды определяться превышения при одном положении круга с наведением на разные высоты. Расхождения между прямым и обратным превышениями или между превышениями, определенными на разных высотах визирования, не должны быть более 0,04 S, м, где S — длина стороны мензульного хода, сотни метров.

2.184. Высотная невязка мензульного хода, состоящего из нескольких сторон и опирающегося на пункты (точки) опорных и съемочных сетей, не должна превышать 0,04 S Vn. м, где n - число сторон хода.

2.185. Погрешность в центрировании мензулы не должна превышать, см:

25 - при съемке в масштабе 	1:5000;

10 - "    "   "    "      		1:2000;

5   - "    "   "    "      		1:1000 и 1:500.

2.186. Ориентирование мензулы должно производиться не менее чем по двум наиболее удаленным точкам и проверяться во время и после окончания работы на станции.

2.187. Расстояния между пикетами и расстояния от прибора до рейки при съемке не должны быть более приведенных в табл. 16.

Таблица 16

| Масштаб съемки | Высота сечения рельефа, м | Максимально допустимое расстояние между пикетами, м, при съемке |  | Максимально допустимое расстояние от прибора до рейки при съемке, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мензульной | тахеометрической | рельефа | четких контуров ситуации |
| 1:5000 | 0,5 1,0 2,0 5,0 | 70 100 120 150 | 60 80 100 120 | 250 300 350 350 | 150 150 150 150 |
| 1:2000 | 0,5 1,0 2,0 | 50 60 70 | 40 50 60 | 200 250 250 | 100 100 100 |
| 1:1000 | 0,5 1,0 | 30 40 | 20 30 | 150 200 | 80 80 |
| 1:500 | 0,5 1,0 | 20 30 | 15 20 | 100 150 | 60 60 |

Примечание. Расстояние от прибора до контуров с нечеткими очертаниями допускается увеличивать а 1,5 раза.

2.188. Допускается съемка отдельных точек ситуации засечками с числом направлений не менее трех. При этом крайние направления засечек должны пересекаться под углом не менее 60°.

2.189. Данные наблюдений по определению высот точек мензульных ходов и переходных точек, пикетов для определения высот урезов воды, высоты мостов, верха труб на дорогах, колодцев, устьев горных выработок, пересечений дорог должны записываться в журнале. Данные наблюдений остальных пикетов при съемке номограммными кипрегелями допускается не записывать.

2.190. На съемочные планшеты в масштабах 1:5000 и 1:2000 должны составляться кальки высот и контуров. Взамен калек контуров и высот допускается изготовление электрографических копий полевых оригиналов. При горизонтальной съемке с составлением абриса кальки контуров не изготовляются.

2.191. Результатом выполнения мензульной съемки должна быть следующая документация: схема участков съемки с разграфкой листов плана, журналы мензульной съемки, кальки высот и контуров (электрографические копии, выкопировки по рамкам - южной и восточной) планов в масштабах 1:5000 — 1:2000, оригиналы планов съемки с формулярами, акты полевого приемочного контроля.

Примечание. При создании планов в масштабах 1:5000 - 1:500 на малодеформируемых пластиках формуляры, как правило, не составляются. Необходимые данные помещаются за рамками планшета.

# Тахеометрическая съемка

2.192. Тахеометрическая съемка применяется для съемки небольших и узких полос местности, когда использование аэрофототопографической съемки и мензульной съемки экономически нецелесообразно или технически невозможно.

2.193. Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов (точек) съемочного обоснования. Сгущение съемочного обоснования разрешается выполнять проложением тахеометрических ходов в соответствии с указаниями пп. 2.181—2.183 и с соблюдением требований, указанных в табл. 17.

Таблица 17

| Масштаб съемки | Максимально допустимая длина, м |  | Максимальное число линий в тахеометрическом ходе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тахеометрического хода | стороны тахеометрического хода |  |
| 1:5000 | 1200 | 300 | 6 |
| 1:2000 | 600 | 200 | 5 |
| 1:1000 | 300 | 150 | 3 |
| 1:500 | 200 | 100 | 2 |

2.194. Допустимые невязки по высоте в тахеометрических ходах должны вычисляться согласно указаниям п. 2.184.

Допустимые линейные невязки определяются по формуле

f= [S]/400Vn,

где [S] - длина хода, м;

n — число линий в ходе.

2.195. Расстояния между пикетами и от прибора до рейки при выполнении тахеометрической съемки не должны быть более приведенных в табл. 16.

2.196. По окончании работы на станции следует проверить ориентирование лимба теодолита. Отклонение от первоначального ориентирования не должно быть более 1,5'.

2.197. На каждой станции должен вестись абрис, в котором следует показывать пикеты, ситуацию, а также структурные линии рельефа местности (тальвеги, водоразделы), направление скатов.

При тахеометрической съемке простого рельефа показ всех пикетов в абрисе не обязателен.

2.198. Планы тахеометрической съемки принимаются в полевых условиях с оформлением акта приемки.

2.199. Результатом выполнения тахеометрической съемки должна быть следующая документация: абрисы, журналы тахеометрической съемки, оригиналы планов съемки с формулярами, акты полевого приемочного контроля.

# Аэрофототопографическая съемка

2.200 Аэрофототопографическая съемка для создания инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 выполняется стереотопографическим или комбинированным методами.

Выбор метода определяется характером ситуации (рельефа) снимаемой территории, масштабом и площадью съемки, имеющимся фотограмметрическим оборудованием, а также технико-экономическими соображениями (расчетами). С учетом указанных факторов и условий производства работ на конкретных объектах допускается сочетание стереотопографического и комбинированного методов.

2.201. Аэрофототопографическая съемка должна выполняться в соответствии с указаниями настоящих норм и „Инструкции по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов" ГУГК СССР.

Аэрофотосъемку следует выполнять в соответствии с „Основными положениями по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов" ГУГК СССР и Министерства гражданской авиации СССР.

2.202. Величины наименьших съемочных участков для использования аэрофототопографической съемки  надлежит принимать в соответствии с табл.18.

Таблица 18

| Масштаб плана | Длина в направлении маршрута или площадь наименьшего съемочного участка |
| --- | --- |
| 1:5000 | Одна трапеция масштаба 1:10000 |
| 1:2000 | Одна трапеция масштаба 1:5000 |
| 1:1000 и 1:500 | Не менее 1 км2 |

Таблица 19

| Высота сечения рельефа, м | Фокусное расстояние аэрофотоаппарата, мм | Масштаб аэрофото- съемки | Высотная подготовка: сплошная - С, разреженная - Р | Территория: незастроенная -1, застроенная - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб плана 1:5000 |  |  |  |  |
| 0,5 | 70 100 | 1:6500 1:5500 | С; Р С; Р | 1 1; 2 |
| 1,0 | 70 100 | 1:12000 1:10000 | С; Р С; Р | 1 1; 2 |
| 2,0 | 70; 100 70; 100 140 | 1:20000 1:18000 1:15000 | С; Р С; Р С; Р | 1; 2 1; 2 2 |
| 5,0 | 70; 100 100; 140 100; 140 | 1:20000 1:20000 1:15000 | С; Р С; Р С; Р | 1 2 1; 2 |
| Масштаб плана 1:2000 |  |  |  |  |
| 0,5 | 70 100 | 1:6500 1:5500 | С; Р С; Р | 1 1; 2 |
| 1,0 | 70 100 70; 100 | 1:10000 1:10000 1:7000 | С; Р С; Р С; Р | 1 2 1; 2 |
| 2,0 | 70; 100 100; 140 | 1:10000 1:7000 | Р Р | 1; 2 1; 2 |
| Масштаб плана 1:1000 |  |  |  |  |
| 0,5 | 70 100; 140 | 1:5000 1:3500 | С; Р Р | 1 1; 2 |
| 1,0 | 100; 140 140; 200 | 1:5000 1:3500 | Р Р | 1; 2 1; 2 |
| Масштаб плана 1:500 |  |  |  |  |
| 0,5; 1,0 | 100; 140; 200 100; 140; 200 | 1:3000 1:1750 | С; Р С; Р | 1; 2 1; 2 |

2.203. При стереотопографическом методе мае штаб аэрофотосъемки (относительно точек местности с наименьшими высотами) в зависимости 01 характера местности, высоты сечения рельефа v фокусного расстояния применяемого аэрофотоаппарата не должен превышать значений, приведенных в табл. 19.

2.204. При составлении фотопланов масштаб аэрофотосъемки определяется в зависимости от масштаба плана, фокусного расстояния аэрофотоаппарата, типа используемых фотограмметрических приборов и типа высотной подготовки в соответствии с табл. 20.

При изготовлении ортофотопланов масштаб аэрофотосъемки допускается мельче масштаба плана не более чем в четыре раза.

Таблица 20

| Масштаб плана | Масштаб аэрофото съемки - | Фокусное рас- стояние камеры фотоаппарата, мм | Тип фототранс- форматора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:5000 | 1:20000 1:15000 1:10000 | 200,100 350 350, 200,100 | SEG-V ФТБ ФТБ, ФТМ |
| 1:2000 | 1:8000 1:4500 | 500, 350, 200 500, 350, 200 | SEG-V ФТБ, ФТМ |
| 1:1000 | 1:5000 1:2400 | 500, 350, 200 500, 350, 200 | SEG-V ФТБ, ФТМ |
| 1:500 | 1:3000 1:1200 | 500, 350, 200 500, 350, 200 | SEG-V ФТБ, ФТМ |

2.206. В тех случаях, когда фотограмметрически работы производятся по аэрофотоснимкам мелкого масштаба, не позволяющим выполнить дешифрирование с необходимой полнотой и подробностью, аэрофотосъемку выполняют двумя аэрофотоаппаратами одновременно, получая дополнительным аэро-фотоаппаратом крупномасштабные аэрофотоснимки для целей дешифрирования. При этом масштаб фотографирования и тип аэрофотоаппарата выбираются в зависимости от назначения залетов.

2.206. В результате выполнения аэрофотосъемки следует представить документы:

аэронегативы в виде аэрофильмов;

контактные отпечатки в двух экземплярах;

репродукции накидных монтажей в двух экземплярах;

негативы репродукций накидных монтажей и регистрации показаний радиовысотомера и статоскопа;

журналы регистрации аэронегативов и негативов репродукций;

контрольные негативы (на стекле) прикладной рамки аэрофотоаппарата;

выписку из паспорта аэрофотоаппарата, содержащую данные о величине фотограмметрической полной и некомпенсируемой дисторсии по всем осям, значение фокусного расстояния между координатными метками или их координаты;

паспорта аэрофотосъемки (по участкам) и аэрофотопленок;

журналы фотографической обработки, фотограмметрических и сенситометрических измерений.

2.207. Комплекс полевых работ при аэрофототопографической съемке включает следующие процессы:

развитие планово-высотного съемочного обоснования (планово-высотная подготовка аэрофотоснимков) ;

маркировку опорных точек или опознавание четких контуров на аэрофотоснимках;

дешифрирование контуров при стереотопографической съемке;

съемку рельефа и дешифрирование контуров при комбинированной съемке.

2.208. При аэрофототопографической съемке в масштабе 1:5000 маркировку пунктов (точек) опорной и съемочной геодезической сети следует производить только на участках, где недостаточно четких контуров, пригодных для опознавания.

При съемке в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500 следует производить маркирование пунктов (точек) опорной и съемочной геодезической сети, плановых и планово-высотных опорных точек, люков подземных сооружений, входных и выходных ориентиров на осях маршрутов аэрофотосъемки.

При съемке территории с редкой одноэтажной застройкой сельского типа и большим числом контуров, пригодных для опознавания, необходимость маркирования устанавливается в результате полевого обследования участка съемки.

2.209. Маркированные знаки должны иметь, как правило, форму креста, квадрата или круга, выкрашенного в цвет, обеспечивающий максимальный цветовой контраст знака с окружающим фоном.

2.210. Для маркировочных знаков белого и желтого цветов в виде креста длина и ширина одного луча должна быть на аэрофотоснимке не менее 0,15 и 0,05 мм соответственно, а диаметр круга или сторона квадрата должна быть не менее 0,1 мм.

Ширина луча маркировочного знака в виде креста темного цвета должна быть в 1,5 раза больше, чем у знака белого цвета.

2.211. Оси маршрутов аэрофотосъемки маркируются знаками в виде стрелок и прямоугольников (полос) длиной 0,6 мм, шириной от 0,10 до 0,15 мм в масштабе аэрофотоснимка.

2.212. В качестве плановых опорных точек используются четко опознаваемые или замаркированные пункты геодезической опорной и съемочной геодезической сети, контурные точки на местности, местные предметы или детали различных сооружений, отчетливо изображенные на аэрофотоснимках.

Средняя погрешность опознавания плановых опорных точек на аэрофотоснимках должна быть не более 0,1 мм в масштабе составляемого плана.

2.213. Плановыми опорными точками обеспечивается каждый аэрофотосъемочный маршрут с расположением точек, как правило, в тройном продольном перекрытии и в зонах поперечного перекрытия аэрофотоснимков смежных маршрутов.

Начало и конец маршрута аэрофотосъемки должны быть обеспечены двумя плановыми опорными точками, одна из которых должна находиться за границей участка съемки. Кроме того, одна опорная точка должна размещаться в середине маршрута.

Расстояния между плановыми опорными точками в направлении оси маршрута должны быть от 8 до 10 дм в масштабе плана.

2.214. При съемке застроенных территорий в масштабах 1:5000—1:500 следует выполнять сплошную плановую привязку аэроснимков.

Если коэффициент увеличения аэрофотоснимков более четырех, плановые опорные точки размещают, по возможности, в углах съемочных планшетов.

2.215. Плановые опорные точки накалываются на аэрофотоснимки, опознаются и закрепляются на местности в соответствии с требованиями п. 2.102, а определение их координат должно выполняться в соответствии с требованиями пп. 2.15, 2.101, 2.104, 2.105, 2.107-2.110, 2.112-2.115, 2.127, 2.128.

2.216. Незамаркированные опорные точки подвергаются полному полевому контролю опознавания, выполненному вторым исполнителем на другом экземпляре аэрофотоснимка. При этом составляется сличительная ведомость. Сличение наколов должен выполнять руководитель полевого подразделения.

При сплошной высотной подготовке надлежит производить контрольное опознавание не менее 25 % всех высотных опорных точек.

2.217. Высотная подготовка аэрофотоснимков производится двумя основными способами: сплошной (полной) или разреженной подготовкой.

Способ высотной подготовки аэрофотоснимков следует выбирать в соответствии с табл. 19.

2.218. При сплошной высотной подготовке на каждой стереопаре определяется по пять высотных опорных точек, четыре из которых размещают в углах, а пятую — примерно в центре зоны перекрытия аэрофотоснимков.

2.219. При разреженной высотной подготовке опорные высотные точки следует располагать попарно по обе стороны относительно оси аэрофотосъемочного маршрута и в зоне поперечного перекрытия аэрофотоснимков смежных маршрутов.

При съемке с высотой сечения рельефа 0,5 и 1 м расстояние между высотными опорными точками составляет 2—2,5 км. Если высота сечения рельефа равна 2 и 5 м, то высотные опорные точки следует совмещать с плановыми.

2.220. В качестве высотных опорных точек используются замаркированные точки или четко опознаваемые контуры, хорошо изображенные на аэрофотоснимках.

Высотные опорные 'точки не допускается выбирать на крутых склонах, вблизи высоких зданий и деревьев.

В малоконтурных плоскоравнинных районах положение высотных опорных точек следует определять промерами расстояний не менее чем от трех четко изобразившихся на аэрофотоснимке контуров местности или в створе между двумя опознанными контурными точками.

Высотные опорные точки накалываются на аэрофотоснимки, опознаются и закрепляются временными знаками в соответствии с п. 2.102.

2.221. Опознавание высотной опорной точки на местности и отождествление ее на аэрофотоснимке не должны приводить к погрешности в высоте точки более 1/10 высоты сечения рельефа.

2.222. В зависимости от характера, местности и высоты сечения рельефа для определения высот опорных точек применяют следующие способы:  при высотах сечения рельефа 0,5; 1; 2 м — техническое нивелирование; при съемке всхолмленных и горных районов с высотой сечения рельефа 2; 5м— тригонометрическое нивелирование.

Высоты опорных точек следует определять в соответствии с п. 2.117-2.128.

2.223. В результате планово-высотной подготовки аэрофотоснимков представляются: аэрофотоснимки с опознанными опорными точками; аэрофотоснимки контрольного опознавания и сличительные ведомости; формуляры планов; репродукция накидного монтажа с нанесением выполненного проекта полевых работ; журналы измерений, ведомости вычислений и ведомости координат и высот.

2.224. Полевое дешифрирование производится в случаях, когда территория съемки мало обеспечена топографическими материалами, материалы аэрофотосъемки на территорию устарели, высокая растительность закрывает объекты местности, подлежащие распознаванию на аэрофотоснимках и нанесению на планы, на территории съемки имеется много мелких контуров, плохо опознаваемых на аэрофотоснимках в камеральных условиях, выполняется определение бродов, обрывов, характеристик дорог, лесов, мостов и др.

Во всех других случаях выполняется камеральное дешифрирование, дополняемое полевыми работами, заключающимися в проверке результатов камерального дешифрирования, определении необходимых технических характеристик объектов, нанесении или съемке подземных и надземных сооружений, установлении собственных названий и досъемке контуров, не различимых на аэрофотоснимках.

2.225. При камеральном дешифрировании следует составлять кальку, на которой фиксировать:  контуры и объекты, которые необходимо обследовать в поле; характеристики отдешифрированных объектов, требующие уточнения; участки, для нанесения которых необходимо сделать полевые измерения.

2.226. При дешифрировании застроенных территорий вычерчивание контуров высоких зданий и сооружений следует выполнять с учетом поправок за перспективное смещение фотоизображений крыш и наличие карнизов. Поправки учитываются в том случае, если их величина превышает 0,2 мм в масштабе плана и определяются из соответствующих измерений в полевых условиях, а также непосредственно по перспективному фотоизображению объекта или его тени.

При оконтуривании построек на фотопланах необходимо учитывать разномасштабность изображений крыш и цоколя здания.

2.227. Результаты  дешифрирования  должны контролироваться и приниматься непосредственно на местности. В процессе контроля проверяется полнота и правильность дешифрирования и нанесения на инженерно-топографические планы объектов местности.

2.228. При комбинированном методе съемки территории производится определение высот точек местности, отображение рельефа горизонталями и условными знаками, дешифрирование контуров и съемка не изобразившихся на аэрофотоснимках объектов.

2.229. Полевая съемка рельефа выполняется методом мензульной съемки или с помощью нивелира.

В качестве съемочных точек разрешается использовать контурные точки, четко опознанные на фотоплане (графическом плане) и на местности, или точки, плановое положение которых определено промерами (не менее трех расстояний) или обратными засечками (не менее четырех направлений) от близлежащих опознанных контурных точек. На незастроенных бесконтурных территориях для определения положения точек в плане разрешается прокладывать между опознанными контурными точками фотоплана (графического плана) мензульные ходы, которые   должны   удовлетворять   требования п. 2.180-2.184.

2.230. Высоты съемочных точек определяются техническим или тригонометрическим нивелированием, выполненным согласно указаниям пп. 2.120— 2.126, или мензульными ходами, проложенными между точками высотного съемочного обоснования.

Максимальные длины съемочных ходов должны быть не более указанных в табл. 15, 17.

2.231. При комбинированной съемке должны соблюдаться указания пп. 2.187, 2.188.

При выполнении работ по съемке рельефа на каждый планшет в масштабах 1:5000 — 1:2000 составляется калька высот.

По завершении съемки выполняется сводка планов по сторонам рамок, к которым примыкают составленные в этом же году или ранее планы того же или более крупного масштаба; при этом максимальные расхождения контуров в плане не должны превышать 1 мм для основных контуров (дороги, здания, сооружения) и 1,5 мм для прочих контуров; расхождения по высоте должны быть не больше удвоенных допустимых средних погрешностей съемки рельефа относительно ближайших точек геодезического обоснования.

2.232. В результате аэрофототопографической съемки, выполненной комбинированным методом, должна быть представлена документация: фотопланы (графические планы) с нанесенными ситуацией и рельефом с формулярами; журналы съемки и развития высотного обоснования; кальки высот; выкопировки сводок по рамкам; акты проверки и приемки полевых работ.

2.233. Фотограмметрическое сгущение съемочного обоснования выполняется двумя методами — аналоговой, на универсальных стереофотограмметрических приборах, и аналитической фототриангуляцией с применением прецизионных стереокомпараторов и электронно-вычислительных машин.

При небольшом объеме работ применяется сочетание аналоговой и аналитической фототриангуляции.

При фотограмметрическом сгущении на каждой стереопаре следует определять не менее шести стандартно расположенных точек. В качестве определяемых используют контурные точки, хорошо опознаваемые на аэрофотоснимках.

2.234. Средние погрешности определения координат и высот опорных точек при фотограмметрическом сгущении не должны превышать 0,7 величины средних погрешностей положения на плане контуров и изображения рельефа, приведенных в пп. 2.137-2.138.

2.235. При значительном расчленении рельефа местности аэрофотоснимки следует трансформировать по зонам. Число зон при изготовлении фотоплана с одного аэрофотоснимка не должно быть более пяти.

Величины высот зон трансформирования для аэрофотоснимков определяются при условии, что смещения изображений точек земной поверхности за рельеф bh, на краю зоны не должны превышать 0,3 мм на участках с капитальной застройкой и 0,5 мм в остальных районах. Величины высот зон для трансформирования аэрофотоснимков   следует принимать по табл. 21.

Таблица 21.

| Радиус рабочей площади на аэрофото- снимке, мм | Масштаб плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:5000 |  |  |  | 1:2000 |  |  |  |  | 1:1000 |  |  |  |  | 1:500 |  |  |
|  | Fk, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 100 | 140 | 200 | 70 | 100 | 140 | 200 | 350 | 100 | 140 | 200 | 350 | 500 | 200 | 350 | 500 |
|  | Высота зоны h, м, при bh = 0,3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3,5 | 5,0 | 7.0 | 10,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1.0 | 1.8 | 2,5 |
| 70 | 3,0 | 4.3 | 6,0 | 8,5 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 6,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 4,5 | 0.8 | 1.5 | 2,0 |
| 80 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 7,5 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 4,0 | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| 90 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 6,5 | 0.9 | 1,3 | 1.9 | 2,7 | 4,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 0,7 | 1,2 | 1,8 |
| 100 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 4,2 | 0,6 | 0.8 | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 0.6 | 1,0 | 1,5 |
| 110 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 5,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,8 | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1,9 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
|  | Высота зоны h, м, при bh = 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5,8 | 8,3 | 11,0 | 17,0 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 6,7 | 12,0 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 5,8 | 8,4 | 1,7 | 2,9 | 4,2 |
| 70 | 5,0 | 7,1 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 5,7 | 10.0 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | 6,0 | 7.2 | 1,4 | 2,5 | 3,6 |
| 80 | 4,4 | 6,3 | 8,8 | 12.0 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 8,8 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 4,4 | 6,2 | 1,2 | 2,2 | 3,1 |
| 90 | 3,9 | 5,5 | 7,8 | 11,0 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 7,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,9 | 5,5 | 1,1 | 2.0 | 2,8 |
| 100 | 3,5 | 5,0 | 7.0 | 10,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3.5 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 2,5 |
| 110 | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 9,0 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 6,4 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 4,5 | 0,9 | 1.6 | 2,2 |

2.236. Точность смонтированного фотоплана проверяется по смещению фотоизображений пунктов съемочного обоснования и трансформационных точек от их положения на основе, по взаимному смещению контуров на порезах аэрофотоснимка и по сводкам со смежными трапециями.

Величины несовмещения при контроле по точкам в равнинных и всхолмленных районах не должны превышать 0,5 мм, в горных — 0,7 мм; несовмещение контуров при контроле по порезам должно быть не более 0,7 мм, а в горных районах — не более 1 мм; несовмещение при контроле по сводкам для равнинных и всхолмленных районов - 1 мм, для горных — 1,5 мм.

2.237. Для стереотопографической съемки рельефа и контуров следует использовать отъюстированные стереофотограмметрические приборы, инструментальная погрешность измерения на которых при проверке по макетам Ошуркова не должна быть по высоте более 1/5000 высоты фотографирования и не более 0,01 мм в плане.

2.238. В процессе обработки аэрофотоснимков на  универсальном  стереофотограмметрическом приборе центрирование негативов должно выполняться с погрешностью не более 0,1 мм.

Взаимное ориентирование считается законченным, если остаточные поперечные параллаксы на точках не превышают 1/4 диаметра измерительной марки.

При масштабировании по двум точкам остаточные расхождения в плане не должны превышать 0,2 мм, при масштабировании по трем (четырем) точкам — 0,4 мм.

Остаточные расхождения высот на опорных точках не должны быть более 0,2 высоты сечения рельефа.

2.239. После стереоскопической рисовки рельефа в пределах модели при осуществлении сводки горизонталей и контуров на границах со смежными стереопарами расхождения в положении контуров с четкими границами должны составлять не более 0,6 мм в масштабе плана, а расхождения в положении горизонталей на равнинных и всхолмленных участках не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

Точность стереоскопической рисовки рельефа должна проверяться:

по контрольным точкам, определенным из фотограмметрического сгущения съемочного обоснования или из геодезических измерений;

путем набора пикетов на характерных элементах рельефа и сравнением их высот с высотами, рассчитанными по горизонталям.

Расхождения для точек фотограмметрического сгущения должны быть не более 0,8 соответствующих допусков, указанных в п. 2.138, а для геодезических точек — не более величин этих допусков.

После выполнения рисовки рельефа в пределах листа плана осуществляется сводка по рамкам смежных оригиналов. При этом расхождения в положении контуров и объектов местности с четкими очертаниями не должны превышать 1 мм в равнинных и всхолмленных районах и 1,5 мм в горных и высокогорных районах, а допустимые расхождения в положении горизонталей должны быть установлены в соответствии с „Инструкцией по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов" ГУГК СССР.

## Наземная фототопографическая съемка

2.240. Наземная фототопографическая съемка применяется в районах с горным и всхолмленным рельефом. В особых случаях допускается ее применение в районах с равнинным рельефом.

2.241. При выполнении наземной фототопографической съемки незастроенных территорий в триангуляции 1 и 2 разрядов допускается в отдельных случаях, обоснованных в программе работ, увеличение предельных длин сторон и цепей треугольников, указанных в табл. 3.

2.242. Проект размещения основных фотобазисов, входящий в состав программы работ, составляется в виде схемы для сложных участков площадью более 1 км2. В качестве стандартных при съемке с равномерно отклоненными осями для основных фотобазисов применяются направления съемки, имеющие при горизонтальном формате кадра следующие отклонения от нормали к базису фотографирования для фотокамер:

УМК 10/1318 .... .	минус 20°;

плюс 20°;

0°

РНОТНЕO19/1318

и УМК 20/1318 . . . .	минус 30°;

0°;

плюс 30°

УМК 30/1318 .... .	минус 40°; минус 20°;

0°;

плюс 20°; плюс 40°

2.243. Сплошную полевую привязку фототеодолитных снимков разрешается выполнять только при площадочной съемке небольших и сложных участков, а также при съемке с одиночных фотобазисов (без перекрытия со смежных фотобазисов) .

Сгущение сети опорных точек в камеральных условиях разрешается выполнять графомеханическим или аналитическим методом.

2.244. Границы снимаемого участка, как правило, следует устанавливать по рамкам трапеций или по километровой сетке.

В труднодоступной местности допускается проведение границ по водораздельным хребтам или по тальвегам лощин.

2.245. Предельные отстояния фотографирования следует принимать исходя из точности плана, фокусного расстояния фотокамеры и используемого для

обработки снимков стереофотограмметрического прибора согласно табл. 22.

Таблица 22

| Масштаб составляемого плана | Предельные отстояния, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стереоавто- граф 1318 |  | Стереоавтограф 1318 EL |  |  | Технокарт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя погрешность нанесения контура на план, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 0,7 | 0,5 |  |  | 0,7 |  |  | 0,5 |  |  | 0.7 |  |  |
|  | Фотокамера с фокусным расстоянием, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 1:5000 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 9.0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| 1:2000 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 2.0 | 3,2 | 4.0 |
| 1:1000 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
| 1:500 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0.7 | 0.5 | 0,8 | 0,9 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |

2.246. Составление планов на стереоавтографе 1318 EL по снимкам, полученным фотокамерами, имеющими фокусное расстояние 300 мм и 100 мм, а на технокарте—фотокамерами, имеющими фокусное расстояние 300 мм, должно производиться по способу преобразованных связок. Допускаемые максимальные отстояния обработки для возможных соотношений масштабов стереомодели и плана приведены в табл. 23.

Таблица 23

| Общее соотно- шение масштабов стерео- модели и плана | Оси коор- динат | Стереоавтограф1318 EL |  |  |  |  |  | Технокарт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фотокамера с фокусным расстоянием, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |
|  |  | Частное соотно- шение масшта- бов | Макси мальное отстоя- ние, мм | Фокусное расстояние, устанавли- ваемое на приборе | Частное соотно- шение масшта- бов | Макси мальное отстоя- ние, мм | Фокусное расстояние, устанавли- ваемое на приборе | Частное соотно- шение масшта- бов | Макси мальное отстоя- ние, мм | Фокусное расстояние, устанавли- ваемое на приборе |
| 1:1 | Y X; z | 1:0,625 1:1 | 250 | Fk/0,625 | 1:1,5625 1:1 | 625 | Fk/1,5625 | 1:2 1:1 | 700 | Fk/2 |
| 1:2 | Y X; z | 1:1,25 1:2 | 500 | Fk/0,625 | 1:3.125 1:2 | 1250 | Fk/1,5625 | 1:4 1:2 | 1400 | Fk/2 |
| 1:2,5 | Y X; z | - - | - - | - - | 1:4 1:2.5 | 1600 | Fk/1,6 | 1:5 1:2,5 | 1750 | Fk/2 |
| 1:3,125 | Y X; z | - - | - - | - - | 1:5 1:3,125 | 2000 | Fk/1,6 | 1:6.25 1:3.125 | 2187 | Fk/2 |
| 1:4 | Y X; z | 1:2,5 1:4 | 1000 | Fk/0,625 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1:5 | Y X; z | 1:3.125 1:5 | 1250 | Fk/0,625 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.247. Длина базиса фотографирования не должна превышать одной четвертой минимального отстояния и должна быть не менее величины, приведенной в табл.24.

Таблица 24

| Фокусное расстояние фотокамеры, mm | Средняя погрешность положения контура, mm | Минимальная длина базиса фотографирования, мм, для нормального случая съемки при максимальных отстояниях Y, дм, на плане, равных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 100 | 0.5 0.7 | 32 23 | 72 51 | 128 92 | - 143 |  |  |  |  |
| 200 | 0.5 0.7 | 16 11 | 32 26 | 64 45 | 100 71 | - 139 | - 182 |  |  |
| 300 | 0.5 0.7 | 11 8 | 24 17 | 43 31 | 67 48 | 131 94 | 172 123 | - 155 | - 192 |

Примечание. При съемке с равномерно отклоненными осями фотокамерой с фокусным расстоянием 200 мм на угол 30° минимальная величина базиса должна быть увеличена в 1.15 раза, а при съемке фотокамерой с фокусным расстоянием 300 мм на угол 20 или 40° должна быть увеличена в 1,06 и 1,3 раза соответственно.

2.248. При съемке со вспомогательных базисов допускается использование произвольных по величине углов отклонения оптической оси от нормали

к базису фотографирования, но не превышающих 30, 50, 60° для фотокамер с форматом кадра 13х18 и фокусным расстоянием 100, 200, 300 мм соответственно.

2.249. Максимальная величина превышения одного конца базиса фотографирования относительно другого не должна быть более 10 мм в масштабе стерео модели при обработке снимков на стереоавтографе и 15 мм — при обработке снимков на технокарте.

2.250. При сплошной привязке снимков каждая стереопара должна быть обеспечена четырьмя опорными точками, две из которых должны быть расположены вблизи оптической оси, одна на ближнем, другая на дальнем плане, а две других точки -на дальнем плане, по разные стороны от оптической оси, на краях стереопары.

2.251. При разреженной привязке снимков каждая стереопара должна быть обеспечена одним — двумя контрольными направлениями.

2.252. Маркированные знаки в зависимости от расстояний между ними и фотобазисов должны иметь размеры, не менее указанных в табл. 25.

2.253. Левые концы базисов фотографирования, не совмещенные с пунктами опорной геодезической сети, должны закрепляться на местности штырями, кольями, насечками на бетоне или скале.

2.254. Координаты и высоты левых концов базисов фотографирования и опорных точек должны определяться относительно пунктов опорной геодезической сети со средней погрешностью, соответствующей п. 2.15.

2.255. Фотостанции и опорные точки следует привязывать теодолитными ходами, которые должны прокладываться по трехштативной системе в соответствии с пп. 2.105, 2.107-2.110 или построением триангуляции взамен теодолитных ходов согласно пп. 2.112-2.114, техническим и тригонометрическим нивелированием согласно пп. 2.116—2.126, а также прямыми, обратными и комбинированными засечками.

Измерение горизонтальных углов в засечках при привязке фотостанций теодолитами типа Theo 020 (030) или равноточными им должно выполняться двумя полными приемами, а при привязке опорных точек — одним приемом.

Привязку опорных точек прямыми засечками разрешается производить с фото станций.

Таблица 25.

| Расстояние от фотостанций до маркировоч ного знака, м | Фотокамера с фокусным расстоянием, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 200 |  | 300 |  |
|  | Размеры маркировочного знака, м |  |  |  |  |  |
|  | Высота | Ширина | Высота | Ширина | Высота | Ширина |
| 200 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |
| 400 | 0.5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 800 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 1500 | 1,8 | 0.6 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0.2 |
| 3000 | - | - | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 0,4 |

При съемке в масштабах 1:1000 и 1: 500 привя ка основных фотостанций обратными засечкам не допускается.

2.256. При съемках в масштабах 1: 2000, 1:10СИ 1:500 допускается привязка опорных точек полярным методом с использованием топографических светодальномеров и малых радиостанций.

2.257. Дирекционный угол базиса фотографирования определяется по примыкающим углам, измеренным одним полным приемом. Если один из концов базиса фотографирования совмещен с пунктом опорной геодезической сети, то примыкающие углы измеряются не менее чем на два удаленных пункта.

2.258. Разрешается измерять базисы фотографирования стальной рулеткой в пределах ее длины, но не более 50 м. Базисы большей величины следует измерять параллактическим методом. С помощью двухметровой параллактической рейки непосредственно разрешается измерять базисы величиной не более 130 м. Базисы большей величины должны измеряться путем построения сложного параллактического звена, в котором величина вспомогательного базиса b должна быть близка к радикалу из произведения длины горизонтальной рейки l на приближенную величину базиса фотографирования B:

b = VlB.                (2)

Измерение параллактических углов основного и вспомогательного базисов должно производиться со средней квадратической погрешностью 2".

Угол между основным и вспомогательным базисами следует измерять одним приемом с погрешностью не более 1'.

2.259. Полевое топографическое дешифрирование разрешается выполнять как на фотопанорамах, так и на отдельных контактных отпечатках.

Обязательному полевому дешифрированию подлежат: населенные пункты и отдельные строения;

дорожная сеть и сооружения на ней; линии электропередачи и связи; промышленные, сельскохозяйственные и культурные объекты; гидрографическая сеть и сооружения на ней.

Для камерального дешифрирования почвенно-растительного покрова должны изготовляться снимки-эталоны.

К дешифрированным снимкам должны быть приложены схемы:

расположения улиц (зданий) в населенных пунктах;

расположения линий электропередачи и связи, колодцев подземных сооружений и т. подорожной и гидрографической сети.

2.260. Закрытие (съемка) „мертвых пространств" выполняется методами аэрофототопографической, мензульной или тахеометрической съемки, а на планах застроенной территории в масштабах 1:2000-

-1:500 — методами горизонтальной и высотной (вертикальной) съемки в соответствии с пп. 2.166 — 2.239.

2.261. Четкие контуры ситуации с высотами, нанесенными на план по материалам наземной фототопографической съемки, допускается использовать при закрытии (съемке) „мертвых пространств" методами съемки:

горизонтальной — в качестве исходных для привязки доснимаемых контуров;

мензульной — в качестве точек стояния мензулы;

аэрофототопографической — в качестве планово-высотных точек.

При закрытии (съемке) методом аэрофототопографической съемки „мертвых пространств", имеющих площадь менее полезной площади одной стерео-пары аэроснимков, допускается обеспечение стереопары тремя планово-высотными точками. Если конфигурация „мертвого пространства" имеет вытянутую форму, привязку опорных стереопар аэросъемки разрешается выполнять по фототеодолитным снимкам, а последующее сгущение сети опорных точек производить методом пространственной фототриангуляции по материалам аэрофотосъемки.

2.262. Закрытие незначительных по площади „мертвых пространств" в труднодоступных горных районах разрешается выполнять методами карта составления путем фотомеханического увеличения или пантографированием этих участков, изображенных на планах более мелкого масштаба (но не мельче чем в пять раз).

2.263. При вычислении координат фотостанций и опорных точек предельные расхождения между двумя значениями, вычисленными из разных комбинаций по избыточным данным, не должны превышать 0,3 мм в масштабе создаваемого плана. Число пунктов, имеющих расхождение в значениях координат порядка 0,3 мм, не должно превышать 15 % общего числа пунктов.

Предельные расхождения высот, полученных из различных вариантов решений, не должны превышать одной четвертой величины принятого сечения рельефа.

2.264. При разреженной полевой привязке снимков сгущение сети опорных точек в камеральных условиях разрешается выполнять как аналитическими методами, так и методами графических засечек и связующих точек.

При использовании метода графических засечек направления на определяемую точку должны проводиться с трех фотостанций, а углы между направлениями на определяемой точке не должны быть менее 20°. Длины сторон треугольника погрешности не должны быть более 0,3 мм.

Предельные расхождения между значениями высоты определяемой точки, полученные с трех фотостанций, не должны превышать четвертой части принятого сечения рельефа.

При использовании метода связующих точек исходная стереопара должна быть скорректирована не менее чем по четырем стандартно расположенным опорным точкам. Положение связующих точек на плане и их высота определяются из двойного наведения марки на стереомодель. При этом расхождения в плане более 0,2 мм, а по высоте более 0,1 величины принятого сечения рельефа не допускаются.

2.265. При корректировке стереомодели и рисовке рельефа должна учитываться поправка за кривизну земной поверхности и рефракцию для отстояний:

более 1,2 км — при сечении рельефа через 1 м;

„       1,7 „ - „     „       „      „   2 „;

,,      2,7 „         „      ,,           5 „.

2.266. Стереомодель разрешается считать скорректированной, если остаточные погрешности положения в плане не превышают 0,2 мм для опорных точек, определенных полевыми методами или аналитическим методом в камеральных условиях, и 0,3 мм для опорных точек, определенных методами графических засечек или связующих точек, а по высоте не превышают одной пятой принятого сечения

рельефа для всех опорных точек независимо от метода определения.

Каждая скорректированная стереопара подлежит приемке руководителем камеральных работ или уполномоченным с отражением результатов приемки в журнале обработки стереопар.

2.267. Рисовка контуров и рельефа должна производиться с учетом сводки с соседними стереопарами а пределах рабочей площади, ограниченной расположенными в дальнем плане опорными точками.

При необходимости допускается расширить границы обработки по отстоянию за дальнюю опорную точку на одну пятую расстояния между опорными точками, находящимися вблизи оптической оси влево и вправо от опорных точек, находящихся в дальнем плане на краях стереопары, на одну пятую —расстояния между ними.

2.268. Рисовку рельефа на ровных склонах при заложении горизонталей 3 мм и менее разрешается выполнять путем проведения на приборе только утолщенных (каждых пятых) горизонталей с последующим проведением остальных горизонталей путем интерполирования. При заложении до 5 мм на стереоприборе между пятыми (утолщенными) горизонталями должна проводиться одна из промежуточных горизонталей, а остальные горизонтали разрешается проводить путем интерполирования. При заложении более 5 мм и при наличии сложных форм рельефа на стереоприборе должна проводиться каждая горизонталь.

2.269. На ровных залесенных склонах при составлении планов в масштабах 1:5000 и 1:2000 допускается выполнять рисовку рельефа по кронам деревьев (кустарника) с учетом их средней высоты. В этих случаях каждая горизонталь должна проводиться дважды, а за окончательное принимается среднее ее положение.

2.270. При составлении планов застроенных территорий углы кварталов и капитальных зданий, подлежащих координированию, должны наноситься на план методом графических засечек с последующим графическим определением их координат.

2.271. Приемка обработанной стереопары производится путем набора на зарисованном участке контрольных пикетов по принимаемой стереопаре. Предельные расхождения контрольных пикетов на четких контурах не должны превышать в плане 0,7 мм для равнинных участков и 1 мм для горных участков, а по высоте — половину принятого сечения рельефа местности с углами наклона до 6° и две трети принятого сечения рельефа на местности с углами наклона свыше 6°.

Контроль составления плана следует выполнять набором контрольных пикетов в зонах перекрытия смежных стереопар; при этом предельные расхождения контрольных пикетов на четко выраженных контурах не должны превышать в плане 1 мм для равнинных участков и 1,5 мм для горных районов, а по высоте — 2/3 принятого сечения рельефа на местности с углами наклона до 6° и величины сечения рельефа на местности с углами наклона свыше 6°

Для залесенных участков на местности с углами наклона свыше 6° расхождение контрольных пикетов по высоте допускается не более удвоенной вели чины принятого сечения рельефа.

Камеральным контролем составления плана на стереоприборах должно быть охвачено не менее 50 % всей площади съемки.

2.272. По результатам камеральной обработки материалов наземной фототопографической съемки должна быть представлена документация: оригина лы планов и формуляры к ним, кальки стерео обработки, контуров и высот; журналы обработки стереопар; сводки по рамкам; ведомости оценки качества негативов; пояснительная записка.

# Съемка подземных и надземных сооружений

2.273. Надземные и подземные линейные сооружения, предназначенные для транспортировки жидкостей и газов, передачи энергии, и информации, относятся к инженерным коммуникациям.

2.274. При выполнении топографической съемки проводятся работы по обследованию надземных сооружений, в результате чего устанавливаются их назначение, направления прокладок к смежным опорам (столбам) и зданиям (сооружениям), материал опор (столбов), диаметр, материал и число трубопроводов.

2.275. По дополнительному заданию допускается определять напряжение и число проводов в линиях электропередачи и связи, марку проводов и кабелей, число кабелей, ведомственную принадлежность коммуникаций, габариты и номера опор, расположение прокладок на опорах, высоты опор и эстакад, виды прокладок на них, высоты проводов и кабелей между опорами, составлять эскизы опор.

2.276. Съемка существующих подземных сооружений должна производиться при отсутствии планов с подземными коммуникациями (исполнительных чертежей), их недостаточной полноте и (или) точности.

2.277. В комплекс работ по съемке существующих подземных сооружений входят:

сбор и анализ имеющихся материалов;

рекогносцировка;

обследование подземных сооружений в колодцах (шурфах) ;

плановая и высотная съемки выходов подземных сооружений на поверхность земли;

поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выхода на поверхность земли;

составление плана (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками и согласование его полноты с эксплуатирующими организациями.

2.278. До начала полевых работ по съемке существующих подземных сооружений должны быть собраны исполнительные чертежи, инженерно-топографические планы, проектные, инвентаризационные и другие материалы о наличии, технических характеристиках и планово-высотном положении подземных сооружений. На основе анализа собранных материалов должна быть установлена возможность их использования в намечаемых работах, а также определены предварительные объемы съемки подземных сооружений.

2.279. Рекогносцировка должна производиться для отыскания на местности по внешним признакам местоположения и назначения подземных сооружений, а также определения участков трубопроводов и кабелей для поиска с помощью трубокабелеискателей.

2.280. При обследовании в колодцах (шурфах) должно быть определено назначение прокладок, диаметр и материал труб, материал и тип каналов, число кабелей (также труб при кабельной канализации) , направление стока в самотечных трубопроводах, направления на смежные колодцы (камеры) и вводы в здания (сооружения) с составлением схемы.

2.281. Габариты колодцев (камер) надлежит отображать в масштабе плана, если площадь колодцев (камер) составляет в натуре не менее 4 м2 при съемке в масштабе 1:500 и 9 м2 - в масштабе 1:1000.

Плановое положение прокладок, размещенных в колодцах (камерах) указанных размеров, определяется относительно проекции центра люка.

При съемках в масштабах 1: 2000 и 1: 5000 обмер габаритов колодцев (камер), а также привязка размещенных в них прокладок не выполняется.

2.282. Детальное обследование колодцев (камер), выполняемое по дополнительным требованиям, кроме работ, указанных в п. 2.280, должно включать:

обмеры габаритов и определение материалов колодцев (камер) и каналов;

обмеры конструктивных элементов трубопроводов и их фасонных частей;

определение взаимного местоположения вводов, выпусков и присоединений прокладок, составление эскизов по основным сечениям этих сооружений.

2.283. Съемка планового положения выходов подземных сооружений на поверхность земли производится в соответствии с требованиями пп. 2.166-2.172. Координирование выходов, углов поворота и других точек подземных сооружений производится по специальному заданию.

2.284. Нивелирование подземных сооружений включает определение высот обечаек (верха чугунного кольца люка колодца), земли или мощения у колодца, а также высот, расположенных в колодце труб, кабелей, каналов (промерами от обечайки с отсчетом до 1 см).

В колодцах (камерах) подлежат нивелированию:

в самотечных сетях — дно лотка; в перепадных колодцах, кроме того, следует определять высоту низа входящей трубы; в колодцах-отстойниках — дно колодца, низ входящей и выходящей трубы;

у напорных трубопроводов — верх труб;

в каналах и коллекторах — верх и низ каналов (коллекторов);

в кабельных сетях — место пересечения кабеля со стенками колодца, верх и низ пакета (блока) при кабельной канализации.

2.285. Расположение углов поворота и других скрытых точек подземных сооружений, а также глубина их заложения должны определяться с помощью трубокабелеискателей, а в исключительных случаях — шурфованием.

2.286. Фиксация точек подземных коммуникаций трубокабелеискателями на прямолинейных участках должна производиться, как правило, через 20, 30, 50 и 100 м при съемках в масштабах 1:500, 1:1000, 1: 2000 и 1: 5000 соответственно.

2.287. Глубина заложения бесколодезных прокладок должна определяться на углах поворота, в точках резкого излома рельефа, но не реже чем через 10 см в масштабе съемки.

2.288. Определение глубины заложения прокладок с помощью трубокабелеискателей должно выполняться дважды. Расхождения между результатами измерений не должны превышать 15 %.

2.289. Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трубокабелеискателей, относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм на плане.

2.290. Средняя величина расхождений между положениями скрытых точек подземных сооружений на инженерно-топографических планах и по данным контрольных полевых определений с помощью трубокабелеискателей относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать, мм, в масштабах: 1-1:500; 0,8-1:1000; 0,6-1:2000.

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных сооружений, определенными с помощью трубокабелеискателей во время съемки и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15 % глубины заложения.

2.291. В зависимости от насыщенности подземными и надземными сооружениями инженерно-топографические планы разрешается составлять совмещенными с изображением на одном листе плана ситуации, рельефа и подземных (надземных) сооружений и раздельными — план ситуации и рельефа, план совмещенных подземных (надземных) сооружений, планы отдельных подземных и надземных сооружений, групп их и др.

2.292. В результате выполнения съемки подземных и надземных сооружений должна быть представлена документация:

журналы обследования колодцев, шурфов и детального обследования надземных и подземных сооружений;

журналы технического нивелирования;

абрисы съемки подземных сооружений;

планы надземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями;

эскизы опор и колодцев (камер) при их детальном обследовании.

# ОБНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

2.293. Обновление инженерно-топографических планов заключается в приведении их содержания в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа местности.

2.294. Обновленные планы по точности, содержанию и оформлению должны удовлетворять требованиям пп. 2.137, 2.138-2.165.

2.295. На участках местности, где общее изменение ситуации и рельефа составляет более 35 % по сравнению с их изображением на плане или где ранее выполненная съемка не отвечает требованиям действующих нормативных документов, съемка производится заново.

2.296. Для обновления планов следует использовать документацию: оригиналы или копии планов, их формуляры; каталоги координат и высот пунктов опорных геодезических сетей и долговременно закрепленных точек съемочных геодезических сетей;

исполнительные чертежи законченных строительством объектов и аэроснимки.

2.297. При обновлении планов съемочным плановым обоснованием должны служить пункты существующих опорных геодезических сетей, точки постоянного съемочного обоснования, четкие контуры и предметы-ориентиры, а высотным обоснованием -нивелирные знаки и твердые контуры (колодцы, цоколи и т. п.), обозначенные отметками.

2.298. Съемка вновь появившихся объектов (контуров) и изменений рельефа, а также оформление полевых и камеральных материалов должны производиться в соответствии с пп. 2.130—2.199.

2.299. В результате выполнения работ по обновлению планов должны быть представлены: оригиналы обновленных планов и их формуляры;

комплект аэроснимков, использованных при исправлении планов в полевых условиях; полевые журналы, ведомости вычислений координат и высот; акты контроля и приемки полевых работ.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ В НАТУРУ И ПРИВЯЗКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ТОЧЕК

2.300. Перенесение в натуру выработок (точек) должно производиться со средней погрешностью не более 1 мм инструментально и 5 мм — глазомерно в масштабе используемого плана относительно ближайших точек геодезической сети или контуров местности.

Перенесение в натуру выработок (точек) глазомерно допускается при изысканиях для предпроектных работ.

2.301. При производстве инженерных изысканий на объекте перенесенные в натуру выработки (точки) должны быть закреплены временными знаками, тип которых следует устанавливать в программе изысканий.

2.302. Перенесенные в натуру выработки (точки) должны передаваться ответственным представителям геологических, геофизических и других подразделений.

2.303. Требования к точности планово-высотной привязки выработок (точек) относительно ближайших пунктов (точек) опорных и съемочных сетей должны соответствовать табл. 26.

**

Таблица 31

| Отстояние, км | Средняя квадратическая погрешность определения размыва берега, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 20 |  |
|  | Относительная погрешность измерения базиса фотографирования |  |  |  |
|  | 1/1000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/2000 |
|  | Максимально допустимое расстояние между линией берега и линией опорных точек, м |  |  |  |
| 0,1 | 50 |  |  |  |
| 0,2 | 29 | 100 |  |  |
| 0,4 | 27 | 58 | 78 |  |
| 0,6 | 26 | 55 | 71 | 177 |
| 0,8 | 26 | 54 | 68 | 155 |
| 1,0 | 26 | 53 | 67 | 146 |
| 2,0 | 25 | 51 | 65 | 134 |

2.346. Высота фотокамеры над водной поверхностью /должна удовлетворять условию:

0,12ymin>i> 0.0087ymax,           (4)

где y - отстояние, м.

Это обеспечивает выполнение съемки с углом, образованным визирным лучом и поверхностью воды (углом ”встречи”), от 0,5 до 8 .

2.347. Размеры маркировочных знаков, устанавливаемых на опорных точках, и размеры выступающей над водой части поплавков, используемых при определении характеристик водного потока, в зависимости от отстояния съемки и фокусного расстояния камеры должны быть подобраны таким образом, чтобы их изображение на снимке было бы, мм, не менее: 0,12 — по высоте, 0,4 - по ширине.

2.348. При выполнении съемки для определения характеристик водного потока контражурные условия фотографирования не допускаются.

Фотографирование перемещающихся с водным потоком поплавков должно выполняться двумя фотокамерами   полиэкспозиционным  способом (несколько экспозиций на одни и те же фотопластинки) по команде одного исполнителя, измеряющего интервалы между экспозициями, или синхронно с применением специальных затворов и командного прибора.

2.349. При ориентировании на стереоприборах регистрационных планов в масштабе 1:500 и круп-

|нее должна быть учтена величина несовмещения передней узловой точки объектива с осью вращения фотокамеры.

Скорректированная    стереомодель    должна | удовлетворять требованиям, изложенным в п. 2.266.

2.350. Составление регистрационных планов допускается производить на листах (планшетах) в произвольной разграфке.

2.351. Все технологические процессы, связанные с построением планово-высотных геодезических сетей, выполнением наземной фототопографической

съемки, обработкой материалов съемки на стереоприборах, а также контроль и приемка полевых и камеральных работ, содержание полевых и камеральных отчетных материалов должны регламентироваться требованиями пп. 2.240—2.272, если требования к содержанию документов и выполнению технологических   процессов   не   указаны   в пп. 2.338-2.351.

# СОСТАВЛЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛАНОВ

2.352. Планы должны составляться, как правило, по картографическим материалам того же или более крупного масштаба.

2.353. При составлении планов по картографическим материалам и данным цифровой модели местности используются следующие способы нанесения изображений на составительские оригиналы:

фотомеханический — монтаж мозаичного оригинала, генерализация и вычерчивание планов по фотокопиям, изготовленным с планов, в натуральную величину или с уменьшением до требуемого масштаба;

механический — нанесение изображений на оригиналы с помощью пантографа, устанавливаемого по координатной сетке и опорным пунктам;

оптический — нанесение изображений на оригиналы с помощью проекторов и других оптических приборов;

графический — перерисовка изображений (копирование) с исходного планового материала на оригиналы с помощью прозрачных основ (кальки, пленки и др.) или светового стола;

автоматизированный — нанесение изображений на оригиналы с помощью графопостроителей по данным цифровой модели местности.

2.354. Копии на жесткой основе, предназначенные для изготовления составительского оригинала, должны удовлетворять следующим требованиям:

расхождения в длинах сторон квадратов прямоугольной сетки с их теоретическими значениями не должны превышать 0,2 мм, в суммах длин сторон трех и более квадратов - 0,3 мм;

отклонения размеров рамок от их теоретических значений не должны превышать 0,3 мм, а диагонали — 0,4 мм.

2.355. Средняя погрешность нанесения изображений на планы не должна быть более 0,5 мм (без учета погрешности составления исходных планов).

2.356. При составлении планов по материалам съемок более крупного масштаба следует выполнять генерализацию - обобщение несущественных деталей, отбор важных и исключение второстепенных объектов.

2.357. В программе работ должны быть даны примерные нормы обобщения и отбора по каждому элементу содержания планов в отдельности.

2.358. Размножение планов следует осуществлять, как правило, фотомеханическим, электрографическим, светокопировальным и другими высокопроизводительными способами. Допускается копирование оригиналов планов на кальку или на малодеформирующийся пластик. Число изготовленных копий следует устанавливать программой работ.

2.359. Средние погрешности изготовления копий относительно оригиналов не должны превышать 0,2 мм на 1 дм плана.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геоморфологические, сейсмические, гидрогеологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические процессы и явления, изменение условий освоенных (застроенных) территорий с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектирования объектов с учетом рационального использования и охраны геологической среды, а также данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

3.2. Инженерно-геологические изыскания включают комплексы работ: инженерно-геологическую рекогносцировку, инженерно-геологическую съемку и инженерно-геологическую разведку.

Рекогносцировка может производиться как самостоятельный комплекс работ или выполняться при съемке и разведке.

3.3. В состав инженерно-геологических изысканий входят:

сбор, обработка, анализ и использование материалов изысканий прошлых лет и данных об инженерно-геологических условиях;

дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения;

маршрутные наблюдения;

проходка горных выработок;

геофизические исследования;

полевые исследования грунтов;

гидрогеологические исследования;

стационарные наблюдения;

лабораторные исследования грунтов;

обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;

камеральная обработка материалов.

Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-геологических работ, условия их заменяемости необходимо устанавливать в программе изысканий в зависимости от стадийности проектирования, сложности инженерно-геологических условий, характера и класса ответственности проектируемых зданий и сооружений.

При изысканиях для предпроектной документации и проекта наибольшую детальность изучения геологической среды и ее отдельных элементов следует обеспечивать на типичных („ключевых", характерных) участках, данные которых следует экстраполировать на прилегающую площадь или массив грунта. Число, местоположение ключевых участков, а также состав и объем работ устанавливаются программой изысканий.

3.4. Сбор, обобщение и анализ имеющихся мате риалов ранее выполненных изысканий и других данных об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства необходимо производить в соответствии с пп. 1.17 и 1.18 при изысканиях для всех стадий проектирования в целях их использования:

при составлении отчетов (заключений) об инженерно-геологических условиях для обоснована проектирования объектов строительства, в том числе без выполнения полевых работ;

при составлении программы изысканий;

для формирования фондов территориальных изыскательских организаций в зонах их деятельности.

3.5. При изысканиях необходимо собирать, обобщать, анализировать и использовать следующие материалы (или выполнять выписки и выкопировки из них):

технические отчеты (заключения) об инженерно геологических изысканиях, гидрогеологических и геофизических исследованиях и стационарных наблюдениях;

фондовые материалы геолого-съемочных работ, региональных исследований и режимных наблюдений Мингео СССР;

отчеты об обследовании зданий и сооружений, в том числе грунтов оснований;

инженерно-геологические, геоморфологические, геологические, гидрогеологические, мерзлотные и другие карты и пояснительные записки к ним;

аэрокосмоматериалы;

данные о результатах полевых и лабораторных исследований грунтов, проявлении и активности геологических процессов;

отчеты о научно-исследовательских работах и научно-техническую литературу;

другие данные о природных условиях, отображающие отдельные элементы и факторы инженерно' геологических условий изучаемой территории.

3.6. Следует непосредственно использовать фактические материалы изысканий прошлых лет (описание горных выработок, результаты полевых и лабораторных исследований грунтов и др.), которые выполнены в пределах границ заданной техническим заданием площадки изысканий (участка, полосы трассы) и в прилегающей зоне.

Ширину прилегающей зоны необходимо принимать равной расстоянию между выработками соответствующего масштаба инженерно-геологической съемки (разведки) и категории сложности инженерно-геологических условий.

При обосновании в программе изысканий допускается увеличивать ширину прилегающей зоны.

Данные изысканий, выполненных на большем расстоянии, следует использовать для предварительной оценки инженерно-геологических условий территории и для составления программ изысканий, предварительных заключений, схематических карт и др.

3.7. Срок использования фактических материалов изысканий прошлых лет следует устанавливать с учетом изменений геологической среды.