СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Целью данной работы является установление перспективной интенсивности автотранспортного движения в городе Нарва и пропускной способности уличной сети к 2008 году.

Интенсивность автотранспортного движения зависит более всего от количества автомашин и пользованием ими в городе.

Кроме указанных факторов влияют на интенсивность движения особенности планирования, параметры сетей магистральных дорог, и соответствие сети корреспонденции пассажиров между основными городскими районами.

Перспективную интенсивность движения установили методом экстраполяции, т.е. показатели интенсивности данного момента умножили коэффициентом экстраполяции, который вычислили согласно нормам проектирования (“Нормы проектирования уличных дорог в Эстонии”, Таллиннский Технический Университет, доктор И. Пихлак, 1996 г.) согласно следующей формуле:

K=V/v*M/m*U/u

где:

К  - коэффициент экстраполяции или коэффициент росли

V  - перспективная численность населения города

v   - нынешняя численность населения города

М  - прогноз (машин на 1000 человека) автомобильности

m  - нынешняя автомобильность

U  - прогноз уровня пользования автомашин

u   - нынешний уровень пользования автомашин

Численность населения в городе Нарва 70 000 человек. Предполагают, что перспективная численность населения города останется без изменения.

По данным департамента статистики нынешний уровень автомобильности - на 1000 человек 160 автомашин. Перспективный (прогноз) уровень автомобильности, 280 автомашин на 1000 человек, был получен путем линеарного метода экстраполяции, сравнивая нынешний уровень с уровнем 1991 года. Тогда был указатель 75 автомашин на 1000 человек (см. график на рис. N2). Средний уровень автомобильности 1991 г. в республике был 169 автомашин на 1000 человек, который превысил 2,2 раза согласный указатель г. Нарвы. После 1991 г., когда автомашины поступили на свободную продажу, разницы уровней автомобильности стали уменьшатся, и к данному моменту дошел до 1,7. В 2008 году в республике имеется 320 автомашин на 1000 человека, в Нарве 280 автомашин на 1000 жителя и разница всего 11%.

При исследовании уровня утилизации автомашин следует учитывать, что общее техническое состояние автомашин не стабилизировалось, автопарк продолжительно стареет, топливо дорожает, при росте количества автомашин возрастают затруднения пользованием ими. Этим в рассматриваемой формуле взята цифрой последней дроби 0,85. Вставив указанные цифры в формулу, мы получим:

К=1*280/160*0,85=1,5

Этот коэффициент умножили указателем интенсивности движения, который получили исследованием в ноябре 1997 года. После этого внесли поправки, учитывая изменения сети улиц, классификацию и развития центра горда Нарвы.

После этого рассматривали пропускную способность существенных транспортных узлов с объемом движения в 2008 году. На рисунке указана окончательная картограмма интенсивности автотранспортного движения на улицах и узловых перекрестках в 2008 году, а также указатели пропускной способности.

Учетный анализ результатов перспективной пропускной способности указывает, что из 21-ого транспортного узла 10 узлов справятся с ожидаемой нагрузкой, так как их уровень пользования пропускной способности не превышает 75%, уровень пользования пропускной способности 11 узлов превышает 75%, в том числе уровень пользования 7 узлов 90-100% и более. Эти узлы не справятся с ожидаемым движением  и станут причинять тупики движения.

Общий вывод: в перспективе, в 2008 году при уровне автомобильности 280 автомашин на 1000 человека увеличится интенсивность автотранспортного движения в городе целом на 1,5 раза, что требует в реконструкцию 11 транспортных узлов, а также регуляцию светофоров.

Данная работа рассматривала влияние движения транзитных автомашин, переходящие эстонско-российскую границу, на городскую интенсивность движения.

В ходе транзитного исследования, произведенного в 1991 году, рассматривали с точки зрения города движение транзитных автомашин.

В 1991 году в часы пик интенсивного движения переезжали мост 530 транспортных средств, из чего транзит состоял 35%. Такая нагрузка  транзита существенно комплицировало транспортную ситуацию центра города.

В данное время, по данным пограничного пункта, переходит в сутки границу в одном направлений 50-70 грузовых машин и 200 легковых автомашин. В часы пик это добавит к городскому транспорту 17-30 единиц в одном направлении, т.е. 3% и которая не является особенной величиной.

В перспективе - при льготном режиме перехода границы, а также при отсутствии помех с обоих сторон, можно с одной стороны технически пропустить 200 грузовых машин и 500 легковых машин в сутки, который добавит нагрузке часам пика на Таллиннском шоссе 46 единиц, т.е. 6%.

Этим, при сохранении данной ситуации моста на Нарвской реке, транспортное движение, переходящее границу в ближайшее время существенно не влияет на городскую интенсивность движения.

# Е. Шергалин

А/О Провиа

Таллинн 1998

Л-131